附件2

谈判清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物候监测仪 | 1、相机技术参数 ▲1.1、波段范围：3波段：红、绿、蓝真彩色；（须提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告佐证） 1.2、传感器类型：感光芯片，CMOS镜头，500万像素； 1.3、焦距：20倍变焦 4.7~93mm变焦镜头； 1.4、云台：水平0°~ 350°，垂直0°~ 90°； 1.5、图像储存：64G内存（可扩充到128G）； 1.6、图像输出：5MP/500万 (2592*1944)； 1.7、测量模式：无人值守全自动，可定时采集，定时传输； 1.8、输出图像：三种图像输出（RGB图像）； 1.9、采集方式：可远程视频实时观测植被生长，并通过远程控制实时采集和自定义采集频率进行采集； 1.10、时钟精度：≤±2min/年(-40 ℃～60 ℃)； 1.11、可测指数：可直接输出GCC,RCC,BCC,红绿指数，提供计算软件可计算LAI,FVC等； 1.12、传输方式：FTP和HTTP传输（图像和计算数值远程上传服务器）； ▲1.13、软件部分：另提供配套的物候相机图片处理软件（客户可根据需求计算所需的各种物候指数和植被指数等），须要提供厂家多光谱自动观测系统软件著作权登记证书； 1.14、网络制式：支持有线、WIFI 、4G网络； 1.15、支持IP地址：动态IP地址/静态IP； 1.16、支持协议：GB28181协议或RS485； 1.17、功耗：休眠功耗：180mA，工作期间功耗 900 ～ 1400 mA； 1.18、工作环境温度：-40 ℃ ～ 60 ℃； 1.19、防尘防水等级：IP66，允许湿度范围：0% RH～100% RH； 2、智能数据采集仪技术参数 2.1、功能：内置多种计算模型，实时计算植被参数，具备工业级防护、宽温、宽电压设计，实现数据透明传输和边缘计算等功能； 2.2、采用高性能工业级32位通信处理器和工业级通信模块； 2.3、同时提供1个RS232/485、4个以太网LAN口，1个以太网WAN口以及WIFI接口等接口，标准RJ45(以太网)接口内置防雷（6000V电磁隔离）； 2.4、宽电压电流输入：DC5-40V/1A；超高压自动断电保护； 2.5、防电源反接保护，防浪涌保护，ESD防静电保护； 2.6、软、硬件看门狗防死机设计，会自动断电重启，保证设备稳定可靠运行； 2.7、联网断线自动检测，拨号失败自动重启，定时重启等功能； 2.8、GPS定位功能； 3、配置：变焦相机模块1个、数据采集仪1个、云台1个、安装支架1套、供电系统1套、采集箱1套 | 1 | 台 | 用于对峨眉拟单性木兰的物候开展监测 |
| 2 | 温湿度数据记录仪 | 1、温度感应器 范围：-40至70°C（-40至158°F）；准确性：从-40至0°C±0.25°C（-40至32°F±0.45），±0.2°C从0到70°C（±0.36从32到158°F）；解析度：0.04°C（0.072°F）；漂移：<0.01°C（0.018°F）每年 2、RH（湿度）传感器 范围：0〜100％RH，-40〜70℃（-40〜158°F）。暴露在低于-20°C（-4°F）或高于95％RH的条件下，可能会使最大RH传感器误差暂时增加1％；准确性：±2.5％，从10％至90％（典型）至最大值±3.5％，包括在25℃（77°F）的滞后;低于10％RH和高于90％RH±5％典型值；解析度：0.05％ 记录器 3、无线电电源：1 mW（0 dBm）；传输范围：大约30.5米（100英尺）的视线无线数据标准；蓝牙智能（蓝牙低功耗，蓝牙4.0） 4、记录器工作范围：-40°至70°C（-40°至158°F）；记录速率：1秒至18小时 5、日志模式：固定间隔（正常，统计）或突发；内存模式：满时换行或满时停止；启动模式：立即，按钮，日期和时间或下一个间隔；停止模式：当内存已满，按钮，日期和时间，或设置的记录期后 6、时间精度：每月±1分钟0°至50°C（32°至122°F）；电池类型：2/3 AA 3.6 V锂电池，用户可更换；电池寿命：2年；记忆：128 KB（最多63,488次测量）；完整内存下载时间：大约60秒;可能需要更长的时间，设备距离记录器越远 7、尺寸：记录器外壳：10.8 x 5.08 x 2.24厘米（4.25 x 2.0 x 0.88英寸）；外部温度传感器直径：0.53厘米（0.21英寸）；外部温度/ RH传感器直径：1.17厘米（0.46英寸）；外部传感器电缆长度：2 m（6.56 ft）；太阳辐射屏蔽支架：10.8 x 8.3厘米（4.25 X 3.25 英寸） 8、重量：记录仪：75.5克；太阳辐射屏蔽支架：20.4克；材料：乙缩醛，硅胶垫片，不锈钢螺丝 9、环境评级：NEMA 6和IP67 | 2 | 台 | 用于对原生境和回归点的环境监测 |
| 3 | 制冷设备 | 1.5匹，1级能效，变频冷暖挂机，额定制冷量3510W,额定制热量5010W，循环风量≥710m3/h | 1 | 台 | 用于组培 |
| 4 | 操作台 | 1、台面：≧12.7mm厚耐强酸实芯理化板，边缘加厚到25.4mm。主框架：采用40×60mm厚度为2mm优质型钢，表面环氧树脂静喷涂，C型钢架。柜体：采用环保型三聚氰胺双饰面板，厚16mm，所有截面采用2mm厚PVC热熔胶防水封边处理。铰链：采用DTC开启闭合弧度175度，铰链表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。导轨：采用DTC三段式阻尼静音滑轨，承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料，耐酸碱，经久耐用。把手：采用PVC一字型暗拉手。可调脚：需配减震防滑橡胶，可调高度30-50mm。 2、水槽：采用实验室专用水盆，高分子PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀，平整不变形。配套高分子PP下水器，滤片和阻水盖，PP去水提笼，可防止杂物堵塞管道。水龙头：采用三口全铜水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360度旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗，具有缓压作用。管体部分为黄铜合金，表面经烤漆处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，采用陶瓷阀蕊。 3.尺寸：3000mm×750mm | 1 | 台 | 用于组培 |
| 5 | 游标卡尺 | 不锈钢材质，激光刻度，按键电子数显； 量程：0-200mm，分辨力：0.01mm，产品符合GB/T 21389-2008标准。 | 10 | 台 | 用于测量树木地径、胸径 |