谈判参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 1、基本车型：5门，额定成员5人； 2、外型尺寸：长、宽、高不少于3100mm×1650mm×2050mm； 3、最高速度：不低于30km/h； 4、满电续航里程：不低于70KM； 5、整车质量：900KG及以上； 6、过障能力：能通过不低于20度斜坡，最小底盘离地间隔不少于150mm； 7、制动距离：≤5m； 8、转弯半径：≤5m。 |  |
| 2 | 电器系统 | 1、电池：免维护铅酸电池及以上； 2、电机：交流电机； 3、控制器：交流智能控制器； 4、充电器：车载式充电机 5、灯光及信号：前大灯、后尾灯、转向灯、制动灯、电喇叭等基本配置齐全； 6、仪表：能正常显示包括电压、电流、车速、里程、灯光等信号； 7、警灯、音响：配备车顶警灯，包含大功率喊话器、多音警笛；随车配备普通音响机、扬声器等； 8、车速及进退控制：电子油门，无级调速，坡道防后滑控制系统。 |  |
| 3 | 车身与底盘 | 1、车体及车架：具有较高强度的焊接底盘及车架，整体防锈喷涂处理； 2、车身及车门：钢制车架，冲压式钣金车身、车门，ABS内饰板及车顶饰板； 3、座椅：皮革面料座椅； 4、后视镜：左右外后视镜及内后视镜齐全，视野良好； 5、悬挂系统：前桥麦弗逊式独立悬挂及以上，后桥筒式减震器及以上： 7、制动系统：前盘后鼓式制动器，液压行驶制动及机械式后轮驻车制动； 8、轮胎：225/55规格轮胎。 |  |