乐山正邦养殖有限公司 井研县高凤循环农业生态园生猪标准化生态养殖园区建设项目

环境影响报告书

（送审稿）

| 建设单位： | 乐山正邦养殖有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
| 2020年3月 |  |

目    录

1	概述	6

1.1 项目由来	6

1.2 项目特点	6

1.3 环境影响评价的工作过程	6

1.4 评价关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5 报告书主要结论	9

2	总则	10

2.1编制依据	10

2.2 评价目的与工作原则	12

2.3产业政策符合性分析	14

2.4 项目选址与相关规范、规划的符合性分析	14

2.5项目建设与“三线一单”符合性分析	19

2.6 选址合理性分析	20

2.7 污染控制与环境保护目标	23

2.8评价标准	26

2.9 评价内容及评价重点	28

2.10评价因子	28

2.11评价工作等级	29

2.12评价范围	35

3	建设项目概况	36

3.1 项目基本情况	36

3.2项目建设规模及养殖规模	36

3.3 项目组成	37

3.4项目总平面布置合理性分析	38

3.5  主要生产设备	39

3.6主要原辅材料用量及能源消耗	39

3.7  劳动定员及工作制度	40

3.8  公用工程及配套设施	40

3.9通风降温及保温	42

3.10病死猪运输路线	44

3.11粪便运输管理要求	44

3.12施工进度	44

4	工程分析	45

4.1施工期工程分析	45

4.2 本项目工艺流程及产排污分析	49

4.3 营运期污染物排放及治理方案	53

4.5 本项目污染物排放情况	67

5	建设项目环境概况	69

5.1 自然环境	69

5.2 乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司	71

6	环境质量现状监测与评价	73

6.1环境空气质量现状监测与评价	73

6.2地表水环境质量现状监测及评价	75

6.3 声环境质量现状	77

6.4地下水环境质量现状监测及评价	79

6.5土壤环境质量现状监测及评价	81

7	环境影响分析	83

7.1 施工期环境影响分析	83

7.2 运营期环境影响分析	89

8	环境风险分析	118

8.1评价工作等级和评价依据	118

8.2环境敏感目标概况	120

8.3环境风险识别	120

8.4环境风险分析	121

8.5环境风险评价自查	128

8.6环境风险防范措施及应急要求	122

8.7分析结论	127

9	总量控制	129

9.1总量控制因子确定	129

9.2污染物总量控制指标	129

10	环境保护措施分析	130

10.1 施工期环境保护措施	130

10.2 废水治理措施	132

10.3 废气治理措施分析	140

10.4 噪声污染防治对策分析	143

10.5 固体污染防治对策分析	143

10.6地下水污染防治对策分析	145

10.7 土壤环境保护措施	148

10.8 运输过程污染防治措施	148

10.9 环保投资	148

11	环境影响经济损益分析	151

11.1 项目的社会效益分析	151

11.2 环境效益分析	151

11.3 经济效益分析	152

11.4 环境经济损益分析结论	152

12	环境管理与监测	153

12.1 环境管理	153

12.2环境监测	155

13	环境影响评价结论及建议	157

13.1 环境影响评价结论	157

14.2 环境保护对策建议	160

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目外环境关系示意图

附图4  项目防渗分区示意图

附图5  卫生防护距离包络线图

附件

附件1  四川省固定资产投资项目备案表

附件2  农业产业化生产设施及附属设施用地审批表

附件3  选址确认意见；

附件4  井研县畜禽养殖禁养区划方案

附件5 土地流转协议

附件6  粪污消纳协议

附件7  大沼工程环评批复

附件8 房屋租赁协议

附件9  现状监测报告；

附件10  现状监测报告

附件11 营业执照

- 概述

1.1 项目由来

生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的重要食品。我国既是养猪大国，也是猪肉消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。发展生猪生产，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。从世界水平看，我国大陆居民人均猪肉消费量在亚洲国家和地区中处于中高水平，与香港67.1千克相比，仍有一定的增长潜力。从城镇化趋势看，到2020年，全国将有1亿左右农村人口转为城镇人口，当前我国农村居民家庭每年人均猪肉消费量不足城镇居民家庭的70%，按现有城镇人口消费水平测算，预计可增加猪肉消费约70万吨。从人口数量看，按国家卫计委预测，全面放开二胎政策，到2020年我国总人口将达到14.3亿，按新增人口6000万和现有消费水平（人均消费41.5千克）测算，新增人口将增加猪肉消费约250万吨。产业提升空间很大。

四川是全国的传统养猪大省之一，业内有“川猪安天下”一说。在农业部下发《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》通知中，对过去5年我国生猪产业的发展情况进行了系统总结，通过综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，将包括四川在内的7省（市）列为了全国生猪产业生产重点发展区。

1.2 项目特点

首先选址严格按照政府的畜禽养殖规划要求进行选址，猪舍在建设前进行合理规划和布局，分为生活区、防疫消毒区、生产区、环保区，绿化带等，二是做好源头把控，充分考虑节水设计以降低环保处理压力。三是配套相应硬件设施。

1.3 环境影响评价的工作过程

本次评价具体流程如下图：

图1.3-1   环境影响评价工作程序图

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段：

第一阶段：调查分析和工作方案制定

①按照《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）要求，受业主委托后，我单位研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划后，对项目开展了现状调查、初步工程分析和现场踏勘。

②根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对项目周围地区气象、水文、项目所在地污染源分布情况进行了调查分析，确定环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

③制定工作方案

第二阶段：分析论证和预测评价

①收集建设地环境特征资料包括自然环境、区域规划、基础设施现状以及区域污染源情况。完成环境现状调查与评价章节。

②对建设项目进行详细工程分析。完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价等。

第三阶段：环境影响报告编制

①根据工程分析，提出环境保护措施，完成污染防治措施及其技术经济论证分析、列出本项目污染物排放清单。

②根据建设项目环境影响情况，提出施工期和运营期的环境管理及监测计划要求，完成环境管理与环境监测章节撰写。

③编制环境影响评价报告书，送审。

④根据评审意见进行报告修改后报批。

1.4 评价关注的主要环境问题及环境影响

根据项目的工程特点和污染特征，环评过程主要关注的环境问题及环境影响如下：

（1）废气

关注项目营运期过程中圈舍所产生的恶臭、食堂油烟，重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

（2）废水

地表水：关注项目营运期过程所产生的养殖废水、生活废水，重点分析废水“零排放”可行性。

地下水：主要分析项目对地下水的影响以及分区防渗的要求。

（3）噪声

关注营运期噪声是否可以达到相应的要求。重点分析噪声控制措施的可行性及厂界的达标可行性。

（4）固废

关注固废尤其是危废的产生情况、暂存要求和处理去向是否符合环保要求。

（5）环境风险

关注危化品泄漏以及废水、废气事故性排放环境风险的防控。

1.5 报告书主要结论

乐山正邦养殖有限公司拟建的井研县高凤循环农业生态园生猪标准化生态养殖园区建设项目，符合国家当前产业政策；选址于井研县星星亮村3、6、9组，符合井研县总体规划。项目运营过程中尽管其生产不可避免产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，但与之配套的环保设施比较完善，治理方案选择合理，只要认真加强管理、落实环保措施，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。在贯彻落实本环境影响报告书各项环境保护措施的前提下，从环境影响的角度而言，本项目在乐山市井研县高凤乡星星亮村建设是可行的。

- 总则

2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

（6）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日施行；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（9）《中华人民共和国动物防疫法》，2008年1月1日施行；

（10）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环保部第1号）；

（13）《国家危险废物名录》， 2016年8月1日施行；

（14）《四川省环境保护条例》，2018年1月1日施行；

### 2.1.2部门规章

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发[1996]31号文；

（2）《关于加强生态保护工作的意见》，国家环保总局环发[1997]758号；

（3）《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号；

（4）国家环境保护总局《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理若干意见》，环发[2001]4号；

（5）国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

（6）《关于促进畜牧业平稳发展的通知》，农牧发[2006]7号；

（7）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，国发[2007]4号；

（8）《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，国发[2007]22号；

（9）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，国土资发[2007]220号；

（10）《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》，国发[2011]42号；

（11）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》，环发[2011]150号；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术政策》，环发[2010]151号；

（14）《畜禽规模养殖污染防治条例》，国务院令第643条；

（15）《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日起实施；

（16）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号；

（17）《水污染防治行动计划》，2015年4月2日发布。

### 2.1.3相关规定及文件

（1）《产业结构调整指导目录》（2019年本），国家发展与改革委员会；

（2）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）；

（3）《环境保护公众参与办法（部令第4号）》（2019.1.1）；

（4）《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）；

（5）《中共四川省委四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，中共四川省委川委发[2004]38号；

（6）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，四川省环境保护局川环发[2006]1号；

（7）《种畜禽管理条例》（国务院令第153号）；

（8）《中小型集约化养猪场兽医防疫工作流程》（GB/T 17823）；

（9）《无公害食品——生猪饲养兽医防疫准则》（NY/T 5031）；

（10）《无公害食品——生猪饲养管理准则》（NY/T 5033）；

（11）《中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理》（GB/T 17824-1999）；

（12）《乐山市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（乐府办函[2016]24号）；

（13）《乐山市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》。

### 2.1.4相关规划

（1）《四川省畜牧业发展“十三五”规划》；

（2）《井研县畜禽养殖禁养区划定方案及分布图》。

### 2.1.5技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T 19525.2-2004）；

（8）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）。

### 2.1.6项目依据

（1）项目环评委托书；

（2）企业投资项目备案通知书；

（3）业主提供的其它与该项目相关的工程技术资料。

（4）项目可行性研究

### 2.1.7行业相关规范

（1）《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

（2）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（3）《标准化规模养猪场建设规范》（NY/T 1568-2007）；

（4）《规模猪场建设技术规范》（DB51/T1073-2010）；

（5）《四川畜禽养殖污染防治技术指南》（试行）（川农业函[2017]647号）

2.2 评价目的与工作原则

### 2.2.1评价目的

建设项目环境影响评价制度是我国的环境保护工作制度，旨在促进评价地区经济与环境协调发展，促进生态环境的良性循环。

本次环境影响评价的目的是：

（1）通过对拟建工程所涉及的自然环境、社会环境的调查，了解区内环境现状，论述本工程选址的合理性。

（2）通过对本项目所在地的现场调查、监测和资料收集，了解本项目周围区域的自然环境背景、生态环境现状、社会经济状况，评估区域内水环境、大气环境和声环境的环境质量现状，明确环境保护目标和环境敏感目标。

（3）通过工程分析和污染源调查，以及采用模式计算和类比调查分析等方法，对该项目建设对周围环境可能造成不利影响的范围和程度进行系统的预测分析和综合评价，突出主要环境问题和生态问题，为提出减缓环境影响措施和总量控制提供基础资料。

（4）论证项目是否符合国家产业政策，明确建设单位的环境保护责任，针对性地提出预防、减轻或消除环境不利影响的环境保护对策、措施和建议，把环境不利影响降低到最小程度和允许限度。

（5）明确污染控制目标，确定污染物的总量控制方案，根据国家及地方的环保法令和法规，提出环境管理和环境监测的建议方案，为企业的环境保护、环境管理提供科学依据。

在上述工作基础上，结合环境经济损益分析，从环境保护角度出发，论证建设工程经济、社会、生态和环境效益的统一性，明确项目建设在环境影响方面的可行性结论，为工程建设的主管部门提供决策依据、为设计部门提供设计依据，并为环境管理部门的环境管理、环境监控提供依据。

### 2.2.2 评价原则

（1）为环境管理服务，注重环评的实用性。贯彻执行国家各项环保政策法规。以科学、公正、客观的态度开展环评工作。

（2）环境影响报告书的编制符合国家《环境影响评价技术导则》规范并满足地方环保部门及行业主管部门有关建设项目环境保护管理的要求；

（3）根据工程项目的特点，结合工程所在地区的环境特征，以主要环境要素和污染因子为评价对象，突出对重点保护目标的环境影响分析；

（4）严格贯彻国家与地方的有关方针、政策、标准、规范以及规划，根据评价结果提出符合实际的环境保护对策、措施和要求；

（5）⒌按照清洁生产、总量控制、达标排放的原则，确保污染物达标排放，最大限度地削减工程的污染物排放总量。

（6）评价工作力求针对性强、技术可行、经济合理，重点突出，符合国家产业政策和环境保护规划。

（7）⒎对项目建设的可行性，从环境保护角度作出结论，为项目审批部门的决策、设计部门的设计和建设单位工程项目的实施及环境管理提供科学依据。

2.3产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017）关于国民经济行业的分类，项目属于“猪的饲养（A0313）”，项目年存栏种猪3600头，对照中华人民共和国发展和改革委员会第29号令发布的《产业结构调整指导目录(2019年本）》中相关规定，本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号），“第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》”。因此，本项目为允许类，项目的建设符合国家产业政策。

目前项目经乐山市发展和改革局同意备案（川投资备[2019-511124-03-03-362212]FGQB-0050号）。

因此，本项目符合国家现行产业政策。

2.4 项目选址与相关规范、规划的符合性分析

### 2.4.1与《四川省畜牧业发展“十三五”规划》的符合性分析

《四川省畜牧业 “十三五”发展规划》（2016-2020）明确提出十大工作重点：一、积极推动“粮改饲”；二、粪污的资源化利用及无害化处理问题，争取将粪污变废为宝，实现利用70%以上；三、秸秆的饲料化运用。四、规模养殖。这是现代畜牧业的重要标志，是各项工作的重要抓手。目前蛋鸡和肉鸡的规模化水平最高，牛羊差一些。综合来看，现在，整个畜牧业规模化率39.6%，十三五期间，使畜牧业规模化率达到50%以上。五、畜禽良种方面工作。六、奶业问题。七、饲料问题。.八、草原生态。十三五在十二五的基础上，继续实施，经费投入增加。九、科技方面。十三五期间，继续加强对科技的投入。十、畜牧发展的精准化。

乐山正邦养殖有限公司拟投资11064万元，在乐山市井研县高凤乡星星亮村建设“井研县高凤循环农业生态园生猪标准化生态养殖园区建设项目”。项目占地129亩，为种猪场，年出栏商品小猪52000头（存栏母猪3000头），建设猪舍等主体工程并配套办公区、集污池等基础设施，对项目产生的污染物按照相关要求进行规范化、无害化、资源化处理；符合四川省畜牧业发展“十三五”规划中的相关要求。

综上所述，本项目建设与《四川省畜牧业发展“十三五”规划》中相关要求一致。

### 2.4.2与井研县发展规划的符合性分析

项目选址四川省乐山市星星亮村3、6、9组，根据《井研县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》可知：“加快农业规模发展：提升畜牧产业效益。到2020年，出栏生猪保持在80万头，出栏肉兔800万只以上，巩固“全国生猪调出大县”地位”，本项目由井研县发展和改革局核发《四川省固定资产投资项目备案表》，属于井研县农业发展规划内，故项目符合井研县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。

其次，井研县农业农村局、井研县自然资源井研县高凤乡人民政府出具《设施农业用地备案表》（井设农备字[2019]第44号），明确项目符合农业发展政策和规划，不在禁养区、禁建区。

根据井研县人民政府《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（井府【2017】2号），本项目属于井研县宜养区，项目符合井府【2017】2号要求。

综上，项目位于井研县畜禽养殖宜养区，在集镇规划区之外，符合当地农业发展规划。

### 2.4.3与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009 ）的符合性见表2.4-1。

    - 表2.4-1 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性对照表

| 项目 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粪污 收集 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺 | 本项目分娩舍粪尿依靠重力离开猪舍进入储存池，妊娠舍粪尿依靠重力进入到圈舍下方收集池，再经泵抽至暂存池，进入到暂存池内的粪污全部运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，并依托大沼工程配套建设的干湿分离机对粪尿进行分离，粪便用于有机肥生产，沼液用于还田，均实现了资源化利用，最终未混合排出，依据《环境保护部办公厅函》（关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的）复函（环办函[2015]425号），该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。 | 符合 |
|  | 畜禽粪污应日产日清 | 猪粪日产日清 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场应建立排水系统，并实现雨污分流 | 实行雨污分流，建立污水收集系统，含储液池等建设内容 | 符合 |
| 粪污 储存 | 粪污无害化处理后用于还田利用的，畜禽粪污处理厂（站）应设置专门的储存池。 | 猪粪每日收集至集污池，交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，沼液沼渣还田利用，乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司设有专门的储存池 | 符合 |
|  | 储存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间 隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。 | 项目集污池容积200 m3，每日由乐山高勤力生物质能源综合利用有限公司清运，大于每日的最大废水量，乐山高勤力生物质能源综合利用有限公司内设储存池8200m³，本项目最大产生量为109.96t/d，可储存74天 | 符合 |
|  | 贮存池的结构应符合GB50069的有关规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。 | 所有储存池按规范硬化、防渗 | 符合 |
|  | 贮存池应配备防止降雨（水）进入的措施。 | 集污池均采用加盖设计，防止雨水进入 | 符合 |
| 粪污处理工艺选择 | 养殖规模在存栏2000头及以下的应尽可能采用6.2.2模式Ⅰ或6.2.3模式Ⅱ处理工艺；存栏10000头及以上的，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工艺。能源需求不高且沼液无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用的，应采用模式Ⅲ处理工艺。 采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够的土地能够消纳全部的废水、沼渣。 | 本项目建设完成后全厂的存栏量为3352头（折合成年猪），位于非环境敏感区，并且对接乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程，故本项目粪污收集后全部运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，并依托大沼工程配套建设的干湿分离机对粪尿进行分离，粪便用于有机肥生产，沼液用于还田，均实现了资源化利用，符合6.2.3模式Ⅱ处理工艺。 | 符合 |
| 废水、沼渣处置与利用 | 废水可作为农田、大棚蔬菜田、苗木基地、农田等的有机肥，宜放置2d~3d 后再利用 | 每日转运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程，大沼工程经干湿分离后，沼液作为农田施肥，粪便用于有机肥生产 | 符合 |
|  | 采用模式Ⅰ和模式Ⅱ处理工艺的，沼渣、废水应全部进行资源化利用，不得直接向环境排放。 | 项目粪、尿均全部交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，发电后的沼液用于农田施肥，脱水后的粪便用于有机肥生产，实现了资源化利用，未直接向环境排放 | 符合 |
| 病死畜禽尸体处理与处置 | 病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T 81-2001第9章的规定。 | 严格按照《井研县人民政府办公室关于进一步加强病死畜禽无害化处理的通知》(井府办函〔2018〕18号)处置，近期交给有无害化处理资质的单位处置 | 符合 |
| 恶臭 控 制 | 养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。 | 猪粪日产日清，猪舍采用节水型饮水器，加设排气扇加强通风，场内空地种植观赏植物，最大可能进行绿化 | 符合 |
|  | 粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。 | 项目集污管网密闭加盖。 | 符合 |
|  | 可采用物理除臭方式，向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发，宜采用的吸附剂有沸石、锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料。 | 猪舍采用物理除臭和化学除臭，定时向猪舍头发吸附剂，猪舍使用消毒剂消毒。 | 符合 |
|  | 可采用化学除臭方式，向养殖场区和粪污处理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂消除或减少臭气的产生。宜采用的化学氧化剂有高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钾、臭氧等。 |  | 符合 |
|  | 可采用生物除臭方式，如生物过滤法和生物洗涤法等。 |  | 符合 |

### 2.4.4与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》符合性分析

项目与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407.3－2001）的符合性见表2.4-2。

表2.4-2 项目与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》的符合性

| 《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、无或不直接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的生产区域。选址应参照国家相关标准的规定，避开水源保护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求。 | 本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，周围为农村环境，生态环境良好，且周边无水源保护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感区 | 符合 |
| 养殖区周围500m范围内无水源，且无对产地环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医院污水及废弃物、城市垃圾和生活污水等污染物。 | 本项目周围500m范围内无水源，且无对产地环境构成威胁的污染源 | 符合 |

### 2.4.5与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81—2001）的符合性见表2.4-3。

表2.4-3   项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性

| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场应避开以下禁建区域：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域 | 本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，不在禁建区域内 | 符合 |
| 在禁建区域附近建设的，应设在上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，项目位于高凤乡场镇东南侧600m，井研常年主导风向 年主导风向西北风，项目位于禁建区域下风向，且距离禁建区域边界的最小距离为550m | 符合 |

### 2.4.6与井研县人民政府《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（井府发[2017]2号）符合性分析

项目与《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（井府发[2017]2号）的符合性见表2.4-4。

表2.4-4   项目与《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》的符合性

| 《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽养殖禁养区范围：①县城、乡（镇）城镇建成区范围内；②集中式饮用水水源保护区；③中型水库管理范围及校准洪水水位以上200米范围的区域；小一型、小二型水库管理范围内校核洪水位以上100米范围内的区域；④风景名胜区、旅游度假区、文物历史遗迹保护区自然（湿地）保护区、核心区和缓冲区；⑤政府划定的基本农田保护区；⑥国家法律、法规规定需要特殊保护的其他区域 | 本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，项目建设不在建成区、不在饮用水源保护区范围内，项目不在水库管理范围及核准洪水范围以上200m的范围，不涉及风景名胜区、旅游度假区，项目内部建筑均未涉及基本农田及其保护区，未占用国家法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。 | 符合 |
| 畜禽养殖限养区范围（已划入禁养区的除外）：①县城、乡（镇）城镇建成区外规划区，行政村人口集居点外延200米范围内的区域；②集中式饮用水水源保护区外延300米范围的区域；③县域内茫溪河（新桥水坝至茫溪河出境断面）干流两岸纵深外延500米范围内区域，主要支流（研溪河、赛公河、殷家河、东林河、月波河、黄钵河、磨池河、泥溪河、球溪河、花椒溪、麻柳沟）两岸纵深外延300米范围内的区域；④工业集中区划定区域外延200米范围内的区域；⑤县境内通乡公路以上主要交通干线两侧200米范围内的区域；⑥根据城镇发展规划和区域环境总量控制及污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域；⑦法律、法规规定的其他限养区域 | 本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村。 1、项目周围200m范围内均为农村分散农户，不在建成区、乡镇建成区外规划区，不在行政村认可集居点外延200m范围内； 2、项目不在集中式饮用水源保护区外延300m范围内； 3、项目不在茫溪河干流两岸纵深外延500m范围内的区域及其主要支流两岸纵深外延300m范围内的区域。 4、不在工业集中区划定区域外延200m范围内的区域； 5、不在通乡公路以上主要交通干线200m范围内的区域； 6、未在当地限制养殖区域； 7、不在法律法规规定的其他限养区域。 | 符合 |
| 畜禽养殖宜养区范围：本县行政区域内在禁养区、限养区外，符合本县农业发展规划和土地利用总体规划的区域为宜养区。在宜养区内新建、改建、扩建畜禽养殖场（小区）应当符合产业发展政策和当地环境承载量要求，并合理布局，完善相关手续，进行标准化养殖。 | 本项目在宜养区范围内，符合产业发展政策和当地环境承载要求，合理布局，完善相关手续，进行标准化养殖 | 符合 |

2.5项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心的加强环境影响评价管理的通知》（以下简称通知），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环境审批与规划环评，现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染与生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

### 2.5.1生态保护红线符合性分析

生态保护红线是指依法在重点生态功能区，生态环境敏感区和脆弱区等区域划定严格的管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《四川省生态保护红线实施意见》（川府发【2016】45号）（以下简称实施意见）），《实施意见》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。

根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），划分情况如下：

“4个重点区域分别为：若尔盖草原湿地生态功能区、川滇森林及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区、大小凉山水土保持及生物多样性生态功能区。”

“13个区块分别为：雅砻江源水源涵养生态保护红线、大渡河源水源涵养生态保护红线、若尔盖湿地水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、沙鲁里山生物多样性维护生态保护红线、大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线、岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、邛崃山生物多样性维护生态保护红线、凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线、锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线、金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线、大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、川东南石漠化敏感生态保护红线和盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。”

本项目位于井研县高凤乡星星亮村，不在上述生态保护红线范围内。因此，本项目的建设是符合生态保护红线要求的。

### 2.5.2环境质量底线符合性分析

根据对当地大气、地表水和噪声监测结果可知，项目所在区域环境质量功能区划及达标情况对比结果见表2.5-1：

表2.5-1  项目区域环境质量底线符合性对照一览表

| 环境要素 | 功能区划要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类 | 不符合 |
| 地表水环境 | Ⅲ类 | 符合 |
| 声环境 | 2类 | 符合 |

由表2.5-1比较可知，地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（3096-2008）2类标准，但环境空气不满足二类区环境质量标准，目前井研县已制定了《井研县空气质量达标规划（2017~2025）》，将在规划期间内环境空气质量全面达标。

因此，本项目符合环境质量底线管理要求。

### 2.5.3资源利用上线符合性分析

资源是环境的载体，资源利用上线是各个地区能源、水源、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目为生猪养殖，项目所使用的原辅材料有充足的来源，水电来源为水库供水、供电系统。本项目建设占地不涉及基本农田。水资源、土地资源利用以及能源消耗符合要求。本项目位于井研县高凤乡星星亮村，该用地属于农业用地，故项目未涉及资源利用上线。

### 2.5.4环境准入负面清单分析

本项目所在地没有拟定环境准入负面清单，本项目属于生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。

本次环评对照国家、地方及行业产业政策进行说明，与《产业结构调整指导目录（2011年修订）》相符性分析，根据国家发展与改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、禁止类，因此，本项目不在该功能区的负面清单内。

综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出噪声环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，环境空气和地表水环境质量一般。

2.6 选址合理性分析

### 2.6.1场址外环境关系介绍

根据现场勘查，本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，不属于城镇居民生活区内，项目猪舍和生活办公区域位于厂区东北部及中部，本项目已流转周边689亩土地拟种植水稻、蔬菜、果树等，项目周边为农村环境，周边主要为耕地和农田，无其他工业企业，通过现场调查，企业流转土地中共由四个地块不属于基本农田，其余范围均为基本农田（共129亩），考虑项目占地拆迁等工程量，建设单位拟利用其中3个地块（占地约87亩），其中1#地块占地面积26983.06m2、2#地块占地面积10277.57m2、3#地块占地面积20856.61m2，项目占地均不属于基本农田，流转土地内的其他土地均不改变土地使用性质，由于1#地块主要用于生猪养殖，2#地块用于修建办公宿舍，3地块修建车辆转换区，现将生产区域（1#地块）地块外环境关系介绍如下：

1#地块位于高凤乡星星亮村，根据现场调查，并结合1#地块平面布置，根据现场调查：

东侧：东侧65m处为陡崖，陡崖下方为无名溪沟，东侧距离红星村农户（7户）最近距离182m（距离车间分娩舍193m），东侧337m为红星水库（中间有山体阻隔），水库主要功能为灌溉，具有饮用水源功能，项目位于水库下游，项目临近无名溪沟未汇入红星水库。

东南侧：东南侧东侧67m处为陡崖，陡崖下方为无名溪沟，东南侧距离红星村农户（4户）最近距离250m（距离车间分娩舍252m）。

南侧：南侧主要以耕地及分散农户为主，其中最近居民（3户）距离144m（距离车间158m）。

西南侧：西南侧主要以耕地及分散农户为主，其中最近1户星星亮村3组农户距离27m（距离车间38m），西南侧141m范围内分布有3户农户（距离车间164m）。

西侧：为项目2#地块（主要用于项目办公及宿舍），西侧距离厂界最近距离104~234m（距离车间最近距离183m~342m），2#地块紧邻星星亮村3组村民。

北侧：北侧75m范围内为基本农田（地势较2#地块低约25m），北侧约75m为其中一块非基本农田地块，为山坡地（建设单位不再利用），车间北侧144m处分布有一户星星亮村3组村民，车间北侧306m沿基本农田边界零星分布有4户星星亮村3组农户（依山而建）。

东北侧：车间东北侧141m~232m范围分布有13户红星村4组农户。

### 2.6.2场址选址合理性分析

#### 2.6.2.1 基础设施依托合理性分析

项目选址于高凤乡星星亮村，拟采用临近红星水库作为本项目水源，根据调查，红星水库库容880万m3，而本项目需水量仅为112.92m3/d，且项目距离本项目仅有442m，管道敷设难度较小，水质水量均得到保障；且供电均由高凤乡市政电网供电；同时根据调查，目前乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司已建成投入运营，该公司“大沼工程”主要利用井研县各养殖粪污经厌氧发酵后利用沼气发电，经发酵后的沼液进行干湿分离，粪便用于生产有机肥，沼液用于农田施肥，高凤乡属于其收集范围内，因此项目建成后，粪污可全部运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司进行综合利用，目前乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司已与公司签订粪污处置协议，同意本项目粪污进入乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司进行综合利用。综上，本项目场址从区域配套基础设施分析，其选址具有合理性。

#### 2.6.2.2 场址周边制约性因素分析

（1）敏感点制约性分析

根据现场调查，建设单位已流转的土地范围内，共有4个非基本农田（均位于山坡上），同时根据现场调查，2#地块、3#地块、4#地块周围均紧邻农户，且分散农户较多，因此项目选址主要受基本农田及周围农户的制约。

由于项目受基本农田制约，可建设土地较分散，不利于项目集中布置，项目选址及布局收到了周围基本农田分布情况的制约，为不占用基本农田，建设单位拟在各地块内分功能分别建设设施，同时根据现场调查，2#地块、3#地块、4#地块周围100m范围内分布农户较多，共计（共计有18户，其中星星亮村3组9户、红星村4组9户），其中主要分布于4#地块周围（其周围100m范围内分布17户），项目建成后对周边敏感点的影响主要体现在项目恶臭及噪声对周边农户产生的影响，为减小对周边居民的影响，建设单位决定不在4#地块范围内进行建设，仅将圈舍布置于1#地块，根据现场调查，1#地块车间周围100m范围内需搬迁的居民共有1户居民（为星星亮村3组村民），目前建设单位已与此卫生防护距离范围内的此户农户签订了租赁协议，协议明确了项目在运营期间（生猪养殖期间），农户不得返回原房屋内居住，因此通过将卫生防护距离范围内的农户进行租赁后，项目拟划定的卫生防护距离范围内将无居民分布，通过环评预测，项目产生的恶臭对周围居民的影响在可接受范围内，因此项目选址通过采取调整车间布置以及恶臭及噪声治理措施后从环保角度而言是合理的。

（2）周边企业对本项目的制约因素

根据现场调查，项目周边500m范围内无生产性企业，对项目选址不造成制约。

#### 2.6.2.3推荐场址选址合理性分析结论

通过上述分析，本项目选址于星星亮村范围内，项目区交通便利，项目区配套基础设施完善，为项目建设提供了可靠的保障，并且建设单位已与乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司签订了粪污消纳协议，因此可确保项目粪污综合利用；同时项目周边无生产性企业，因此本项目选址不受周围企业制约；周边分布的农户对本项目选址具有一定的制约因素，但是本项目通过对周边100m范围内的农户进行租赁，同时采取除臭措施后，通过采取上述措施后，周边农户对本项目选址制约因素不明显。

综上，本项目选址主要受周围居民的制约，通过对拟划定的卫生防护距离内的居民进行租赁搬迁，同时通过调整厂区布置，并采取相应的除臭、降噪措施后，项目选址具有环境合理性。

2.7 污染控制与环境保护目标

### 2.7.1 污染控制的目标

采取有效的污染治理措施，控制本项目运行期间大气、水、噪声、固体废物等污染物的排放量，做到达标排放。项目建成后，周围环境质量不低于现有的环境质量功能。营运期重点论述项目废水、废气、固废治理措施的可行性。

### 2.7.2 环境保护目标

#### 2.7.2.1  场址周边环境保护目标

（1）项目周边外环境介绍

根据现场勘查，本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，不属于城镇居民生活区内，项目猪舍和生活办公区域位于厂区东北部及中部，本项目已流转周边689亩土地拟种植水稻、蔬菜、果树等，项目周边为农村环境，周边主要为耕地和农田，无其他工业企业，通过现场调查，企业流转土地中共由四个地块不属于基本农田，其余范围均为基本农田（共129亩），考虑项目占地拆迁等工程量，建设单位拟利用其中3个地块（占地约87亩），其中1#地块占地面积26983.06m2、2#地块占地面积10277.57m2、3#地块占地面积20856.61m2，项目占地均不属于基本农田，流转土地内的其他土地均不改变土地使用性质，由于1#地块主要用于生猪养殖，2#地块用于修建办公宿舍，3地块修建车辆转换区，现将生产区域（1#地块）地块外环境关系介绍如下：

1#地块位于高凤乡星星亮村，根据现场调查，并结合1#地块平面布置，根据现场调查：

东侧：东侧65m处为陡崖，陡崖下方为无名溪沟，东侧距离红星村农户（7户）最近距离182m（距离车间分娩舍193m），东侧337m为红星水库（中间有山体阻隔），水库主要功能为灌溉，具有饮用水源功能，项目位于水库下游，项目临近无名溪沟未汇入红星水库。

东南侧：东南侧东侧67m处为陡崖，陡崖下方为无名溪沟，东南侧距离红星村农户（4户）最近距离250m（距离车间分娩舍252m）。

南侧：南侧主要以耕地及分散农户为主，其中最近居民（3户）距离144m（距离车间158m）。

西南侧：西南侧主要以耕地及分散农户为主，其中最近1户星星亮村3组农户距离27m（距离车间38m），西南侧141m范围内分布有3户农户（距离车间164m）。

西侧：为项目2#地块（主要用于项目办公及宿舍），西侧距离厂界最近距离104~234m（距离车间最近距离183m~342m），2#地块紧邻星星亮村3组村民。

北侧：北侧75m范围内为基本农田（地势较2#地块低约25m），北侧约75m为其中一块非基本农田地块，为山坡地（建设单位不再利用），北侧144m处分布有一户星星亮村3组村民，车间北侧306m沿基本农田边界零星分布有4户星星亮村3组农户（依山而建）。

东北侧：车间东北侧141m~232m范围分布有13户红星村4组农户。

（2）项目恶臭源强100m范围内敏感点（即需环保拆迁敏感点）分布情况

根据现场调查，本项目拟设卫生防护距离为猪舍外围100m，根据现场调查，该范围内分布有1户农户，该户农户分布情况见表2.7-1。

表2.7-1 卫生防护距离范围内（3号车间外100m范围内）敏感点分布情况

| 序号 | 户主姓名 | 经纬度 | 家庭人数 | 所在村民小组 | 距离圈舍距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张永易 | 104°12′48.15″， 29°38′51.87″ | 4人 | 星星亮村3组 | 38m |

#### 2.7.2.2  环境保护目标

（1）地表水

本项目周边的河流主要为东林河及邻近的无名溪沟及东林河，因此，地表水环境保护目标为东林河，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域，保护其水体水质和水域功能不因本项目的建设而改变。

（2）大气

以评价范围内的住户等人群集中居住为主的建筑为保护目标。其环境功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，其环境空气质量不因项目建设而使其功能发生改变。

（3）噪声

项目所在地声环境保护目标为项目评价范围内的噪声敏感点，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，使其声环境质量不因本项目的建设而改变。

项目主要环境保护目标见下表2.7-2。

表2.7-2 项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 序号 | 名称 | 厂界方位 | 与厂界相对距离（m） | 性质及规模 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 红星村4组村民 | 东北 | 66m 距离车间141~232m | 分散农户，16户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 2 | 红星村4组村民 | 东侧 | 182m 距离车间193m | 分散农户，7户 |  |
|  | 3 | 红星村4组村民 | 东侧 | 250m 距离车间252m | 分散农户，4户 |  |
|  | 4 | 星星亮村3组 | 南侧 | 144m 距离车间158m | 分散农户，3户 |  |
|  | 5 | 星星亮村3组及9组 | 西侧 | 104m~234m 距离车间183m~342m | 分散农户，16户 |  |
|  | 6 | 红星村4组 | 北侧 | 69m 距离车间144m | 分散农户，1户 |  |
|  | 7 | 星星亮村3组 | 北侧 | 223m 距离车间306m | 分散农户，4户 |  |
|  | 8 | 红星村 | 东北 | 556m | 农户，约31户 |  |
|  | 9 | 建国村 | 东北 | 1159m | 农户，约57户 |  |
|  | 10 | 杨灯茏村 | 东南 | 729m | 农户，约55户 |  |
|  | 11 | 潜力村 | 东南 | 1477m | 农户，约118户 |  |
|  | 12 | 同力村 | 南 | 2293m | 农户，约28户 |  |
|  | 13 | 节约村 | 南 | 2459m | 农户，约14户 |  |
|  | 14 | 八角村 | 西南 | 2463m | 农户，约25户 |  |
|  | 15 | 双堰村 | 西 | 1890m | 农户，约22户 |  |
|  | 16 | 星星亮村 | 西 | 674m | 农户，约123户 |  |
|  | 17 | 星光村 | 西北 | 1495m | 农户，约43户 |  |
|  | 18 | 高凤乡 | 北 | 600m | 乡镇，约175户 |  |
| 声环境 | 1 | 红星村4组村民 | 东北 | 66m 距离车间141~232m | 分散农户，16户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 2 | 红星村4组村民 | 东侧 | 182m 距离车间193m | 分散农户，7户 |  |
|  | 3 | 星星亮村3组 | 南侧 | 144m 距离车间158m | 分散农户，3户 |  |
|  | 4 | 星星亮村3组及9组 | 西侧 | 104m~234m 距离车间183m~342m | 分散农户，16户 |  |
|  | 5 | 红星村4组 | 北侧 | 69m 距离车间144m | 分散农户，1户 |  |
| 地表水 | 1 | 红星水库 | 北侧 | 442 | 周边水体 | （GB3838-2002）III类标准 |
|  | 2 | 东林河 | 西南侧 | 1002 | 周边水体 |  |
|  | 3 | 无名溪沟 | 东侧 | 15m | 邻近水体 |  |
| 地下水 | 1 | 项目区及周围分散式农户水井 |  |  |  | GB/T14848-2017Ⅲ类 |
| 环境风险 | 地表水 | 无名溪沟 | 东侧 | 15m | 邻近水体 | / |
|  | 地下水 | 星星亮村3组农户分散水井（红星村4组已全部使用红星水库做饮用水源） |  |  |  |  |

注：项目周边即将租赁搬迁的农户未纳入本次评价环境保护目标

2.8评价标准

### 2.8.1 环境功能区分类

（1）环境空气功能区分类

本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区。

（2）地表水功能区分类

拟建项目周边的水域为东林河，其地表水环境功能为Ⅲ类水域。

（3）地下水功能区分类

本项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的划定，项目区域地下水质量分类为Ⅲ类。

（4）声环境功能区分类

拟建项目位于乐山市井研县高凤乡星星亮村，其属于农村环境，根据建设项目周边环境现状，参照GB3096-2008《声环境质量标准》中的规定，划分为2类标准适用区域。

### 2.8.2 评价标准

### 2.8.2评价标准

本次环境影响评价采用的评价标准见表2.8-1。

表2.8-1　评价标准一览表

| 类别 |  | 标准名称 | 类别 | 标准限值 |  |  |  |  |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |  |
| 环 境 质量标准 | 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | SO2 | 年平均 |  | 0.06mg/m3 |  |  | 评价区域环境空气 |
|  |  |  |  |  | 日平均 |  | 0.15mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均 |  | 0.50mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | NO2 | 年平均 |  | 0.04mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日平均 |  | 0.08mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均 |  | 0.20mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | PM10 | 年平均 |  | 0.07mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日平均 |  | 0.15mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | PM2.5 | 年平均 |  | 0.035mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日平均 |  | 0.075mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 | / | H2S | 一次值 |  | 0.01mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 | 一次值 |  | 0.2mg/m3 |  |  |  |
|  | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 等效连续声级Leq | 昼间 60dB(A) |  |  |  |  | 项目厂址所在区域 |
|  |  |  |  |  | 夜间 50dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 | pH | 6.5~8.5 |  |  |  |  | 地下水 |
|  |  |  |  | 钾 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钠 | ≤200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ca2+ | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mg2+ | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CO32- | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HCO3- | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cl- | ≤250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO42- | ≤250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 CFU°/100mL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 | pH | ≤6～9 |  |  |  |  | 地表水 |
|  |  |  |  | COD | ≤20mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | ≤4mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | ≤1.0mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | ≤0.05mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | ≤0.2mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | ≤1.0mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶解氧 | ≥5mg/l |  |  |  |  |  |
|  | 土壤环境质量标准 | 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 | 基本项目 | pH | 6.5＜pH≤7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 水田 | 0.6 mg/kg |  | 其他 | 0.3 mg/kg |  |
|  |  |  |  | 汞 | 水田 | 0.6 mg/kg |  | 其他 | 2.4 mg/kg |  |
|  |  |  |  | 砷 | 水田 | 25 mg/kg |  | 其他 | 30 mg/kg |  |
|  |  |  |  | 铅 | 水田 | 140 mg/kg |  | 其他 | 120 mg/kg |  |
|  |  |  |  | 铬 | 水田 | 300 mg/kg |  | 其他 | 200 mg/kg |  |
|  |  |  |  | 铜 | 果园 | 200 mg/kg |  | 其他 | 100 mg/kg |  |
|  |  |  |  | 镍 | 100 mg/kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 250 mg/kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他项目 | 六六六总量 | 0.1 mg/kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴滴滴总量 | 0.1 mg/kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.55mg/kg |  |  |  |  |  |
| 排 放 标 准 | 废水 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量 |  | 冬季 |  | 夏季 |  |  | 项目废水全部资源化利用，不外排 |
|  |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  |  |
|  | 废气 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 新建二级 | 臭气浓度 | 20(无量纲) |  |  |  |  | 厂界处 臭气 |
|  |  |  |  | NH3 | 1.5 mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.06 mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |  | 油烟 | 2.0mg/m3 |  |  |  |  | 排气筒 |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 2类 | 等效连续声级Leq | 昼间 60dB(A) |  | 夜间 50dB(A) |  |  | 厂界噪声 |
|  | 固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单中相关标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表6标准 |  | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |  | 粪大肠菌群数 |  |  | ≤105个/kg |

2.9 评价内容及评价重点

（1）评价内容

本项目产生的污染物主要是生产废水、生活污水、工艺废气、固体废物和噪声，因此，根据工程特征及所在地的环境特征，确定评价项目包括：工程分析，废水排放影响分析，大气环境现状及影响评价、声环境现状及影响评价，固体废物环境影响分析，环境保护措施及技术经济分析，环境风险分析，总量控制分析等。

（2）评价重点

评价重点为：工程分析、环境保护措施及技术经济分析和环境风险分析。

2.10评价因子

通过初步的工程分析、环境影响识别、项目所在地区存在的环境问题以及周边的环境保护目标，确定本项目评价因子见表2.10-1 所示。

    - 表2.10-1 评价因子一览表

|  | 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价因子 | 环境空气 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3 |
|  |  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度、粉尘、油烟 |
|  | 地表水 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群 |
|  |  | 影响评价 | 项目废水全部运至井研县大沼工程，全部综合利用，不外排，并且分析综合利用的可行性和可靠性 |
|  | 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  |  | 影响评价 | 耗氧量、氨氮、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 影响评价 | 猪粪（粪渣）、病死猪只、生活垃圾、医疗废物等处置措施合理性分析 |
|  | 生态环境 | 现状评价 | 水土流失、植被破坏、土地利用性质、景观 |
|  |  | 影响评价 | 植被破坏、水土流失 |

2.11评价工作等级

### 2.11.1 大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则》HJ 2.2-2018中推荐的大气评价工作等级划分原则，采用AERSCREEN，分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，计算公式如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg /m3；

C0i ——第i个污染物的环境空气质量标准，mg /m3。

C0i一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数 i 大于 1，取 P 值 中大者 Pmax。同一项目有多个污染源（两个级以上）时，则按各污染源分别确 定其评价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。

表2.11-1 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据章节7.2分析，本项目主要废气污染源为恶臭气体，根据估算模式（aerScreen）计算结果见表2.11-2。

表2.11-2  项目主废气污染物估算模型计算结果表

| 无组织源 | 污染物 | 无组织排放面积（m2） |  |  | 无组织排放量（g/h） | 评价标准mg/m3 | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 最大落地浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体源高度（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） |  |  |  |  |
| 车间妊娠舍 | NH3 | 5 | 42.7 | 158.44 | 156.86 | 0.2 | 8.98 | 0.017952 |
|  | H2S |  |  |  | 1.14 | 0.01 | 1.29 | 0.000129 |
| 车间分娩舍 | NH3 | 5 | 36.59 | 124.74 | 41.15 | 0.2 | 2.93 | 0.00586 |
|  | H2S |  |  |  | 0.64 | 0.01 | 0.92 | 0.000045 |

预测可知，污染物最大落地浓度占标率最大为Pmax=8.98%，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目大气评价等级应为二级。

### 2.11.3 地下水评价等级

（1）项目类型识别

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I 类、II 类及III 类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

本项目产品为养殖项目中“年出栏生猪5000头”，根据附录A，项目属于B农、林、牧、渔、海洋 年出栏生猪5000头及以上，应编制环境影响报告书，III 类项目（表2.11-5）。

表2.11-5  建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别 行业类别 | 环评类别 | 本项目建设内容及项目类型识别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容 | 项目类型 |
| B 农、林、牧、渔、海洋 14 畜禽养殖场、养殖小区 | 报告书 | 年出栏生猪5000头及以上 | III类 |

（2）项目类型识别

建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度（表2.11-6）进行判定。

表2.11-6  建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 根据现场调查，本项目不涉及集中式饮用水源地及其它与地下水环境相关的保护区。本项目评价范围内分布有分散农户饮用水源（水井），为较敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区 以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉 水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的

环境敏感区

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属III类项目，其地下水环境敏感程度为“较敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，

本项目地下水环境评价工作等级判定为三级（表2.11-7）。

表2.11-7    地下水环境影响评价等级划分一览表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.11.4  噪声评价等级

拟建项目位于井研县高凤乡星星亮村，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，通过采取科学先进的噪声防治措施，本项目建设前后声级增加小于3dB（A），同时项目建成后，周围100m范围内的居民均将搬迁，届时项目所在地附近受噪声影响的居民不会明显增加，依据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级划分基本原则的规定，本项目噪声评价工作等级为二级。

### 2.11.2 地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能类别而确定的。

根据项目工程分析，本项目废水全部外运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司进行沼气发电，经发电后的沼液全部回用于农田，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境评价的等级确定为三级B。地表水评价等级判别依据见表2.11-4。

表2.11-4  地表水评价等级判别依据表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥200000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜600 |
| 三级B | 间接排放 | — |

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

### 2.11.5 生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），生态影响评价工作可划分为三个等级，详见表2.11-8。

    - 表2.11-8  生态影响评价工作等级划分表

| 区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

项目位于井研县高凤乡星星亮村，属于农村区域。项目占地范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、森林公园等，为一般区域。项目总占地面积为129亩，小于2km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）相关要求，项目生态环境影响评价工作等级为三级。

生态环境评价范围：项目场界及场界外200m范围的区域。

### 2.11.6 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。

表2.11-5评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照2.11-6确定环境风险潜势。

表2.11-6  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

表2.11-7  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜100 | P2 | P3 | P4 | P4 |

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在对应《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：

1≤Q＜10； 10≤Q＜100； Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1 和附录B.2（化学品分类和标签规范》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范》（GB30000.28-2013））识别本项目的危险物质为柴油。

表 2.11-8  建设项目 Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量Qn | 临界量Qn | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.5t | 10t | 0.05 |
| 2 | 柴油 | / | 0.8t | 2500t | 0.00032 |
| 项目Q值和 |  |  |  |  | 0.05032 |

根据上表分析，Q 值应取 Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）“附录 C”，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，则本项目的环境风险潜势为 I，故本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

### 2.11.7 土壤评价等级

（1）项目类型

本项目属于生猪养殖项目，养殖规模低于年出栏10万头，高于5000头；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A，本项目属于III类项目。

（2）占地规模确定

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目面积约8.6hm2＞5hm2，属于中型占地规模。

（3）项目所在地周边土壤环境敏感程度

项目位于农村地区内，周边主要为耕地及居住用地，因此，项目周边土壤环境敏感程度为敏感。

表2.11-9  污染影响型土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 根据现场调查，项目周边全部为耕地及居住用地，因此本项目周边土壤环境敏感程度为不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

⑤ 评价工作等级划分

评价工作等级划分情况见表2.11-10。

表2.11-10 评价工作等级划分表

| 评价工 占地规模 作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

2.12评价范围

（1）环境空气：本项目以项目厂址为中心区域，自取自厂界外延2.5km的矩形范围作为大气环境影响评价范围。

（2）声环境：厂界外200m范围，评价范围内敏感保护目标；

（3）地表水环境：根据导则 HJ2.3，涉及地表水环境风险的，应“覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水体”，因此本项目地表水评价范围为邻近的无名溪沟；

（4）地下水环境：

根据现场调查，当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式技术法的要求，应采用公式技术法确定（参照HJ/T338）。当计算或查表范围超出所处水文地质单位边界时，应以所在水文地质单元边界为宜。

根据评价区水文地质资料，本项目所在区域水位地质单元界线明显，选取“自定义法”确定本项目地下水环境影响调查评价范围。

（5）环境风险：

①大气环境风险评价范围：根据前述分析，本项目的环境风险潜势为 I，故本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），无需确定大气环境风险评价范围。

②地表水环境风险评价范围：参照导则 HJ2.3，应“覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域”，本项目涉及的水环境保护目标为无名溪沟。

③地下水环境风险评价范围：参照HJ610Q确定其范围，根据评价区水文地质资料，本项目所在区域水位地质单元界线明显，选取“自定义法”确定本项目地下水环境风险评价范围

（6）土壤：各地块外扩50m。

- 建设项目概况

3.1 项目基本情况

项目名称：井研县高凤循环农业生猪标准化生态养殖园区建设

建设单位：乐山正邦养殖有限公司

建设地点：井研县高凤乡星星亮村

建设性质：新建

建设规模：公司以种养殖循环现代农业生产方式，项目养殖区129亩，建筑面积73280m2，流转土地种植农作物560亩，建成运营后，常年存栏折后约3352头，年出栏商品小猪52000头。

投资总额：11064万元

劳动定员及工作制度：项目建成后，劳动定员66人，其中技术和管理人员20人，项目年工作日为365天，每天两班，每班工作8小时。

行业类别：猪的饲养A0313；

施工进度计划：本项目实施一次性投资建成，基建设施部分含基建，房舍及设备安装等。项目建设日期2019年12月，2020年07月完工，施工期9个月。

3.2项目建设规模及养殖规模

（1）建设规模

项目养殖区总占地面积129亩，建设内容：⑴新建各类猪舍17923.95㎡，包括种猪3栋厂房⑵办公用房、门卫、柴油发电机房、宿舍、食堂、消毒房等其它用房。⑶新建废水贮存池。⑷相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

（2）养殖规模

按照当前养猪市场的一般规律，按母猪分娩率90%，产猪仔10头/窝，存活率95%计，本项目种母猪淘汰时间约为4年，年淘汰率约为25%，即每年更新与淘汰的基础种母猪约为900头；项目采取人工受精的生产模式，种公猪平均淘汰时间约为3年，对于体躯笨重、精液品质差、配种成绩不理想、性情凶暴的公猪，发现后及时淘汰。此外，根据建设单位提供资料，达产期项目包括50种公猪、3000头种母猪，年产仔猪约3018头/批，折合成成年猪约302头，则常年存栏量3352头。每头种母猪分娩率90%，每年产2窝，每窝产猪仔10头，成活率95%，年出栏仔猪量约为51300头，种猪所生产得仔猪21天断奶出栏并转出，不在场区内保育。

表3.2-1  各类猪群存、出栏统计         单位：头/年

| 类 别 | 内 容 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存栏统计 | 种母猪 | 3000 | 按母猪分娩率90%，产猪仔10头/窝，存活率95%，每年产2窝 |
|  | 公猪 | 50 | / |
|  | 仔猪 | 3018 | 年产仔猪约为51300头，仔猪出栏周期为21天，则每年出栏约17批次，则年产仔猪约3018头/批，每10头哺乳仔猪折合成1头成年猪，折合成成年猪约302头 |
| 出栏统计 | 断奶仔猪 | 51300 | 年产断奶仔猪约51300头 |

表3.2-2  各类猪群的常年存栏数

| 类别 | 常年存栏量（头） | 存栏时间（天） | 折合成成年猪*（头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 3000 | / | 3000 |
| 公猪 | 50 | / | 50 |
| 仔猪 | 3018 | 21 | 302 |
| 成年猪合计（头） |  |  | 3352 |

3.3 项目组成

本项目包括主要建设养殖猪舍（种猪所生产的仔猪21天断奶出栏并转出，本项目不涉及猪仔保育，配种环节直接在妊娠舍完成）、办公室、生活宿舍、粪污池等。养殖场项目组成见表3.3-1。

表3.3-1  项目组成表

| 项目组成 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 营运期 | 施工期 |
| 主体 工程 | 圈舍区 | 共1条种猪生产线，车间建筑面积11252.05m2（其中分娩舍4529.36m2，妊娠舍6722.69m2），母猪存栏量为3000头，公猪存栏量50头，并在车间内设置隔离间；各车间均安装自动饮水器、自动食箱等 | 猪舍冲洗水、臭味、猪叫声、固废 | 施工废水、施工扬尘、施工噪声、建渣等 |
| 辅助 工程 | 入场区喷雾消毒间 | 位于操作间，面积287.75㎡，对厂区工作人员进行淋浴消毒 | 废水 |  |
|  | 各车间入口喷雾消毒间 | 位于各圈舍生产区入口处 | 废水 |  |
|  | 柴油发电机房 | 建筑面积82.5m2，配备一台500KW柴油发电机，配备1m3柴油储存罐 |  |  |
|  | 药品间 | 车间配备30m2药品间 |  |  |
|  | 门卫、车库 | 占地面积500㎡ | / |  |
|  | 大小猪转载平台 | 位于4#地块，用于大小猪转载专用以及车辆冲洗 | 废水、恶臭 |  |
|  | 水塔 | 高位水池，池容500m3 |  |  |
| 公用 工程 | 供水 | 配备净水站、在红星水库取水 （自建600m取水管道），并配备1000m3的水塔 | 设备噪声 |  |
|  | 供电 | 场外10kv专用供电线；场内3个配电室 | 发电机噪声、烟气 |  |
|  | 供热 | 电热板、保温板由自产沼气供热 | / |  |
|  | 进出场道路 | 场内道路为混凝土路面，主干路宽6m | 汽车尾气、噪声和运输猪叫声 |  |
| 环保 工程 | 污水处理系统 | 自建暂存池500m3，并配备建设固液分离机、一座100m3沼气池及500m3暂存池作为污水备用设施，同时在流转土地范围内修建12座150m3的田间暂存池 | 粪污、废水、恶臭、噪声 |  |
|  | 废气处理措施 | 猪舍设通风系统，采用科学合理方法存放和处理猪粪、喷洒抑臭剂 | / |  |
|  | 干粪堆放间 | 配备一间20m2的干粪堆放间作为“大沼工程”事故状态下的干粪堆放区 | 恶臭 |  |
|  | 垃圾桶 | 生活区设置垃圾房1个，建筑面10m2 | 恶臭 |  |
|  | 无害化暂存间 | 设置无害化暂存间，建筑面积20m2，用于存放病死猪、分娩物 | 恶臭 |  |
|  | 医疗废物暂存间 | 用于存放医疗废物，建筑面积10m2 | 地下水 |  |
| 办公及生活设施 | 办公室 | 综合楼1栋，建筑面积682.7㎡ | 生活污水、生活垃圾 |  |
|  | 宿舍 | 员工宿舍1栋，3F，建筑面积1088.46㎡ |  |  |
|  | 食堂 | 建筑面积377.5㎡，供员工就餐 | 生活污水、生活垃圾、食堂油烟 |  |
| 仓储 | 饲料库房 | 位于办公生活区，建筑面积494.9㎡ | 废包装材料 |  |

3.4项目总平面布置合理性分析

（1）车间建筑平面布置合理性

本项目总用地面积129亩，区域风向以西北风为主。项目平面平面布置满足农业部《标准化规模养猪场建设规范》（NY/T 1568-2007）以及四川省《规模猪场建设技术规范》（DB51/T1073-2010）要求。

整个厂区分为生产区以及生活区两大部分，以绿化树木以及生态围墙隔离。并根据生产要求，设有两个大门。其中北面大门外道路为猪场对外运输的主要道路，设为猪场净道入口，主要用于运输健康猪只、猪饲料等道路出入口；污道位于厂区南面，距离周边农田以及有机堆肥场所较近，用于运输猪只粪便、病死猪的主要通道。

项目主要受到基本农田的影响，共划分四个地块布置，平面布局不占用基本农田。同时4#地块受农户制约，建设单位拟不利用该地块，项目将车间仅布置于1#地块，将车间布局在尽可能远离周边农户，同时将生活区布置于3#地块（邻近星星亮村3组农户），项目生产车间将妊娠舍和分娩舍分开布置，为避免相互产生影响，在妊娠舍西侧及分娩舍东侧分别设置风口，根据平面布局可知，妊娠舍西侧为项目3#地块（用于建设项目办公生活设施），可减缓对西侧星星亮村3组农户的影响。

（2）环保设施设置合理性

由于受到地形限制，项目共设置一座暂存池，位于车间北侧，用于收集各车间产生的粪污，车间北侧暂存池距离农户较远，项目建成后，东侧无农户分布，且项目暂存池全部采取密闭措施，不会对周围农户产生不利影响

综上，评价认为项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，协调了生产和环保的关系，从环保角度分析其平面布局基本合理。

3.5  主要生产设备

本项目设备设施明细见表3.5-1。

表3.5-1  设备设施一览表

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、繁殖舍 |  |  | 三、消毒淋浴更衣室 |  |  |
| 栏位（单体栏） | 套 | 3600 | 紫外线灯 | 套 | 3 |
| 栏位（大栏） | 套 | 100 | 电热水器 | 台 | 1 |
| 风机 | 个 | 120 | 四、兽医诊疗室 |  |  |
| 料线 | 套 | 3 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 食槽/饮水碗 | 套 | 1800 | 针头 | 盒 | 20 |
| 二、隔离舍 |  |  | 缝合针 | 包 | 20 |
| 栏位 | 套 | 50 | 缝合线 | 卷 | 20 |
| 风机 | 个 | 3 | 剪刀 | 把 | 5 |
| 料线 | 套 | 1 | 金属注射器 | 支 | 50 |
| 食槽/饮水碗 | 套 | 50 | 冰箱 | 台 | 2 |
| 五、消毒设备 |  |  | 六、其他 |  |  |
| 消毒喷雾器 | 台 | 4 | 工作服 | 套 | 66 |
| 高压清洗消毒设备 | 台 | 2 | 赶猪板 | 个 | 10 |
|  |  |  | 转畜车 | 台 | 5 |

3.6主要原辅材料用量及能源消耗

根据建设单位提供的资料，确定本项目种猪饲料消耗情况。本项目饲料采用的是全价配合料，可直接用于养殖，不必再进行饲料加工，项目原辅材料及能耗量见表3.6-1。

表3.6-1 项目主要原材料及耗情况表

| 项目 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原（辅）料 | 成品饲料原料（固态颗粒物） | 5400t | 外购 | 玉米70%，蛋白质原料20%，其他10% |
| 其他 | 消毒剂 | 500瓶（0.5L/瓶） | 外购 | 84消毒液（NaClO）、过氧乙酸、安灭杀（戊二醛苯扎溴铵溶液）等 |
|  | 疫苗、兽药 | / | 当地防疫站 | 根据投产后实际情况定 |
| 能源 | 电 | 5万kwh | 当地电网提供 | / |
|  | 柴油 | 400L | 柴油储罐 | 根据投产后实际情况定 |
|  | 水 | 82791.8t | 地下水 | / |

消毒药品种类繁多，按其性质可分为：醇类、碘类、酸类、碱类、卤素类、酚类、氧化剂类、挥发性烷化剂类等，下面主要介绍饲养场常用的几种消毒药：

（1）84消毒液（NaClO）：84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。NaClO具有漂白性，其漂白原理是NaClO水解生成具有漂白性的HClO（次氯酸）。HClO是一种较弱酸，其酸性比碳酸要弱。但其具有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气中的 CO2（二氧化碳）溶解于NaClO溶液中可以与NaClO参加反应得到具有漂白性的HClO。

（2）过氧乙酸：氧化剂类消毒剂，纯品为无色澄明液体，易溶于水，是强氧化剂，有广谱杀菌作用，作用快而强，能杀死细菌、霉菌芽孢及病毒，不稳定，宜现配现用。0.04-0.2%溶液用于耐腐蚀小件物品的浸泡消毒，时间2-120分钟；0.05-0.5%或以上喷雾，喷雾时消毒人员应戴防护目镜、手套和口罩，喷后密闭门窗1-2小时；用3-5%溶液加热熏蒸，每立方米空间2-5毫升，熏蒸后密闭门窗1-2小时。

（3）戊二醛苯扎溴铵溶液：戊二醛（C5H8O2，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水）的自由醛基与蛋白质结合而使其变性，从而杀死细菌繁殖体，甚至杀死霉菌、病毒及芽胞等。苯扎溴铵为阳离子表面活性剂，阳离子通过静电力、氢键力以及表面活性剂分子与蛋白质分子间的疏水结合等作用，吸附带负电的细菌体，聚集在细胞壁上，产生室阻效应，导致细菌生长受抑而死亡；同时可改变膜的通透性，继而发生溶胞作用，破坏细胞结构，引起细胞的溶解和死亡。苯扎溴铵对细菌有较好的杀灭作用，对细菌芽孢仅有抑制作用，对亲脂性病毒有一定的杀灭作用，二者联合后作用更强。

3.7  劳动定员及工作制度

本项目年生产365 天，采取倒班轮休制，每天3 班，每班8h。劳动定员66人，其中管理人员（含技术员）20人，生产工人46人。

3.8  公用工程及配套设施

### 3.8.1  给水

（1）供水

项目所在地在乐山市井研县高凤乡星星亮村，项目用水取自红星水库。自建取水管道。

（2）用水量

①猪只饮用水

根据《四川省用水定额》（DB51T2138-2016）规定，结合建设单位猪舍饮用水设计规范，本项目养殖场猪只饮用水量见表3.8-1。

表3.8-1  养殖场猪只饮用水量表　　        单位：m3/d

| 猪只类型 | 用水系数（L/头•d） | 数量（头） | 用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空怀种母猪 | 30 | 3000 | 90 |
| 公猪 | 30 | 50 | 1.5 |
| 哺乳仔猪 | 3 | 3018 | 9.05 |
| 合 计 |  |  | 100.55 |

注：哺乳仔猪用水系数按10头小猪折算为1头成年猪计算。

（2）猪舍冲洗用水

本项目猪舍所有圈舍均为全漏缝地板设置。圈舍的冲洗主要是对分娩舍进行冲洗。主要冲洗方式为：先用泡沫侵泡使粪污松软，然后用高压水枪进行冲洗。项目分娩车间设置有726个分娩栏。项目每批次使用为318个分娩栏，每个分娩栏面积4.32m2，项目冲洗采用高压水枪，流量为30L/min，每个分娩栏冲洗时间为2min~5min，评价按照最不利因素考虑，则单个分娩栏冲洗用水为150L，则项目单次用水量为47.7m3，项目年冲洗17次，则本项目年冲洗水用水量为810.9m3/a（约2.22m3/d）。

（3）工作人员生活用水

工作人员用水定额为120L/人·d，厂内工作人员共20人，总用水量2.4m3/d。

（4）未预见用水

不可预见用水为上述用水量的5%，5.5m3/d，合计2007.5m3/a。

（5）猪舍消毒用水

养猪场需要进行消毒，根据建设单位生产经验，项目需要消毒用水约0.2L/m2•d，项目猪舍总建筑面积约11252.25m2，则每天消毒用水量为2.25m3，总用水量为821.41m3/a。

经计算本项目经计算，本项目日平均用水量为112.92m3/d，项目供水量测算见表3.9-1。

表3.9-1  项目日用水量测算表

| 序号 | 用水名称 | 用水标准 | 数量 | 日平均用水量(m3/d) | 年用水量 (m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 120L/人·d | 20人 | 2.4 | 876 |
| 2 | 猪只饮用水 | 见表3.8-1 | 见表3.8-1 | 100.55 | 36700.75 |
| 3 | 分娩舍冲洗水 | 150L/个·次 | 318个 | 2.22 | 810.9 |
| 4 | 猪舍消毒用水 | 0.2 L/m2•d | 11252.25m2 | 2.25 | 821.41 |
| 5 | 未预见用水 | 1~4的5% | / | 5.5 | 2007.5 |
|  | 合计 | / | / | 112.92 | 41216.56 |

### 3.8.2  排水

项目营运时的排水主要为生活污水、生产废水和日常的雨水，实施雨污分流。

雨水：与粪污管道严格分开，主排水沟沿猪场主通道修建，明沟，与沿房檐四周修建的雨水沟相连。雨水经场区雨水管网收集后经南侧自然冲沟排出场外。

生产废水：养殖区污水经管道进入主粪沟再进入专用车辆转运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程。猪舍采用全漏缝地，其中分娩舍底部采用斜沟，粪污依靠重力经斜坡自行汇入集污池；妊娠舍底部设置收集池，粪污依靠重力掉入收集池，每日通过泵将粪污抽至集污池，粪污经集污池收集后，每日依托乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司专用运输车辆运至“大沼”工程进行沼气发电。

生活污水：职工生活污水由于排放量小，食堂废水经隔油池后同猪场废水一并处理。

### 3.8.3 供电

本项目不设锅炉，各生产设备和员工生活用电均由当地电网供应。全场常用电有供料、抽水、照明、猪舍通风、污水处理等，需电50 kW 左右，夏季降温和冬季保嗳最高用电60kW 左右，合计最大用量110kW。全年用量约5万kWh/a。

3.9通风降温及保温

（1）保温

①猪舍采用单元式建筑，缩小空间有利于保温；在猪舍的外围护结构中，失热最多的是屋顶，铺设在天棚上的保温材料热阻值要高，且要达到足够的厚度并压紧压实；墙壁的失热仅次于屋顶，用空心砖或加气混凝土块代替普通红砖，或在墙体内夹一层泡沫塑料等隔热材料，可提高猪舍的防寒保温能力。猪舍地面为水泥地面，有利于猪舍的清洗消毒、防止猪的拱掘，但水泥地面冷而硬，因此可在趴卧区加铺地板或垫草等。

②加强冬季防寒管理。入冬前做好封窗、窗外敷加透光性能好的塑料膜、门上挂防寒毡等；通风换气时尽量降低气流速度；防止舍内潮湿；铺设厚垫草；适当加大饲养密度。

③猪舍的供暖。在采取以上各种防寒保温措施后仍不能达到要求的舍温时，须采取供暖措施。猪舍的供暖保温可采用局部保温，局部保温采用红外线灯、电热板。

（2）夏季降温：本项目猪舍采用水帘风机降温。

水帘风机降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养环境。

（3）通风

大多数猪场的猪舍都采用自然通风，在自然通风猪舍设置地脚窗、大窗、通风屋脊等；进气口均匀布置，使各处猪均能享受到凉爽的气流；缩小猪舍跨度，使舍内易形成穿堂风。在自然通风不足时，增设机械通风。在冬季关闭窗户或用塑料布密闭窗户，这样便不利于舍内空气的流通，有害气体滞留于舍内，采用机械负压通风的方式来解决，在每个猪舍单元的门框上方、屋顶下30cm处安装小功率排气扇，对面墙角预置进风口，进行负压通风，把猪舍内气体排出舍外，让舍外的新鲜空气进入舍内，降低舍内有害气体的含量。

（4）消毒措施

做好日常消毒。定期对圈舍、道路、环境进行消毒；定期向消毒池内投放消毒剂，保持有效浓度，做好临产前产房、产栏及临产猪的消毒，同时要严格诊疗器械的消毒工作。

加强终末消毒。全进全出制生产方式，出栏后，应对全场或空舍的单元、饲养用具等进行全方位的彻底清洗和消毒。或在周围地区发生国家规定的一、二类疫病流行初期，或在本场发生国家规定的一、二类疫病流行平息后，解除封锁前均应对全场进行彻底清洗和消毒。

每周使用84消毒液喷雾带猪消毒1次；出栏后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用过氧乙酸、戊二醛苯扎溴铵溶液等消毒液喷洒消毒，间隔1天后重复进行一次。

3.10病死猪运输路线

乐山市无害化处理中心~005乡道~井荣路~井乐大道~本项目，然后再原路返回。

3.11粪便运输管理要求

①本项目粪尿运输必须使用封闭的罐车运输，用泵将粪尿打入罐车后，将沼液封闭好后进行运输，运输过程中基本无恶臭产生。

本项目的粪便每日由井研县大沼工程派车从本项目粪便临时堆存间将粪便运至其厂区，环评要求运输过程宜用封闭的容器进行运输，减少运输过程中的恶臭影响。

②粪便的运输过程应加强管理，建设单位、井研县大沼工程均应建立粪污输送管理台帐（由农业和林业局定期检查监督），保证本项目产生的粪便均合理有效地利用，严禁乱排乱弃现场的产生。

③按照既定粪便运输路线，减少对沿线农户群的影响，避免粪便从县城等集中区经过。

④合理安排粪便运输时间，减少对沿路敏感点的影响。

⑤本项目废水严禁向地表水排放，故环保监管部门及建设单位应定期对项目北侧的东河进行监测，避免此情况发生。

3.12施工进度

本项目目前未开始建，预计2020年5月开始建设，2020年10月建成。

- 工程分析

4.1施工期工程分析

### 4.1.1 工艺流程

本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等，施工期具体工艺流程及产污环节见图4.1-1。

图4.1-1  施工期工艺流程及产污位置示意图

### 4.1.2主要污染工序

施工期污染因素主要为厂房的修建产生建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活废水。

（1）废气：各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。

（2）废水：施工人员产生的生活废水，主要污染物为BOD5、COD、SS。运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。

（3）噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生设备噪声。

（4）固废：基础工程施工时产生挖掘的土方和建筑垃圾等。

### 4.1.3 施工期污染物排放及治理措施

4.1.3.1 废水排放及治理措施

施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

生活污水：施工人员就近租用附近民宅居住，不在施工现场住宿和煮饭，因此施工现场的生活污水主要为施工人员入厕废水，施工单位在施工现场建设节水式移动卫生厕所并依托租用民房的旱厕进行收集后用于当地农田施肥。

施工废水：施工现场进行砂、石冲洗等过程中废水经沉淀池沉淀后循环使用，用于施工现场的洒水降尘等，不外排。项目场地内不设机械维修。

4.1.3.2 废气排放及治理措施

（1）施工扬尘

施工期施工车辆产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%。因此，施工道路极易起尘，但扬尘与灰土拌和产生的粉尘相比，其危害较小，且其影响周期也较短，可采用洒水措施来降低扬尘污染。

根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，根据类比分析，建筑施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。

根据现场调查，本项目施工量不大，为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除。

②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场用水清洗车体和轮胎，清洗用水进行统一收集，循环利用，不得向水体排放。

③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将回填开挖土石方。

④风速大于3m/s时应停止施工。

⑤施工建设应使用商品混凝土。因条件限制确需设置搅拌机或人工搅拌的工地，必须采取防尘措施。

⑥场地内道路进行硬化处理，并对场地内周边暂未利用的裸土区域尽快进行绿化覆盖。

除上述措施外，项目在施工过程中还需采取以下扬尘防治措施：

①施工期应严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则2015年度实施计划的通知》（川办函〔2015〕59 号）、《四川省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（川府发〔2014〕4 号）和《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）、关于印发《四川省灰霾污染防治实施方案》的通知（川环发〔2013〕78号）及《四川省灰霾污染防治办法》（四川省人民政府令第288号）相关规定做好扬尘防治工作：严格施工工地扬尘环境监管；及时洒水、渣土车密闭运输等措施。

②施工单位必须做好防尘。施工期间必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准露天搅拌混凝土、不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载、冒载，不准高空抛撒建渣、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环境等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案，并将扬尘污染防治纳入工程监理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算。本项目位于农村环境，场地外为泥土路。同时为减少车辆带泥出门，要求建设单位硬化场地主要运输道路；加强管理，在厂区出口处设置约2m3的沉淀池，对出场车辆轮胎进行冲洗，严禁带泥出门。冲洗水经沉淀后循环使用。

③严格遵守《乐山市市重污染天气预防和应急预案》相关要求，当乐山市相关部门发布重污染天气预警时，根据预警级别采取相应的应急措施。应急措施具体包括停止使用易产生挥发性有机物的装修材料、禁止土石方开挖、工地做好洒水降尘工作、材料和渣土运输车辆禁行等。

（2）施工机械废气、装修油漆废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于施工场地开阔，扩散条件良好，因此在采取相应的措施后能够做到达标排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

油漆废气主要来自于办公楼装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业量较小。因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。

4.1.3.3 噪声排放及治理措施

由于施工作业，工程机械将产生噪声，噪声源强80-95dB，属间断性噪声。同时使用运输车辆，建材的运输及装卸均会产生一定量的噪声。

环评建议工程施工尽可能地安排在白天进行，以减少噪声扰民的程度，应该严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工。

施工期噪声防治措施：

（1）施工现场合理布局，相对集中固定声源，将高噪声设备尽量布置在项目北面。

（2）高噪声固定设备应采用固定式或活动隔声屏进行降噪处理，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业。

（3）加强施工管理，严格执行地方环境管理规定，中高考期间禁止施工，合理安排夜间施工以避免夜间高噪声施工作业。

（4）施工期不得使用高音喇叭进行宣传或指挥生产。

（5）保障施工车辆进出通道畅通并加强交通管理，以避免由于运输作业影响交通秩序而产生的车辆鸣笛噪声污染。

（6）夜间（22：00～6：00）禁止高噪声机械施工作业；同时，严禁夜间施工。若必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

4.1.3.4 固废排放及治理措施

施工期间建筑工地将会产生渣土、地表开挖的剩余泥土、施工建筑垃圾和现场施工人员的生活垃圾等，本项目施工场地不大，开挖方和回填方基本能保持平衡，无弃土产生，无需外借土方。施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门处理，建筑垃圾送往当地政府部门指定的场地进行处理。

施工期间施工人员最多人数50人，生活垃圾以0.5kg/d·人计，则日生活垃圾产生量为25kg/d。建设单位在施工区域设有生活垃圾收集桶，并定期运往环卫部门统一处理。

施工期固体废弃物环保措施：

①合理安排施工工序，临时开挖土方应尽快回填，同时应精心组织施工，先后有序，后序施工点开挖的土方应作为先期施工点的回填土方，既减少了对环境的污染，又可节约工时和资金。

②厂内水土保持，地面硬化处理，同时根据生产工艺等进行厂区绿化。

③运输建筑垃圾的车辆应随车携带《建筑垃圾准运证》和《建筑垃圾处置许可证》，保持箱体完好、有效遮盖，运输过程中不得撒漏。

④临时开挖待回填土方应表面覆盖，避免水土流失和扬尘。

⑤施工人员的生活垃圾应集中收集，定期统一处理。

4.2 本项目工艺流程及产排污分析

### 4.2.1生产工艺

#### 4.2.1.1 工艺流程

本项目仅进行种母猪的饲养及繁育，不饲养肥猪且哺乳仔猪断奶后不进行保育接外售到养户处。

养殖流程图及产污位置如图4.2-1所示。

图4.2-1  养殖工艺流程及产污位置图

项目产污流程及处置见图4.2-2所示。

图4.2-2  项目产污流程及处置示意图

#### 4.2.1.2工艺流程简述

本项目生产工艺采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩生产将使用流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的转栏饲养，并采用早期（4周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。其具体养殖流程如下：

母猪配种阶段→妊娠阶段→母猪产仔阶段→仔猪哺乳阶段→仔猪断奶转出

母猪配种阶段：在妊娠舍内饲养空怀、后备、断奶母猪进行人工受精配种方式。

妊娠阶段：妊娠母猪放在妊娠母猪舍内定位栏饲养，在临产前一周转入产房。母猪分娩率90%，产猪仔10头/窝，存活率95%计。

母猪产仔阶段：母猪按预产期进产房产仔，在分娩舍内五周（临产一周，哺乳四周），仔猪平均21天断奶。母猪断奶当天转入妊娠舍（最好先在大圈饲养3天），仔猪断奶后外销。如果有母猪产仔少、哺乳能力差等特殊情况，可将仔猪进行寄养过哺并窝，这样不负担哺乳的母猪可提前转回配种舍等待配种。

#### 4.2.1.3工艺技术方案

（1）种猪选育

①种猪的选育

对引入的种猪要隔离观察40天左右，确保种源的无害性。种猪要求健康、营养状况良好、发育正常、四肢结合合理、强健有力，体形外貌符合品种特征，耳号清晰，纯种猪应打上耳牌，以便标识。种母猪生殖器官要求发育正常，有效乳头应不低于6对，分布均匀对称。

②种猪饲养阶段

结合当地气候和饲料条件及母猪体况，实施分阶段进行集中配种和产仔，以提高产房的利用率，各猪舍实际占栏时间分别为：

配种工段占栏时间为5周；妊娠工段占栏时间为12周；分娩猪舍占栏时间为4周。

（2）饲料选择

使用国家无公害质量标准的妊娠料、哺乳料、后备料、公猪料，在饲料的购进时注意黄曲霉、赤霉素的污染；严格禁止饲料中使用催长剂、荷尔蒙等生长激素，定期对混合饲料成份进行检测分析，为调整饲养技术提供指导，以不断提高生产技术水平，取得最好经济效益。猪饲料的输送全部实现自动化。猪每天的进食量根据不同生长期定时、定量喂养。

（3）饲养管理方案

在猪的不同生长时期和生理阶段，根据营养需求，配制不同的配合饲料。采取不同的饲养管理方法。

①种公猪饲养及管理：根据配种期和非配种期合理调节营养标准。

进行有时间规律活动，包括饲喂、采精、擦拭身体，每天运动；

保持猪舍的最佳温度，特别是夏季，定期检测。

②配种阶段：母猪断奶后，通过短期优饲、相互刺激、人工刺激和猪仔刺激等方法保证空怀母猪能正常发情，并掌握好最佳的配种时期，在母猪排卵前2～3小时采用人工受精方式配种，以提高受精率。配种后经超声波妊娠诊断转入妊娠舍。本阶段的管理在于：根据母猪的发情症状，适时配种以保证较高的受胎率；对返情母猪及时补配。

③妊娠阶段：此阶段是指从配种舍转入妊娠舍至分娩前1周的时间。搞好妊娠母猪的饲养管理，使之保持良好的体况，既要有一定的营养保证胎儿发育，储备供将来泌乳之需，又不能过肥，造成繁殖困难；注意观察发情及早期流产的母猪，适时补配。保证猪舍的适宜温度与通风环境。

④分娩哺乳阶段：此阶段是从产前1周开始至4周龄仔猪断奶为止。本阶段相对技术含量较高，要求饲养人员责任心强，具有良好的思想文化素质。每头母猪计算好产期，产前l周洗澡，及时转入产房（分娩舍），抓好初生关，做好接产和仔猪处理工作，使母猪顺利分娩，最好能成批白天分娩；及时调整产房温度，让仔猪及时找到热源；通过各种措施让出生仔猪尽快吃到初乳；抓好补饲关，保证母猪的泌乳能力，提高仔猪断奶体重。

⑤仔猪销售阶段：此阶段是断奶仔猪从产房直接外售到养户处。

#### 4.2.1.4饲养工艺

（1）饲喂方式：采用饲料塔贮料，猪饲料的输送全部实现自动化。饲养采用干喂方法。

（2）饮水方式：自动饮水器供水。

（3）清粪方式：项目圈舍采用全漏缝地板，粪便连同尿液一并进入圈舍下方的集污沟进入到暂存池。

（4）光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

（5）采暖与通风：自然通风，辅助机械通风，冬季分娩舍用保温灯取暖、夏季采用湿帘降温。

#### 4.2.1.5清粪方式

本项目清粪工艺采用全漏缝板清粪工艺，原理是猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙地板下的收集设施。其中分娩舍底部采用斜沟，分娩舍底部斜沟收集的粪污依靠重力自行汇入项目集污池；妊娠舍底部设置收集池，粪污依靠重力掉入收集池，每日通过泵将粪污抽至集污池，储存池内粪尿全部通过密闭罐车运往乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程进行沼气发电。根据调查，大沼工程配套建设有干湿分离机对粪尿进行分离，最终未混合排出，依据《环境保护部办公厅函》（关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的）复函（环办函[2015]425号），该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。

#### 4.2.1.6消毒防疫

全场外围设围墙，防止外人或外畜进入。场内外保持清洁，道路、环境每月消毒两次，特殊情况下每周消毒一次。猪舍每周使用84消毒液喷雾带猪消毒1次；产房出栏后进行彻底清扫并冲洗后，分别使用安灭杀、卫可等消毒剂喷洒消毒，间隔时间至少12h。养殖区入口处设置参观者须知，凡进入者必须严格遵守。所有人员进入养殖区必须更换场内工作服、工作鞋，严格消毒。严禁饲养其他动物，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。运载工具进出要严格消毒。应用选择两种以上经国家GMP认证企业生产的消毒药，并按照规定交替使用。

### 4.2.2主要产污工序

根据项目工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见表4.2-1。

表4.2-1  运行期污染源与污染因子识别表

| 污染物 |  | 污染来源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 猪舍、粪污处理区、固废（粪便、污泥、病死猪、胎盘）暂存间 | NH3、H2S、恶臭 |
| 废水 | 生产废水 | 猪舍产生的猪尿、猪舍冲洗水 | COD、SS、NH3-N、大肠菌群等 |
|  | 生活污水 | 办公楼、食堂等生活污水 | 动植物油、BOD5、COD、SS等 |
| 噪声 |  | 猪叫声、风机、泵 | 噪声 |
| 固体废物 |  | 生产人员 | 生活垃圾 |
|  |  | 猪舍产生的猪粪、污水处理站产生的沼渣和污泥、病死猪和母猪分娩物、医疗废物和废脱硫剂 | 固体废物 |

4.3 营运期污染物排放及治理方案

### 4.3.1 废水排放及治理

#### 4.3.1.1 用水情况

本项目用水主要包括猪只饮用水、猪舍冲洗水、工作人员生活用水、绿化用水等。

（1）猪只饮用水

根据《四川省用水定额》（DB51T2138-2016）规定，结合建设单位猪舍饮用水设计规范，本项目养殖场猪只饮用水量见表4.3-1。

表4.3-1  养殖场猪只饮用水量表　　        单位：m3/d

| 猪只类型 | 用水系数（L/头•d） | 数量（头） | 用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空怀种母猪 | 30 | 3000 | 90 |
| 公猪 | 30 | 50 | 1.5 |
| 哺乳仔猪 | 3 | 3018 | 9.05 |
| 合 计 |  |  | 100.55 |

注：哺乳仔猪用水系数按10头小猪折算为1头成年猪计算。

（2）猪舍冲洗用水

本项目猪舍所有圈舍均为全漏缝地板设置。圈舍的冲洗主要是对分娩舍进行冲洗，妊娠舍不冲洗。分娩舍主要冲洗方式为：先用泡沫侵泡使粪污松软，然后用高压水枪进行冲洗。项目车间设置有726个分娩栏。项目每批次使用为318个分娩栏，每个分娩栏面积4.32m2，项目冲洗采用高压水枪，流量为30L/min，每个分娩栏冲洗时间为2min~5min，评价按照最不利因素考虑，则单个分娩栏冲洗用水为150L，则项目单次用水量为47.7m3，项目年冲洗17次，则本项目年冲洗水用水量为810.9m3/a（约2.22m3/d）。

（3）工作人员生活用水

工作人员用水定额为120L/人·d，厂内工作人员共20人，总用水量2.4m3/d。

（4）未预见用水

不可预见用水为上述用水量的5%，5.5m3/d，合计2007.5m3/a。

#### 4.3.1.2 废水产生量核算

项目废水的产生量因猪的生长阶段不同而异，根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环保总局自然生态保护司），猪粪的排泄量见表4.3-2。

表4.3-2 猪粪尿的排泄量

| 项目 | 粪排泄量（kg/d·头） | 尿液排泄量（kg/d·头） |
| --- | --- | --- |
| 种猪 | 2.2 | 4.52 |
| 仔猪 | 0.69 | 2.45 |
| 肥猪 | 1.66 | 3.26 |

（1）养猪废水的产生量核算：

根据养猪场的日存栏量：种母猪3000头、种公猪50头（以肥猪参数计）、仔猪3018头，猪只废水排泄量计算如下：

①尿的产生量

种母猪：3000头×4.52 kg/d·头＝13.56t/d

公猪：50头×3.26kg/d·头＝0.16t/d

仔猪：3018头×2.45kg/d·头＝7.39t/d

则猪尿的产生量共为21.11t/d。

②冲洗水的产生量

冲洗水产生量按用水量的90%计

2.22t/d×0.9=2.0t/d

则冲洗水的产生量共为2.0t/d。

③猪粪的产生量

种母猪：3000头×2.2 kg/d·头＝6.6t/d

仔猪：3018头×0.69 kg/d·头＝2.08t/d

公猪：50头×1.66kg/d·头＝0.08t/d

则猪粪总的产生量为8.76t/d，猪粪100%的进入到暂存池。

则猪粪进入污水的量为8.76t/d，猪粪含水率按90%计，则含水量为7.88t/d。

综上，养猪废水（不含粪便干粪量）产生量为21.11+2.0+7.88＝30.99m3/d。

（2）生活废水产生量的计算

该养殖场的工作人员定额为20人，按照日用水量2.4m3/d计，排污系数按85%计，则厂区内员工生活废水产生量为2.04m3/d。

（3）全厂废水总量

按照计算，本项目养殖废水产生量约30.99m3/d（11311.35t/a），生活污水2.04m3/d（744.6t/a），全厂废水总产生量约为33.03m3/d（12055.95m3/a）。

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量中数据（具体见表4.3-4），根据养猪场的日存栏量3352头，项目清粪方式符合干清粪工艺，因此从环保有利角度考虑，按夏季最高允许排水量计算（1.8m3/百头·天），则存栏生猪3962头规模的养殖场养殖废水最高允许排放量为71.34m3/d。本项目养殖废水产生量为34.47m3/d，养殖废水排放量能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的相关要求。

表4.3-4  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪（m3/百头.天） |  | 鸡（m3/千只.天） |  | 牛（m3/百头.天） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 17 | 20 |
| 备注 | 废水最高允许排放量的单位中，百头、千只均指存栏数。春、秋季度水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。 |  |  |  |  |  |

#### 4.3.1.3全厂水平衡

全厂需用到新鲜水量112.92m3/d（折合约41216.56t/a），本项目废水经污水处理设施处理达标后，首先考虑回用于厂区绿化，剩余部分送项目周边农田作为灌溉用水。项目水平衡图详见图4.3-1。

汗水蒸发、猪只生长

33.03

槽罐车

暂存池

21.11

尿液

猪只饮水

100.55

新鲜水

112.92

7.88

（含水率按90%）

粪便含水

井研大沼工程沼气发电

损耗0.36

干湿分离

2.04

2.4

生活用水

液态有机肥

生产固态有机肥

2.0

2.22

分娩室冲洗

蒸发损失2.25

2.25

猪舍消毒用水

5.5

蒸发损失5.5

未预见用水

图4.3-1   项目水平衡图   单位：m3/d

#### 4.3.1.4废水排放及治理措施

（1）生活污水

项目生活废水产生量为2.04m3/d，生活污水进入化粪池进行处理，经化粪池处理，其中食堂废水先经隔油池（2m3）进行处理后再进入化粪池（拟建化粪池规模为100m3），经化粪池处理的生活污水连同养殖废水一并运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，不外排。

（2）养殖废水

项目圈舍采用全漏缝地板，猪舍采用全漏缝地，其中分娩舍底部采用斜沟，粪污依靠重力经斜坡自行汇入集污池；妊娠舍底部设置收集池，粪污依靠重力掉入收集池，每日通过泵将尿粪抽至集污池，同时对暂存池进行加盖封闭。

每日采用槽罐车将粪污运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，经大沼工程进行沼气发电后进行干湿分离，干粪用于生产固态有机肥，沼液用于农田施肥。

（3）“大沼工程”处理工艺

“井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程”简称“大沼工程”，工程日处理畜禽粪污761.11t/d（年处理27.40万t），秸秆10t/d（年处理0.36万t），日产沼气16000m³（576万m³/a），日发电量3.2万kWh，产生的沼渣经堆肥后配制成有机肥出厂销售，年产、固体有机肥2.5万t。年产沼液肥24.95万t。项目年上网电量（扣除自用电部分）约966.50万kWh；沼渣堆制成品有机肥约2.5万吨/年。

工艺见图4.3-3。

图4.3-3 项目营运期工艺流程和产污环节图

### 4.3.2 废气排放及治理措施

项目废气主要包括工艺废气（恶臭）、食堂油烟、沼气。

#### 4.3.2.1 恶臭

（1）恶臭来源及源强

恶臭气体主要来自猪粪尿排放及其分解过程，成分较复杂，主要包括NH3、H2S、硫醇、胺、吲哚等挥发性有机酸和其他有机气体，几种主要恶臭物质的理化性质见表4.3-5。

表4.3-5  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值(ppm) | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲基胺 | （COH3）N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 | -- | 0.0000056 | 粪便臭 |

本项目臭气污染源主要有猪舍、暂存池，产生源主要为粪尿。

本环评引用中国环境科学学会学术年会论文集（2010）中的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）资料，对本项目各车间NH3、H2S的产生量进行预测，源强见表4.3-6。

表4.3-6  氨、硫化氢产生强度统计

| 猪舍 |  | 存栏量 | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放强度（g/头·d） | 产生量（ g/h） | 排放强度 （g/头·d） | 产生量（g/h） |
| 妊娠舍 | 种猪 | 2682 | 5.3 | 592.28 | 0.5 | 55.88 |
|  | 公猪 | 50 | 5.3 | 11.04 | 0.5 | 1.04 |
|  | 小计 |  |  | 603.32 |  | 56.92 |
| 分娩舍 | 种猪 | 318 | 5.3 | 70.23 | 0.5 | 6.63 |
|  | 哺乳仔猪 | 3018 | 0.7 | 88.03 | 0.2 | 25.15 |
| 小计 |  |  |  | 158.26 |  | 31.78 |
| 合计 |  |  | / | 761.58 | / | 88.7 |

由上表可知，项目氨气产生量为761.58g/h，合计6.67t/a；硫化氢产生量为88.7g/h，计0.78t/a。属于无组织面源。

（2）恶臭防护措施

本项目主体设计中将采取如下几种措施减少恶臭的产生与传播：

①猪舍封闭性较好。本项目的猪舍采用水帘风机通风降温，封闭性较好，水帘风机安装会使整个猪舍形成微负压，猪舍外的空气穿过水帘后被吸入猪舍风，带着猪舍内的气体经风机排出室外，故本项目恶臭亦随气流由风机排出，不会呈无组织向四周扩散。

②向猪舍投放吸附剂和喷洒除臭剂。本项目会定时向猪舍内投放吸附剂（如沸石、膨润土以及秸秆等含纤维素和木质素较多的材料），以减少恶臭的散发，并且每天多次喷洒除臭剂，以减少恶臭的产生，且使用高锰酸钾等氧化剂及一些杀菌剂，可杀死厌氧发酵的细菌，达到除臭目的。

③改善饲料质量，本项目猪饲料以五谷杂粮为主，并添加EM制剂等，以减少恶臭的产生。根据畜牧业2001年第2期发布的《规模化养猪场中的恶臭及其控制措施》（黄 雪泉、黄锦华）可知，EM 制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡､防治猪只下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%。 为了验证本项目的饲料结构（五谷杂粮+EM 制剂）可以减少恶臭的产生，本次评价对成都市百欧森农牧发展有限公司的恶臭源进行监测。成都市百欧森农牧发展有 限公司成立于2010年，位于邛崃市冉义镇，目前该厂的养殖规模为年出栏商品猪4800头，项目所在地建设有 5 栋猪舍，每栋猪舍存栏量为 400 头，成都市百欧森农牧发展有限公司与本项目的饲养猪只的饲料结构一致。四川衡测检测技术股份有限公司于 2018 年8月27 日对成都市百欧森 农牧发展有限公司的 1 号猪舍和 2号猪舍（两个猪舍为平行样，最后取浓度最大值的2#猪舍）的排风口进行监测恶臭浓度，并了解到成都市百欧森农牧发展有限公司的排风扇的设置及其排风规律：每个猪舍均有 12 个大排风扇和 12 个小排风扇，当进入夏季时，运行 12 个大排风扇，每 15min 运行 1min，当进入冬季时，运行 12个小排风扇，每30min 运行1min。经调查后可知，监测时成都市百欧森农牧发展有限公司的风量按运行时间折算后为 17000m3/h。通过计算，成都市百欧森农牧发展有限公司的 2#猪舍产生的氨气源强为 0.0253kg/h，H2S 源强为 1.02×10-4kg/h。同时，成都市百欧森农牧发展有限公司2#猪舍的恶臭源强按照中国环境科学学 会学术年会论文集（2010）中的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）的恶臭源强计算可知，成都市百 欧森农牧发展有限公司 2#猪舍产生的氨气源强为 0.09416kg/h，H2S 源强为 8.3×10-3kg/h。

表4.3-7 成都市百欧森农牧发展有限公司 2#猪舍恶臭源强统计

| 指标 计算 | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据监测所得源强 | 排放浓度 | 产生量kg/h | 排放浓度 | 产生量kg/h |
|  | 1.49mg/m3 | 0.0253 | 0.006mg/m3 | 1.02×10-4 |
| 根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究计算所得源强》 | / | 0.09416 | / | 8.3×10-3 |
| 通过改变饲料结构后，恶臭源强的降低效率 |  | 74% |  | 98% |

通过本次监测可知，成都市百欧森农牧发展有限公司 2#猪舍经过改变饲料结构 后，NH3产生量减少了 74%，H2S 产生量减少了 98%。

④加强项目场区及四周绿化。在项目场区内部及周围进行绿化和种植防护林，特别是加强场区四周的绿化，强化绿化林对恶臭的阻隔效果，均能阻挡猪舍臭气向周边扩散；场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、夹竹桃、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤加强消毒措施。本项目消毒间均设置紫外线灯照射消毒。主入口车行道设置 消毒池，每周更换两次消毒液；猪舍每周使用84消毒液喷雾带猪消毒1次；出栏后猪

舍彻底清扫并冲洗后，使用过氧乙酸、戊二醛苯扎溴铵溶液等消毒液喷洒消毒，间 隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用消毒溶液喷洒地面。

（3）恶臭气体排放量

经采取了上述综合防治措施后，氨的净化效率按74%，硫化氢去除效率按照98%计，则项目恶臭气体排放量见表4.3-9。

表4.3-9 氨、硫化氢排放情况统计

| 猪舍 | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（g/h） | 排放量（g/h） | 产生量（g/h） | 排放量（g/h） |
| 车间妊娠舍 | 603.32 | 156.86 | 56.92 | 1.14 |
| 车间分娩舍 | 158.26 | 41.15 | 31.78 | 0.64 |
| 合计 | 761.58 | 198.01 | 88.7 | 1.78 |

由上表可知，项目氨气排放量为198.01g/h，合计1.73t/a；硫化氢排放量为1.78g/h，计0.016t/a，呈无组织面源排放。

#### 4.3.2.2食堂油烟

（1）油烟产生情况

食堂油烟废气主要是指动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，其废气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等。

人均食用油消耗量以0.035kg/人·d，炒制时油烟挥发量一般占耗油量的2.83%，本项目食堂就餐人数按员工人数20人计，则本项目油烟废气总产生量为0.02kg/d，即0.0072t/a。单个基准灶头排风量为1000m3/h，按日进行烧炸工况4小时计，油烟产生浓度为1.8mg/m3。

（2）拟采取的措施

本项目食堂拟建设1个灶头，食堂严格按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求对油烟进行控制，安装油烟净化效率为60%的抽油烟机处理后，油烟产生量降为0.008kg/d，油烟浓度为0.72mg/m3，做到达标排放。

油烟通过抽油烟机进行处理后能够做到达标排放，油烟排放量能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）标准要求（2.0mg/m3）。

#### 4.3.2.3 柴油发电机尾气

本项目备有一台 150kw 的柴油发电机，在停电时使用。建设单位在柴油发电机选型的时候，选取设备自带尾气净化的设备，发电机尾气经自带尾气净化设备处理后由屋顶排放。

### 4.3.3 噪声排放及治理措施

#### 4.3.3.1 噪声源强

本工程噪声主要为猪群叫声、猪舍排气扇、水泵和风机，噪声源值约70～85dB（A）。

主要噪声源排放情况见表4.3-8。

表4.3-8  项目主要噪声源强表

| 项目 | 种类 | 噪声源 | 产生方式 | 产生量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 猪叫 | 全部猪舍 | 昼间间断 | 70～80dB（A） | 喂足饲料和水 避免饥渴及突发性噪声 |
|  | 排气扇 | 全部猪舍 | 昼间及夜间连续 | 70dB（A） | 选低噪声设备 |
|  | 水泵 | 污水处理系统 | 昼间连续 | 85dB（A） | 选低噪声设备 |
|  | 风机 | 全部猪舍 | 昼间连续 | 90 dB（A） | 选低噪声设备 |
|  | 发电机 | 配电房 | 偶发 | 90dB（A） | 选低噪声设备、墙体隔声 |

#### 4.3.3.2 拟采取的处理措施

圈舍噪声：为了减少猪只叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能的满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解猪只的不安情绪。猪的叫声通过采取猪舍、绿化林的隔声、吸声等措施处理。

设备噪声：水泵、排气扇、风机和发电机通过选用低噪声设备和建筑隔声、距离衰减后，可基本实现厂界噪声达标。潜污泵被置于水面下，环境相对封闭，经隔声后，可实现厂界噪声达标。

### 4.3.4 固体废物产生及治理措施

养殖场固体废物主要为猪粪、污泥、病死猪、胎盘、办公区生活垃圾、少量医疗废物、少量废脱硫剂。

（1）猪粪

根据前述分析，项目猪粪产生量为8.76t/a，项目圈舍采用全漏缝地板，猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙地板下的收集池/收集沟，本项目养殖场产生的猪粪连同养殖废水一并进入到集污池，每日由槽罐车运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，根据乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司流程可知，待产生沼气后，进行干湿分离，干粪生产为固态有机肥。

（2）病死猪和母猪分娩物

本项目母猪分娩率90%，每年产2胎，平均每胎产10只小猪，存活率95%，主要为刚出生和出生不久的小猪，平均重量以2kg/头计，则本项目死猪产生量约2700只/年，死猪重量共计5.4t/a。母猪发病率按1%计，则本项目病猪产生量约30头/年，种猪重量以200kg/头计，死猪重量共计6.0t/a。养殖场年产仔猪54000头（含死亡小猪），按每个胎盘1.5kg计，则产生胎盘量81t/a。

项目产生的病死猪及严格按照《乐山市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（乐府办函[2016]24号）处置，交由乐山市无害化处理中心处置。

发现病死猪时，建设单位向当地的畜牧兽医站(以下简称兽医站)无害化监管人员报案，并妥善临时看管畜禽尸体（放置于冰柜内），兽医站无害化监管人员、无害化处理公司在接到报案24小时内共同到场对病死畜禽进行收集。 无害化处理公司在进行病死畜禽收集时,由兽医站无害化处理监督员现场监督,收集完成后由无害化处理公司收集人员做好现场场地和工具的消毒灭源工作。病死畜禽采用专用车辆运送至无害化处理公司处置基地后，严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发〔2017〕25号)、《病死及死因不明动物处置办法(试行)》等法律法规，进行无害化处理。

（3）淘汰种猪

项目种猪为3000头，种猪淘汰按每四年淘汰一次计，则淘汰种猪量为750头/a，淘汰种猪交由当地农户进行饲养。

（4）生活垃圾

项目劳动定员为20人，年工作365天，按1kg/人·d计算，生活垃圾产生量为20kg/d（合计7.3t/a）。

项目内产生的生活垃圾实行袋装化，集中收集后，交由环卫部门送至当地生活垃圾处理场集中处理。

（4）医疗废物

①产生情况

本项目为规模化养猪场的建设，运营期间会产生医疗废弃物，主要包括损伤性废弃物（针头、手术刀、玻璃器皿、玻璃药剂瓶等）、药物性废弃物（过期药品、疫苗等）、感染性废弃物（一次性注射器、一次性输液管、棉球、棉签、纱布、病畜污染物等）、化学性废弃物（消毒剂、化学试剂等）。

根据中国动物检疫，2014年06期中《规模养殖场动物医疗废弃物产生量的统计试验》（安定区畜牧兽医局唐春华；定西市安定区动物疫病预防控制中心田华）资料，养猪场医疗废弃物产生量为1854g/500头·d。本项目猪只日存栏量为3352头（其中种猪3000头，公猪50头，仔猪3018头折合成成年猪约302头），则本项目医疗废弃物产生量为12.43kg/d，计4.54t/a。环评要求，项目内应设置医疗废物暂存间，运营期间产生的废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等医疗废物由暂存间进行暂时存放，定期交由有资质的单位进行处理。

②拟采取的处理措施

设置暂存间，运营期间产生的废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等医疗废物由暂存间进行暂时存放，定期交由有资质的单位进行处理。

③医疗废弃物暂存、管理要求

按照《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发《医疗废物分类目录》的通知》（卫医发[2003]287号）的相关要求，医疗废物应采取以下管理措施；

A、医疗废物的收集和管理

医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。医疗废物必须由指定的专人定时收集，收集人应有必要的防护措施。医疗机构的负责人应按照相关的法规及办法进行监督和管理。

B、医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

a根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

b在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

c感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

d批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由有资质的单位处置；

e放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

C、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

D、包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

E、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

F、医疗废物的暂时贮存和管理

a本项目医疗废物暂存间设置在兽医站旁。

b医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

远离养殖区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，易于清洁和消毒；避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件；在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

项目运营期固体废物的产生情况汇总见表4.3-9。

表4.3-9 固体废物产生情况一览表

| 项目 | 日产生量 | 年产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪粪便 | 8.76t/d | 3197.4t/a | 连同废水一并运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 |
| 病死猪 | / | 11.4t/a | 交由乐山市无害化处理中心处置 |
| 母猪分娩物 | / | 81t/a |  |
| 淘汰种猪 | / | 750头/a | 交由当地农户饲养 |
| 生活垃圾 | 20kg/d | 7.3t/a | 送至当地生活垃圾处理场集中处理 |
| 医疗废物 | 12.43kg/d | 4.54t/a | 交由资质单位处理 |

### 4.3.5  地下水防治措施

#### 4.3.5.1防止地下水污染的总体防控原则

防止地下水污染应坚持预防与控制相符合的全过程防控原则。

（1）全过程控制原则

针对工程可能发生的地下水污染，地下水污染防治按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”，从污染物的产生、入渗、扩散、应急处理全过程进行防控。

（2）分区防治原则

根据工艺、设备、管线设计方案及操作工况、所涉及的物料及其可能泄露的途径等，进行地下水污染分区划分，不同分区采取与之相适应的防止地下水污染设计。污染区划分应结合项目实际情况确定。

（3）“可视化”原则

加工、储存、输送可能污染地下水物质的设备、管线应尽量布置在地上，便于物料泄漏情况下的及时发现和及时处理。

（4）可实施性原则

采用可靠的防止地下水污染材料、技术和实施手段，在不对地下水污染的前提下，又能满足项目建设整体的进度和费用要求。

#### 4.3.5.2 防渗区域的合理划分

（1）防渗区域的划分原则

根据不同区域或部位可能泄露物对地下水可能污染的程度，制定客观与科学合理的防渗分区方案，在保护地下水环境的前提下，尽可能降低工程投资。将项目厂区是否为隐蔽工程、发生物料泄漏是否容易发现和能否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则。据此划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区 三大区域。

①重点污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能发现和处理的区域或部位。

②一般污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，容易发现和可及时处理的区域或部位。主要包括架空设备、容器、管道、地面、明沟等。

③简单防治区

指没有污染物泄漏或泄漏物不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括办公生活区、集中控制区等辅助区域、雨水明沟等。

（2）本项目污染防治区的划分

地面防渗采取分区防渗原则，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。分区情况见下表4.3-10。

表4.3-10 项目厂区污染防治分区情况一览表

| 序号 | 构筑物 | 主要污染介质 | 分区类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗暂存间、病死猪暂存间、分娩物暂存间、粪污集污池、圈舍底部的收集池、柴油发电机房、化粪池、备用沼气池、沼液暂存池、田间池 | / | 重点污染防治区 |
| 2 | 生产车间、生活垃圾收集点 | 少量原辅材料、产品等 | 一般污染防治区 |
| 3 | 道路区、办公生活区、倒班宿舍、食堂 | / | 简单防治区 |

本项目厂区地下水污染防渗措施设计情况如下表4.3-11。

表4.3-11 项目地下水污染防治区防渗结构型式建议

| 区域名称 | 主要区域 | 分区类别 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 医疗暂存间、病死猪暂存间、分娩物暂存间、粪污集污池、圈舍底部的收集池、柴油发电机房、化粪池、备用沼气池、沼液暂存池、田间池 | 2mmHDPE土工膜+水泥防渗，防渗结构层渗透系数≤1.0×10-10cm/s |
| 一般污染防治区 | 生产车间（圈舍非全漏地缝区域）、生活垃圾收集点等 | 水泥防渗，防渗结构层渗透系数≤1.0×10-7cm/s |

#### 4.4.5.3 防渗技术要求

（1）防渗层的性能要求

根据不同污染防治分区的防渗要求，采用相应的防渗设计方案。

一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的粘土层的防渗性能。

（2）防渗层的寿命要求

项目防渗工程的设计使用年限应不低于其防护主体（如设备、管道及建、构筑物）的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水环境造成污染。根据调研，企业内各生产功能单元的设计寿命是不同的，如地下管道约20年，建、构筑物的设计使用年限为50年。

4.4 本项目污染物排放情况

本项目污染物排放汇总见表4.4-1。

表4.4-1  项目污染物产生及排放汇总表       单位t/a

| 污染物 |  |  | 处理前 |  | 处理方式 | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/l) | 产生量t/a |  | 浓度(mg/l) | 排放量t/a |
| 废水 | 水量 |  | / | 12055.95 | 通过集污池收集后再进入专用车辆运输至井研县大沼工程。 | 经大沼工程进行沼气发电后，进行干湿分离，干粪用于有机肥生产，沼液用于农田施肥，全部实现零排放 |  |
|  | COD |  | 2640 | 31.83 |  |  |  |
|  | BOD5 |  | 1348 | 16.25 |  |  |  |
|  | SS |  | 5000 | 60.28 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 261 | 3.15 |  |  |  |
|  | TP |  | 43.5 | 0.52 |  |  |  |
|  | TN |  | 370 | 4.46 |  |  |  |
| 废气 | 猪舍 | NH3 | / | 6.67 | 饲料添加活菌剂、及时清粪、加强通风、喷洒生物除臭剂、种植绿化隔离带等，同时针对车间妊娠舍及分娩舍分别设置卫生防护距离100m，最终排入大气。 | / | 1.73 |
|  |  | H2S | / | 0.78 |  | / | 0.016 |
|  | 油烟 |  | 1.8mg/m3 | 0.02kg/d | 油烟净化装置+专用烟道排放 | 0.72 | 0.008kg/d |
| 固废 | 猪粪便 |  | 8.76t/d | 3197.4t/a | 连同废水一并运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 | 0t/a |  |
|  | 病死猪 |  | / | 11.4t/a | 交由乐山市无害化处理中心处置 | 13.68t/a |  |
|  | 母猪分娩物 |  | / | 81t/a |  | 97.2t/a |  |
|  | 淘汰种猪 |  | / | 750头/a | 交由当地农户饲养 | 0头/a |  |
|  | 生活垃圾 |  | 20kg/d | 7.3t/a | 送至当地生活垃圾处理场集中处理 | 12.05t/a |  |
|  | 医疗废物 |  | 12.43kg/d | 4.54t/a | 交由资质单位处理 | 5.44t/a |  |
| 噪声 | 猪只叫声、设备噪声等 |  | 70-90dB（A） |  | 修建围墙、加强绿化 |  |  |

注：括号中为生活污水浓度；*处单位为m3/a。

- 建设项目环境概况

5.1 自然环境

### 5.1.1地理位置

井研县隶属四川省乐山市，位于四川盆地西南部，是乐山市东部门户，与仁寿、青神、荣县、犍为、五通桥、市中区等地接壤，辖27个乡镇。全县幅员面积840.53平方公里，自公元553年置县。

井研县境位于东经102°55′至104°00′，北纬28°25′至29°55′之间。县城北距成都市142千米，西至乐山市37千米，东南至自贡市118千米。

本项目位于四川省乐山市井研县高凤乡星星亮村3、6、9组，中心地理坐标为东经104.2146°，北纬29.6491°，地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地质、地貌

井研县地势低矮，海拔高程在380m－450m之间；丘陵广布，溪沟纵横。茫溪河流域多浅丘，西北部和东部边缘多深丘，丘陵地表组成物质较单一，主要是中生代红层，软硬相间的紫红色砂泥岩，另有少量石灰岩。按形态分为4类：

深丘和低山：境内西北部，包括天云、镇阳、乌抛全部和石马、周坡、分全乡的一部分，面积135km2，占井研县幅员面积15.7%，一般海拔450－650m。境内有龙泉山余脉，铁山支脉。

中丘：范围有黄钵、胜泉、门坎、东林乡全部和金峰、集益等，面积338km2，占幅员面积39.3%。

浅丘：分布在研城、马踏、竹园、研经等靠近茫溪河两岸的大部分乡村，面积371.15km2，占幅员面积43.1%。

平坝：主要分布在茫溪河及其支流的两岸，面积约15km2，占幅员面积1.78%；海拔在365m以下；相对高程7－10m；坝宽100－300m。

井研县境区域地质构造属于杨子准地台西部之四川台坳，次一级构造为威远穹隆构造和龙 泉山褶皱断裂。出露的主要地层为中生界侏罗系、白垩系和新生界的第四系。侏罗系以砂 岩、长石石英砂岩与粘土岩互层出现，白垩系以砖红色砂岩为主，第四系以粘土和砂质粘 土为主。全区除少量含水岩层灰岩分布于东部外，余皆属于隔水岩层，地下水主要分布于 断裂带、破碎带岩石裂隙之中。

### 5.1.3气候特征

井研属四川盆地中亚热带湿润气候区，气候温暖湿润，雨势同季，雨量充沛，但分布不均，冬无严寒，夏无酷暑，日照稍缺，冷热四季分明，干湿两季分明。多年平均气温17.2℃，1月平均气温6.5℃，7月平均气温25.4℃，极端最高38.4℃（1972年），最低气温-4℃（1961年），年平均日照总数1134.6h，年平均降雨量1025.8mm，全年无霜期334d，深丘和浅丘地貌之间平均气温相差0.5℃。多年平均风速3.0m/s，最多风向为 NNE/NNW，最多风向风频8%，全年静风频率38%。

四季特征是：春季回暖早、冷空气活动频繁，气候多变；夏季气温高，光照多，雨量集中；秋季气温下降快，多阴雨；冬季多阴天、少雨雪，常发生冬旱，年主导风向西北风。

井研县的自然灾害是干旱，十年九旱，常有冬干、春旱、夏旱、伏旱发生。冬干频率100%，春旱频率56.7%，夏旱频率80%，伏旱出现频率46.67%。

### 5.1.4水文

井研县内共有小河溪沟143条，其中流域面积在10平方公里以上的33条，县内河流总长633公里。属岷江水系的有茫溪河、泥溪河、沙溪河，由北、西、东三面流向西南，县内流域面积795.4平方公里，占井研县总面积的92.6%；属沱江水系的卫家河，由县东北出境，县内流域面积63.7平方公里，占井研县总面积的7.4%。多年平均径流量34420万立方米，编丰年为46460万立方米，枯水年为13770万立方米。

茫溪河：是井研的主要水系，上游叫研溪河，发源于原分全乡源流村宋家坡。经大佛、金峰至研城镇白塔村两河口，长31公里，流域面积133平方公里。从两河口经千佛、三江、马踏、石泉、五农、王村、梅旺进入五通桥区，在四望关汇入岷江。全长65公里，其中县内47公里，流域面积1250平方公里，其中县内681.8平方公里，占流域面积54.5%，占井研县总面积79.4%，河床宽度30－50米。平均径流量为1.57每秒立方米，年径流总量4951万立方米，年流沙量为1.87万吨至3.12万吨。起源地海拔540米，出境处海拔344米，相对高差196米。

### 5.1.5矿产资源

井研县矿产资源主要有岩盐、天然气、石灰岩、砂岩、粘土岩等。其中岩盐蕴藏量99亿吨，分布面积439平方公里，一般厚度3～9m，最高厚度17m，氯化钠含量大于95%以上，属优质巨型矿床。

### 5.1.6生态环境现状

井研县因地质结构复杂以及受多种因素综合影响，形成多种多样的土壤类型。土壤类型有水稻上、潮上、紫色土、黄壤上、黄棕壤土、石灰岩土共6个大土类。各类土占耕地面积的比重是：水稻土面积73047亩，占42.58％；潮土面积7838亩，占40.57％；紫色土20281亩，占11．82％；黄壤土42413亩，占24.72％；黄棕壤土15682亩，占9.14％；石灰岩土12302亩，占7.17％。

动物资源：井研县饲养动物有牛、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、猫、犬等。野生动物有100多种。

植物资源：井研县粮食作物有水稻、玉米、红薯、蕉藕、高梁、小麦、豌豆、胡豆、绿豆等。经济作物有棉花、油菜、甘蔗、花生、土烟、席草、药材、蔬菜、蚕桑、麻类等。森林用材林有柏树、马尾松、桤木树等。速生树有川楝、千丈、桉树、香梓、栾树、刺槐、香椿等。经济林有桔柑、桑树及紫胶寄生树夜合、山槐、黄檀、麻柳等。

据调查，项目评价范围内无珍稀、涉危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

5.2 乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程（下称井研县“大沼”项目），项目于2018年开始动工建设，于2019年建成并投产，项目日处理畜禽粪污761.11t/d（年处理27.40万t），秸秆10t/d（年处理0.36万t），日产沼气16000m³（576万m³/a），日发电量3.2万kWh，产生的沼渣经堆肥后配制成有机肥出厂销售，年产、固体有机肥2.5万t。年产沼液肥24.95万t。项目年上网电量（扣除自用电部分）约966.50万kWh；沼渣堆制成品有机肥约2.5万吨/年。

“大沼工程”主要内容如下：

原料准备：集料池1座96m3；格栅渠7.5m；预处理池1座400m3；旋流除砂池1座（φ1.8m）；进料池1座400m³；东门卫室及磅房建筑面积48㎡；西门卫室建筑面积31.7㎡；进料泵房1间建筑面积42㎡；秸秆青储槽3间共1350m³；青储槽顶盖建筑面积380㎡；车辆消毒区建筑面积125㎡。

沼气生产系统：4000m³中温厌氧发酵罐4套；顶搅拌机（DJ6300）4套；-300～4000pa正负压保护装置（ZQYA-30-400）4套；工艺管道及阀门（DN125～DN350）1套；钢制操作平台及斜梯1 套；管架1套长度为104m。

沼气提纯、利用系统设备工程：沼气发电机组（800kw/台）2台，（含发电机余热回收系统1套），热水循环泵4台，沼气输配管道及阀门1套，变送电系统设备1套。沼气提纯装置（膜分离工艺）1套（含CNG压缩机及加压柱）天然气流量计（LWQ-100）1台，天然气成分检测仪1套，凝水器3个。

沼液存储利用系统：沼渣液暂存池1座530m³;站内沼液储存池1座8200m³；沼液储存池顶盖2900㎡；浓污水池、清水池700m³；液态有机肥包装车间600㎡，站内提灌泵房96㎡，固液分离棚145㎡。

沼液储存利用工程：固液分离机（LW530×1800）3套；提升泵（WQG30-10）3台；桨式搅拌机（JBJ-3000）1台；液肥加工设备1套；站内工艺管道及阀门1套。

沼渣制肥系统：建设面积2400㎡。内设固态肥加工设备1套。

- 环境质量现状监测与评价

6.1环境空气质量现状监测与评价

### 6.1.1 环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）的相关要求，需对本项目大气环境评价范围内的区域进行达标判定。本项目的大气环境影响评价范围为没有涉及跨越县级行政区，本项目位于井研县高凤乡星星亮村，故本项目采用乐山市环保局提供的评价基准年2018年的环境质量公报中的数据和结论作为空气质量达标区的判定依据是符合要求的。空气质量达标区判定情况见表6.1-1。

表6.1-1  2018年度乐山市环境空气质量状况

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 17.0μg/m3 | 60μg/m3 | 28.3% | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 25.7μg/m3 | 40μg/m3 | 64.3% | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 73.8μg/m3 | 70μg/m3 | 105.4% | 超标 |
| PM2.5 | 年均值 | 46.7μg/m3 | 35μg/m3 | 133.4% | 超标 |
| CO | 24小时均值 | 1.5mg/m3 | 4mg/m3 | 37.5% | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均值 | 135.5μg/m3 | 160μg/m3 | 84.7% | 达标 |

由上表可知，项目所在乐山市环境空气中除 PM2.5、PM10外，其他常规因子均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此乐山市环境空气质量不达标，为不达标区。

### 6.1.2 环境空气质量达标规划

根据《井研县空气质量达标规划（2017~2025）》中大气环境质量达标总体战略：以环境空气质量达标为核心，以细颗粒物作为重点控制对象，实施空气质量达标战略。优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化工业锅炉、建材行业整治，有效控制城市扬尘、机动车、秸秆焚烧等污染物排放，推进多源协同控制，落实各部门防控责任，提升区域大气污染总体防控能力。

分阶段战略：

近期（2018~2020）：“十三五期间”，主要通过控车、控尘及调整工业布局、调整产业结构、能源结构，和各区县、市级部门建立“三控三调三联动”，集中攻坚消减大气污染物排放总量。严格执行大气污染物排放标准限值，强化产业和能源结构调整、工业污染源治理、餐饮油烟整治、建筑和道路扬尘整治、机动车污染整治、秸秆露天焚烧整治等六大专项行动，着力解决灰霾问题。

加强“散乱污”企业管控；大力实施煤改电、煤改气；以区域重点企业末端治理为抓手，提升化工、印染等重点行业污染物治理效率；通过淘汰黄标车、油品升级、机动车排放标准升级等综合管理措施，提升机动车综合管理水平；通过控制扬尘污染、控制秸秆露天焚烧、控制餐饮污染等手段深化面源治理。

通过上述措施，切实有效减少多种污染物排放量，初步实现环境空气质量改善。

中长期（2021~2025）：强化工业源治理，逐步调整产业结构，以大气环境达标倒逼产业转型升级，逐步实现大气污染控制从末端治理到源头控制过渡，加快区域绿色工业发展进程。强化大气污染物排放源头控制，以空间格局及产业布局优化为切入点，通过严格环境准入、企业搬迁、产能淘汰等差异化的地域空间管理要求，引导产业发展格局优化升级；通过提高环境准入门槛、淘汰落后产能等方式倒逼能源结构和产业机构优化升级。综合通过资源能源消费总量控制、调整产业结构、空气布局优化等手段，从源头控制大气污染物排放。

### 6.1.3 其他污染物环境质量现状补充监测

（1）监测点设置

本次评价补充监测的点位布设具体情况见表6.1-2所示。

表6.1-2  其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（经度） | Y（纬度）） |  |  |  |  |
| 1# 项目拟建厂址 | 104°12′47.93″ | 29°39′01.14″ | NH3 | 2:00~3:00 8:00~9:00 14:00~15:00 20:00~21:00 | / | / |
|  |  |  | H2S |  |  |  |
| 2# 下风向居民 | 104°12′50.21″ | 29°38′33.18″ | NH3 | 2:00~3:00 8:00~9:00 14:00~15:00 20:00~21:00 | 西南面 | 0.5km |

（2）监测结果

本次评价其他污染物环境质量现状（监测结果）见表6.1-3所示：

表6.1-3   其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/（mg/m3） | 监测浓度范围/（ug/m3） | 最大浓度 占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# 项目拟建厂址 | 104°21′57.59″ | 30°25′15.62″ | NH3 | 小时平均 | 0.2 | 0.052~0.091 | 45.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 | 0.007~0.008 | 80 | 0 | 达标 |
| 2# 下风向居民 | 31°8′35.24″ | 105°23′46.89″ | NH3 | 小时平均 | 0.2 | 0.176~0.194 | 97 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 | 0.008~0.009 | 90 | 0 | 达标 |

根据上表的监测结果可看出，本项目所在区域各监测点的其他污染物均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求。

6.2地表水环境质量现状监测及评价

### 6.2.1 断面设置

根据本项目的排污特点及场址周围地表水环境质量现状，确定本次评价的监测范围为：项目区北面的东河。

四川中正源检测技术有限公司于2019年7月30日～2019年8月1日对建设区域内的地表水进行了监测，监测断面设置见表6.2-1。

表6.2-1 水质现状监测断面

| # 编号 | # 监测断面名称 |  | # 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| # I | # 东林河 | # 项目所在地上游 | pH、BOD5、COD、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群 |
| # II |  | # 项目所在地中游 |  |
| # Ⅲ |  | # 项目所在地下游 |  |

### 6.2.2 监测项目及分析方法

（1）监测项目：pH、BOD5、COD、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群共7项。

（2）监测时间、频率：2019年7月30日～2019年8月1日。

### 6.2.3 监测结果

地表水环境现状监测结果统计见下表6.2-2。

表6.2-2 水环境质量监测结果

| 点位编号 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-7-30 | 2018-7-31 | 2019-8-1 |  |
| Ⅰ | pH | 7.09 | 7.21 | 7.24 | 6-9 |
|  | 悬浮物 | 24 | 15 | 18 | / |
|  | 氨氮 | 0.463 | 0.458 | 0.469 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 |
|  | 化学需氧量 | 11 | 15 | 11 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 4 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.3×103 | 8.0×102 | 1.7×103 | 10000 |
| Ⅱ | pH | 7.26 | 7.26 | 7.31 | 6-9 |
|  | 悬浮物 | 18 | 16 | 17 | / |
|  | 氨氮 | 0.359 | 0.351 | 0.365 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.2 |
|  | 化学需氧量 | 7 | 7 | 7 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 4 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.1×103 | 8×102 | 1.1×103 | 10000 |
| Ⅲ | pH | 7.31 | 7.30 | 7.24 | 6-9 |
|  | 悬浮物 | 16 | 13 | 20 | / |
|  | 氨氮 | 0.477 | 0.485 | 0.477 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.2 |
|  | 化学需氧量 | 9 | 9 | 10 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 4 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.7×103 | 1.3×103 | 1.3×103 | 10000 |

### 6.2.4 评价方法

采用单项污染指数法。

一般表达式为：

式中：  —— 单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci,j—— 污染物i在监测j的浓度 mg/L；

Csi—— 水质参数i的地面水水质标准mg/L。

对具有上、下限标准的项目pH，计算式为：

当pHj≤7.0

当pHj > 7.0

式中：  pHj —— 为监测点j的pH值；

pHsd —— 为水质标准pH的下限值；

pHsu —— 为水质标准pH的上限值。

### 6.2.5 评价结果

东河水质现状评价结果见表6.2-3。

表6.2-3  地表水水质现状评价结果

| 监测断面 | 评 价 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 粪大肠菌群 | 总磷 |
| 断面Ⅰ | 0.375 | 0.55~0.75 | 0.6~0.8 | 0.458~0.469 | 0.08~0.13 | 0.6 |
| 断面II | 0.962 | 0.35 | 0.375~0.4 | 0.351~0.365 | 0.08~0.11 | 0.45~0.5 |
| 断面Ⅲ | 0.775 | 0.45~0. 5 | 0.45~0.5 | 0.477~0.485 | 0.13~0.17 | 0.35~0.4 |

从表6.2-3中看出：监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。

6.3 声环境质量现状

### 6.3.1 监测布点

本次噪声监测点位9个，四川中正源检测技术有限公司监测于2019年7月30日～2019年7月31日对项目周边进行了噪声监测。具体结果详见表6.3-1。

表6.3-1  项目噪声现状监测点位

| 序号 | 方位 | 距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界北面 | 边界外1m | 现状值 |
| 2 | 场界东面 | 边界外1m | 现状值 |
| 3 | 场界西面 | 边界外1m | 现状值 |
| 4 | 场界南面 | 边界外1m | 现状值 |
| 5 | 厂址北面居民 | 边界外100m | 现状值 |
| 6 | 厂址东面居民 | 边界外180m | 现状值 |
| 7 | 厂址南面居民 | 边界外80m | 现状值 |
| 8 | 厂址西南面居民 | 边界外170m | 现状值 |
| 9 | 厂址西北面居民 | 外边界120m | 现状值 |

### 6.3.2 监测项目

本次环评噪声现状监测项目为：各测点处的等效A声级。

### 6.3.3 监测方法

监测方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》规定的测试方法，厂界监测方法按GB12349-90。

### 6.3.4 监测频率

各监测点进行昼间和夜间噪声监测，监测2天。

### 6.3.5 监测结果

监测结果统计如下表6.3-2：

表6.3-2  厂界环境噪声检测结果

| 监测日期 | 点位名称及编号 | 监测时间段 | 监测结果Leq | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.07.30 | 1#场界北面边界外1m | 昼间 | 53.8 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  |  | 夜间 | 44.3 |  |
|  | 2#场界东面边界外1m | 昼间 | 54.8 |  |
|  |  | 夜间 | 44.9 |  |
|  | 3#场界西面边界外1m | 昼间 | 54.2 |  |
|  |  | 夜间 | 43.2 |  |
|  | 4#场界南面边界外1m | 昼间 | 55.6 |  |
|  |  | 夜间 | 45.6 |  |
|  | 5#厂址外居民边界外100m | 昼间 | 53.5 |  |
|  |  | 夜间 | 43.0 |  |
|  | 6#厂址外居民边界外180m | 昼间 | 51.1 |  |
|  |  | 夜间 | 41.5 |  |
|  | 7#厂址外居民边界外80m | 昼间 | 52.0 |  |
|  |  | 夜间 | 40.7 |  |
|  | 8#厂址外居民边界外170m | 昼间 | 50.4 |  |
|  |  | 夜间 | 41.1 |  |
|  | 9#厂址外居民边界外120m | 昼间 | 52.2 |  |
|  |  | 夜间 | 42.6 |  |
| 2019.07.31 | 1#场界北面边界外1m | 昼间 | 54.3 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  |  | 夜间 | 43.8 |  |
|  | 2#场界东面边界外1m | 昼间 | 55.1 |  |
|  |  | 夜间 | 44.3 |  |
|  | 3#场界西面边界外1m | 昼间 | 52.2 |  |
|  |  | 夜间 | 41.6 |  |
|  | 4#场界南面边界外1m | 昼间 | 54.6 |  |
|  |  | 夜间 | 42.2 |  |
|  | 5#厂址外居民边界外100m | 昼间 | 53.1 |  |
|  |  | 夜间 | 44.8 |  |
|  | 6#厂址外居民边界外180m | 昼间 | 52.6 |  |
|  |  | 夜间 | 40.9 |  |
|  | 7#厂址外居民边界外80m | 昼间 | 50.8 |  |
|  |  | 夜间 | 44.3 |  |
|  | 8#厂址外居民边界外170m | 昼间 | 51.7 |  |
|  |  | 夜间 | 45.0 |  |
|  | 9#厂址外居民边界外120m | 昼间 | 53.3 |  |
|  |  | 夜间 | 42.0 |  |

### 6.3.6 环境噪声质量现状评价

由表6.3-2可见，本项目评价区域声学环境9个监测点昼夜间测值均能满足《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准。

6.4地下水环境质量现状监测及评价

为了解项目地下水环境质量现状，本次环评委托四川炯测环保技术有限公司于2018年2月28日～3月2日对项目所在地上游水井、项目所在地下游水井进行监测。

### 6.4.1 监测点位

本项目在评价范围内共布设3个监测点，具体位置参见表6.4-1所示。

表6.4-1   地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 方位 | 监测断面设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在地上游 | 项目北侧 | 取样点井水位以下1.0m以内 |
| 2 | 项目所在地下游 | 项目南侧 | 取样点井水位以下1.0m以内 |

### 6.4.2监测项目

pH值、氨氮、钾、钠、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、耗氧量、硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数。

### 6.4.3 监测时间及频率

监测时间：2018年2月28日～3月2日，连续监测3d，每天采样1次。

### 6.4.4 监测结果

监测结果如表6.4-2所示。

表6.4-2 地下水环境质量监测结果统计表

| 点位编号 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-7-30 | 2019-7-31 | 2019-8-1 |  |
| D1 | pH | 7.14 | 7.12 | 7.15 | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 0.345 | 0.340 | 0.335 | ≤0.50 |
|  | 钾 | 7.89 | 12.5 | 6.27 | / |
|  | 钠 | 46.0 | 39.6 | 51.9 | ≤200 |
|  | Ca+ | 149 | 150 | 152 | / |
|  | Mg+ | 21.3 | 21.7 | 20.1 | / |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | HCO3- | 445 | 446 | 442 | / |
|  | Cl- | 37.5 | 37.6 | 35.6 | ≤250 |
|  | SO42- | 109 | 109 | 113 | ≤250 |
|  | 耗氧量 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | ≤3.0 |
|  | 硝酸盐 | 2.56 | 2.56 | 2.62 | ≤20.0 |
|  | 硫酸盐 | 109 | 109 | 113 | ≤250 |
|  | 溶解性总固体 | 125 | 126 | 126 | ≤1000 |
|  | 总大肠菌群 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ≤3.0 |
|  | 细菌总数 | 80 | 75 | 78 | ≤100 |
| D2 | pH | 7.19 | 7.21 | 7.25 | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | 0.132 | 0.137 | 0.143 | ≤0.50 |
|  | 钾 | 9.94 | 5.94 | 9.20 | / |
|  | 钠 | 46.2 | 52.1 | 46.3 | ≤200 |
|  | Ca+ | 165 | 164 | 165 | / |
|  | Mg+ | 28.2 | 27.8 | 27.2 | / |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | HCO3- | 439 | 437 | 440 | / |
|  | Cl- | 75.2 | 72.9 | 75.6 | ≤250 |
|  | SO42- | 149 | 150 | 151 | ≤250 |
|  | 耗氧量 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | ≤3.0 |
|  | 硝酸盐 | 5.13 | 5.55 | 5.13 | ≤20.0 |
|  | 硫酸盐 | 149 | 150 | 151 | ≤250 |
|  | 溶解性总固体 | 147 | 151 | 148 | ≤1000 |
|  | 总大肠菌群 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ≤3.0 |
|  | 细菌总数 | 84 | 82 | 76 | ≤100 |

### 6.4.5 地下水环境现状评价

评价方法采用单项指数法和综合评价法评价地下水水质情况。

评价方法采用单因子评价法，具体如下：

（1）单因子i在j点的标准指标：

Sij＝Cij／Csi

式中：Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi——参数i的水质标准，mg/L；

（2）pH值的标准指标：

pH≤7.0

pH＞7.0

式中：SpH，j——j点pH单项污染指数；

pHsu——评价标准上限；

pHsd—— 评价标准下限。

计算所得指数＞1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

Ii≤1第i项检测项目达标，Ii>1表明第i项检测项目超标。

### 6.4.6 评价结果

本项目地下水水质现状评价结果见表6.4-3。

表6.4-3  地表水水质现状评价结果

| 监测断面 | 评 价 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 氨氮 | 钾 | 钠 | Ca+ | Mg+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 耗氧量 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| D1 | 0.02-0.03 | 0.67-0.68 | / | 0.198-0.260 | / | / | / | / | 0.14-0.15 | 0.44-0.45 | 0.8-0.87 | 0.128-0.131 | 0.436-0.452 | 0.125-0.26 | 0.67 | 0.75-0.8 |
| D2 | 0.07-0.09 | 0.264-0.286 | / | 0.231-0.261 | / | / | / | / | 0.29-0.30 | 0.60-0.61 | 0.73-0.8 | 0.26-0.28 | 0.596-0.604 | 0.147-0.151 | 0.67 | 0.76-0.84 |

根据上表评价结果可知，地下水各采样点的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

6.5土壤环境质量现状监测及评价

### 6.5.1 监测点位

本项目在评价范围内共布设3个监测点，具体位置参见表6.4-1所示。

表6.5-1   土壤监测布点一览表

| 监测类别 | 监测点位编号 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | T01 | 项目占地范围内 |
|  | T02 | 项目占地范围内 |
|  | T03 | 项目占地范围内 |
|  | T04 | 项目灌溉区 |
|  | T05 | 项目灌溉区 |

### 6.5.2监测项目

PH、镉、汞、铜、铅、锌、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、二氯甲烷、四氯乙烯、氯乙烯。

### 6.5.3 监测时间及频率

监测一天，一天一次。

### 6.5.4 监测结果

监测结果如表6.5-2所示。

表6.5-2 土壤环境质量监测结果统计表

| 时间 | 项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 |  |
|  | 镉 | mg/kg | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.3 |
|  | 铜 | mg/kg | 30 | 24 | 28 | 27 | 29 | 100 |
|  | 铅 | mg/kg | 13.6 | 13.4 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 120 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.311 | 0.247 | 0.216 | 0.240 | 0.238 | 2.4 |
|  | 砷 | mg/kg | 5.24 | 3.50 | 5.61 | 5.19 | 2.73 | 30 |
|  | 镍 | mg/kg | 47 | 49 | 64 | 54 | 47 | 100 |

监测结果表明，监测点位各项监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中6.5≤PH≤7.5的相关限值及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。

- 环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析

### 7.1.1 施工期环境空气影响分析

#### 7.1.1.1扬尘

施工期的扬尘污染主要来源于开挖土方、平整场地、材料运输和装卸、材料堆放等环节。目前已完成土方开挖、平整场地等施工工作。

（1）施工场地

在气候干燥又有风的情况下，裸露地面、堆场容易产生风力扬尘，其源强与尘粒的粒径大小、比重及环境风速、湿度等因素有关。根据资料，粒径越大，尘粒的沉降速度越大。根据类比监测，施工场地产生的扬尘中颗粒物粒径分布为：<5μm 的占 8%，5～20μm 的占 24%，>20μm 的占68%。可见施工场地有大量的颗粒物粒径在可产生扬尘的粒径范围内，极易造成粉尘污染。据类似工程监测，离施工现场 50m 处，总悬浮微粒日均浓度为1.13mg/m3，超出二级标准2.8倍，离现场200m 处为0.47mg/m3，超标0.6倍。

若采取定期洒水降尘、减少裸露地面等措施，可将风力起尘量降至最小，扬尘量可减少约70％。距离施工地点20m处TSP浓度可降至0.86mg/m3；50m处 TSP 浓度可降至0.35mg/m3。因此适当安排洒水次数，即可大大减少空气中总悬浮微粒的浓度，扬尘影响范围可控制在50m范围内。

（2）露天堆放物料

建筑材料露天堆放，大风天气时容易扬尘影响周围环境。参考煤场起尘量经验估算模式，如下：

Q=0.0666k（U-U0）3e-1.023wM

式中：Q——堆放场地起尘量，mg/s；

U0——50m高度处的扬尘起动风速，一般取4.0 m/s；

U——50 m高度处的风速，m/s（取U=4.8m/s）；

w——物料含水率，%（项目露天堆放建筑物料以沙石为主，含水率较大，取7%）；

M——堆场堆放的物料量，t（取M=5t）；

k——与堆放物料含水率有关的系数，详见表7.1-1。

表7.1-1	不同含水率下的k值

| 含水率(％) | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1.019 | 1.002 | 0.995 | 0.986 | 0.979 | 0.971 | 0.963 | 0.96 |

经计算，项目堆场可能引起的起尘量 Q=154113mg/s。按扬尘高度50m估算，堆场四周20m处内TSP浓度约2.45mg/m3，30m处TSP浓度约1.09mg/m3，50m 处TSP 浓度约0.39mg/m3。按洒水降尘率70％计，则距离堆料场20m处TSP浓度约0.73mg/m3。因此定期洒水降尘，堆场扬尘影响可降至最低，场界可达标。

（3）卸料扬尘

自卸汽车卸料起尘量，参考采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算：

Q=e0.61uM13.5

式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次；

U——平均风速，m/s（取该区域 10m 高的平均风速 1.9m/s）；

M——汽车卸料量，t（项目运料采用承重5t的自卸汽车，取M =5t）。

经计算得，Q=1110g/次。按扬尘高度10m估算，卸料时堆场四周20m处内TSP浓度约 88.37mg/m3，30m处TSP浓度约39.28mg/m3，50m处内TSP浓度约14.14mg/m3，100m 处内TSP浓度约3.54mg/m3。经采取卸料后及时洒水、避开大风天气等措施，可将卸料扬尘影响控制在100m范围。

项目施工场地周边以工业企业为主，区域较为空旷，施工扬尘对区域大气环境影响较小。

#### 7.1.1.2废气

施工机械有柴油动力机械、载重汽车等燃油机械，排放的污染物主要有CO、NO2、总烃。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

2

根据类似工程监测，类比调查结果表明，距离施工地点50m处CO的小时、日平均浓度分别为0.2mg/m3、0.13mg/m3，小于《环境空气质量标准》二级标准浓度限值（分别为 10mg/m3、4mg/m3）；NO2的小时、日平均浓度分别为0.13mg/m3、0.06mg/m3，符合《环境空气质量标准》二级标准相应限值（0.24 mg/m3，0.12mg/m3）要求。可知，施工机械、车辆尾气排放对50m以外的环境空气影响很小，对周边敏感点影响不大。

### 7.1.2 施工期地表水环境影响分析

由于本项目建设场地较小，且与场镇交通较方便，周边住户较多，施工总体时间较短，因此不考虑施工人员的食宿等生活问题，项目区内未设置食宿等生活设施，施工人员入厕采取节水式移动卫生厕所，因此建设过程中不会产生生活废水

施工期废水主要是来自施工废水、暴雨形成的地表径流。施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体 SS、COD、油类含量增高，DO下降。

雨季，施工场地上暴雨形成的地表径流夹带建筑原料砂石、水泥，并对裸露地表对泥土有冲刷作用，造成水土流失。

因此，工程施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放应进行设计规划，严禁乱排、乱流污染道路及周边环境。建设单位应在施工场地设置多级沉淀池对施工废水进行沉淀后回用，可用于场地增湿，对水环境影响较小。此外，雨季应尽量减小地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩等，可将雨季施工影响降至最低。

综上所述，项目施工期不会对项目所在区域的水环境产生明显影响。

### 7.1.3 施工期声环境影响分析

#### 7.1.3.1 源强分析

施工期噪声分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。这些噪声的特点是均为间歇性非稳态声源。机械噪声多为点声源，主要由挖土机械、打桩机械、升降机等产生。根据项目施工特点，项目施工作业噪声多为瞬间噪声，指施工中一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等。而施工期使用的运输车辆多为大吨位车辆，其交通噪声也成为一个重要的影响因素。根据类似工程监测情况，本项目主要施工机械的噪声源强详见表 7.1-2。

多台机械设备同时作业时，产生的噪声会发生叠加。叠加后的噪声增值约 3～8dB(A)，一般不会超过 10dB(A)。由表可知，电锯电刨、振捣棒、振荡器、钻孔机和风机动具的噪声较高，在 95dB(A)以上。即结构施工阶段的噪声叠加值较大，应做好噪声防护措施。

表 7.1-2 主要施工机械噪声源强值一览表

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离 （m） | 最高声级值 Lmax dB(A) | 主要减噪措施 | 减噪值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯、电刨 | 1 | 95 | 减震、弹簧、消声，设置临时隔声屏障等 | ＞10 |
| 2 | 振捣棒 | 1 | 95 |  | ＞10 |
| 3 | 振荡器 | 1 | 95 |  | ＞10 |
| 4 | 钻桩机 | 1 | 100 |  | ＞10 |
| 5 | 钻孔机 | 1 | 100 |  | ＞10 |
| 6 | 风动机具 | 1 | 95 |  | ＞10 |
| 7 | 推土机 | 5 | 86 |  | ＞3 |
| 8 | 挖掘机 | 5 | 84 |  | ＞3 |
| 9 | 卷扬机 | 5 | 80 |  | ＞3 |
| 10 | 轮式装载机 | 5 | 90 |  | ＞3 |
| 11 | 平地机 | 5 | 90 |  | ＞3 |
| 12 | 压路机 | 5 | 76～86 |  | ＞3 |
| 13 | 摊铺机 | 5 | 82～87 |  | ＞3 |
| 14 | 吊车、升降机 | 15 | 80 |  | ＞3 |

#### 7.1.3.2预测分析

施工噪声源近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可计算施工期间声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。

计算模式如下：

LA(r)=LArefr0-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA(r)——距声源 r处的A声级，dB(A)；

LAref(ro)——参考位置ro处的A声级，dB(A)；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；Adiv=20lgrr0

Abar——遮挡物引起的 A声级衰减量，dB(A)；在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB(A)；Aatm=α（rr0）100，查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量，dB(A)；Aexc=5lg⁡（rr0)。

施工场地噪声预测结果见表 7.1-3。

表 7.1-3	距声源不同距离处的噪声预测值一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 声压级 | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯、电刨 | 95 | 70 | 62 | 54 | 52 | 44 | 40 | 36 |
| 2 | 振捣棒 | 95 | 70 | 62 | 54 | 52 | 44 | 40 | 36 |
| 3 | 振荡器 | 95 | 70 | 62 | 54 | 52 | 44 | 40 | 36 |
| 4 | 钻桩机 | 100 | 75 | 67 | 59 | 57 | 49 | 45 | 41 |
| 5 | 钻孔机 | 100 | 75 | 67 | 59 | 57 | 49 | 45 | 41 |
| 6 | 风动机具 | 95 | 70 | 62 | 54 | 52 | 44 | 40 | 36 |
| 7 | 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 |
| 8 | 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 |
| 9 | 卷扬机 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 37 |
| 10 | 轮式装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 |
| 11 | 平地机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 |
| 12 | 压路机 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 37 |
| 13 | 摊铺机 | 85 | 77 | 70 | 62 | 60 | 52 | 48 | 44 |
| 14 | 吊车、升降机 | 80 | — | 77 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 |

由表7.1-3可知，施工机械噪声较高。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011），昼间本项目施工期场界噪声在距施工机械约50m左右达标，夜间则需距施工机械150m左右才能达标。通过采取减震、弹簧、消声、设置临时隔声屏障等措施，降噪值可达3~10dB(A)。经距离衰减，昼间施工场界噪声可控制在50m范围达标。

由于施工场地宽广，施工噪声源具有不固定性，施工场界噪声达标时，施工噪声仍会不可避免地影响周围区域的环境质量。当施工机械距离保护目标近时，施工噪声影响较重，反之则较轻。施工单位在未来施工过程中，应做好噪声防护措施，采用低噪声设备，严禁夜间施工，避免噪声扰民。

### 7.1.4 施工期固体废物影响分析

固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，和施工人员的生活垃圾。

建筑垃圾主要为残砖、废弃混凝土及其他废弃建筑材料。固体废物的任意排放将对大气环境、水环境产生一定的影响，并可能孳生蚊蝇，对施工人员及周围居民产生一定的危害，因此应采取相应的处置措施。

建筑垃圾主要来源于构筑物土建工程、管网建设阶段。本项目土石方平衡，无借方和弃方，不设渣场。废建筑材料运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场堆放处理。

由于本项目建设场地较小，交通方便，周边可租用的住户房间较多，施工总体时间较短，因此不考虑施工人员的食宿等生活问题，项目区内不设置生活设施，建设过程中不会产生生活垃圾。

本项目施工期固体废弃物均得到妥善处理，不随意外排，对周围环境影响不大。

### 7.1.5水土流失影响分析

本工程在建设期间将不可避免的破坏原地貌水土保持功能，施工开挖将使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到破坏或扰动，使区域的表层土松散裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，在降雨等自然因素影响下，将造成新增的水土流失。

项目建成后，区内硬化程度大大提高，降水形成的地表径流量增大；施工土建期各种建筑材料堆放对地面的占压和建筑物基础开挖会造成一定的水土流失，遇到雨季，情况更为严重。从水土保持角度出发，这些建设活动会加剧原地表的水土流失量，因此，建议建设单位在构建筑物及其它设施的建设过程中加强截、排水系统的建设，以减少因本工程建设引起的水土流失量；土建施工结束后，及时对项目区绿化占地覆土、绿化，恢复项目区景观绿化。

环评要求，建设单位应合理调整施工，将开挖土及时回填，减少开挖土方堆积时间。若施工需要确需少量堆积的，应在堆土覆盖毡土，减少堆土雨水冲刷，并在堆土四周设置导排沟，防止冲刷泥水随意漫流。同时，环评要求建设单位根据施工现场需要，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。弃土和施工废料、废土及时清运，并控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。工程竣工后，及时将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，并进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造。

经采取上述措施，可将项目可能造成的水土流失影响降至最低。

### 7.1.6 小结

项目施工期对环境的影响是局部的、暂时的，主要环境污染表现为施工工地扬尘、施工机械、运输车辆的废气、施工机械、大中型运输车辆产生的噪声以及工废水、暴雨形成的地表径流等废水，此外还有建筑垃圾、废弃土石方等固体废弃物。这些都不可避免地会对周围环境，特别是噪声和大气环境产生不良影响。根据分析，通过采取措施，扬尘影响、施工噪声均可控制在50m 范围内，对周围环境影响较小。

因此，严格按环评文件及环保批复的要求进行管理，可将施工期影响降到最小程度。

7.2 运营期环境影响分析

### 7.2.1运营期环境空气影响分析

#### 7.2.1.1 污染源调查及核实

养殖场恶臭气体主要来自猪舍、集污池等，主要污染物为NH3、H2S，均为无组织排放。本项目正常工况下恶臭污染源情况见表7.2-1。

表7.2-1 项目无组织排放统计表

| 污染源名称（面源） | 污染物名称 | 面源长度(m) | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率(g/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妊娠舍 | NH3 | 158.44 | 42.7 | 2 | 8760 | 正常 | 156.86 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 分娩舍 | NH3 | 124.74 | 36.59 | 2 | 8760 | 正常 | 41.15 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.64 |

注：排放形式以体源形式无组织排放

#### 7.2.1.2核实大气评价等级与范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型 AERSCREEN分别计算项目污染源的大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的远距离 D10%，计算公式如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg /m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg /m3。

C0i一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参 数。 评价等级按下表的分级判据进行划分。大地面空气质量浓度占标率 Pi 按 公式（1）计算，如污染物数 i大于 1，取 P 值中大者 Pmax。

表7.2-2 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评 价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。

#### 7.2.1.3估算模式参数

本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERSCREEN 模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见表7.2-3。

表7.2-3  项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/。C |  | 38.4 |
| 最低环境温度/。C |  | -4 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸边熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/。C | / |

#### 7.2.1.4估算模式结果

根据本项目废气排放情况，计算结果见表7.2-4。

表7.2-4  无组织大气污染源预测结果最大落地浓度占标率统计

| 无组织源 | 污染物 | 无组织排放面积（m2） |  |  | 无组织排放量（g/h） | 评价标准mg/m3 | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 最大落地浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体源高度（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） |  |  |  |  |
| 车间妊娠舍 | NH3 | 5 | 42.7 | 158.44 | 156.86 | 0.2 | 8.98 | 0.017952 |
|  | H2S |  |  |  | 1.14 | 0.01 | 1.29 | 0.000129 |
| 车间分娩舍 | NH3 | 5 | 36.59 | 124.74 | 41.15 | 0.2 | 2.93 | 0.00586 |
|  | H2S |  |  |  | 0.64 | 0.01 | 0.92 | 0.000045 |

根据HJ 2.2-2018 推荐估算模式，预测出正常工况下无组织排放源分别形成的最大落地浓度及离源距离，见表7.2-5及7.2-6。

表7.2-5  本项目妊娠舍废气主要污染物的等标排放量和污染负荷评价表

| 距离中心下风向距离D（m） | 妊娠舍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） |
| 93 | 0.017952 | 8.98 | 0.000129 | 1.29 |
| 100 | 0.017113 | 8.56 | 0.000123 | 1.23 |
| 125 | 0.014427 | 7.21 | 0.000104 | 1.04 |
| 150 | 0.012233 | 6.12 | 0.000088 | 0.88 |
| 175 | 0.010468 | 5.23 | 0.000075 | 0.75 |
| 200 | 0.009049 | 4.52 | 0.000065 | 0.65 |
| 225 | 0.0079 | 3.95 | 0.000057 | 0.57 |
| 250 | 0.006962 | 3.48 | 0.00005 | 0.50 |
| 275 | 0.006188 | 3.09 | 0.000045 | 0.45 |
| 300 | 0.005543 | 2.77 | 0.00004 | 0.40 |
| 标准值 | 0.2mg/m3 |  | 0.01mg/m3 |  |
| Pi距离 | 93m |  | 93m |  |
| 下风向最大浓度 | 0.017952mg/m3 |  | 0.000129 mg/m3 |  |
| 最大浓度占标率（%） | 8.98` |  | 1.29 |  |
| 评价等级 | 二级 |  | 二级 |  |

表7.2-6  本项目分娩舍废气主要污染物的等标排放量和污染负荷评价表

| 距离中心下风向距离D（m） | 3#车间（妊娠舍） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） | 预测浓度mg/m3 | 占标率（%） |
| 80 | 0.00586 | 2.93 | 0.000092 | 0.92 |
| 100 | 0.005016 | 2.51 | 0.000079 | 0.79 |
| 125 | 0.00414 | 2.07 | 0.000065 | 0.65 |
| 150 | 0.003452 | 1.73 | 0.000054 | 0.54 |
| 175 | 0.002915 | 1.46 | 0.000046 | 0.46 |
| 200 | 0.002494 | 1.25 | 0.000039 | 0.39 |
| 225 | 0.00216 | 1.08 | 0.000034 | 0.34 |
| 250 | 0.001891 | 0.95 | 0.00003 | 0.30 |
| 275 | 0.001672 | 0.84 | 0.000026 | 0.26 |
| 300 | 0.001491 | 0.75 | 0.000023 | 0.23 |
| 标准值 | 0.2mg/m3 |  | 0.01mg/m3 |  |
| Pi距离 | 80m |  | 80m |  |
| 下风向最大浓度 | 0.00586mg/m3 |  | 0.000045 mg/m3 |  |
| 最大浓度占标率（%） | 2.93 |  | 0.92 |  |
| 评价等级 | 二级 |  | 三级 |  |

根据AERSCREEN 估算模式计算结果显示可知，本项目Pmax=8.98%，根据前述等级划分原则，本项目大气环境预测评价工作等级为二级。本工程正常状态下，项目排放的主要大气污染物的最大落地浓度，均出未出现超标现象。因此，本项目大气污染物经处理达标排放后，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。

#### 7.2.1.5污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018 要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量等。”因此，本项目污染物排放量核算主要包括无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。具体情况见表7.2-7。

表7.2-8  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 妊娠舍 | NH3 | 进行饲料调整，添加益生菌、并喷洒抑臭液、保持猪舍清洁，并针对各车间分别划定100m卫生防护距离 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.2mg/m3 | 1.37t/a |
|  | H2S |  |  | 0.01mg/m3 | 0.010t/a |
| 分娩舍 | NH3 |  |  | 0.2mg/m3 | 0.36t/a |
|  | H2S |  |  | 0.01mg/m3 | 0.006t/a |
| 排放口合计 | NH3 |  |  |  | 1.73t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.016t/a |

#### 7.2.1.6建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表7.2-8。

表7.2-8	建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOX、PM2.5、PM10、 CO、O3）其他污染物（氨气、硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录√ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项 目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AED T□ |  |  |  |  | CALPUF F□ |  |  |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  | 包括二次 PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次 PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 |  |  | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | 𝐶非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加 值 | 叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整 体变化情 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） |  |  | 监测点位数(4) |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  | NOx:（）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（）t/a |  |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 7.2.1.7防护距离

（1）大气环境防护距离

本评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式计算项目运营期恶臭气体无组织排放的大气环境防护距离，通过计算结果显示NH3及H2S均无超标点，不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

①卫生防护距离确定

本项目位于乐山市井研县高凤乡，项目所在地区域地形属于丘陵地形。根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）可知，在复杂地形条件下的住宅区与产生有害因素场所之间的卫生防护距离，应根据环境影响报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护部门共同确定。据查该规范未定义“复杂地形”定义。根据中华人民共和国卫生部在2011-2012 年提出并归口的多个标准均定义了复杂地形定义，如：《农副食品工业卫生防护距离 第 1 部分：屠宰及肉类加工业》（GB1807.1-2012）中定义的复杂地形为：山区、丘陵、沿海等；《石油加工业卫生防护距离》（GB8195-2011）中定义的复杂地形也为：山区、 丘陵、沿海等；《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离 第 1 部分：皮革鞣 制加工业》（GB18082.1-2012）中定义的复杂地形也为：山区、丘陵、沿海等； 《 交 通 运 输 设 备 制 造 业 卫 生 防 护 距 离 第 1 部 分 ： 汽 车 制 造 业 》（GB18075.1-2012）中定义的复杂地形也为：山区、丘陵、沿海等；《非金属 矿物制品业卫生防护距离 第 1 部分：水泥制造业》（GB18068.1-2012）中定义的复杂地形也为：山区、丘陵、沿海等；《基础化学原料制造业卫生防护距 离 第 1 部分：烧碱制造业》（GB18071.1-2012）中定义的复杂地形也为：山区、丘陵、沿海等。故本评价可认为，中华人民共和国卫生部提出并归口的《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中的复杂地形定义也可以定义为山区、丘陵、沿海等，故本项目所在区域为丘陵地形，即复杂地形，本项目的卫生防护距离应根据环境影响报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护部门共同确定。 因此本次评价评价认将按照GB/T3840-1991中的7.6规定确定卫生防护距离。

根据工程分析，项目主要恶臭源为项目产生的各栋厂房。评价采用环评导则推荐的计算卫生防护距离的方法，其计算公式如下：

式中：Cm—— 标准标准浓度限值，mg/m3；

L —— 工业企业所需卫生防护距离，m；

r —— 有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积S（m2）计算，r =（S/）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中表5查取；

Qc—— 工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

表7.2-9  卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 5年平均 风速m/s | 卫生防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.82 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

表7.2-10  卫生防护距离计算结果

| 区域 |  | 污染物 | 排放面积m2 | 排放源强 （g/h） | 评价标准 mg/m3 | 计算结果m | 卫生环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 妊娠舍 | NH3 | 158.44m*42.7m | 156.86 | 0.2 | 27.99 | 50 |
|  |  | H2S |  | 1.14 | 0.01 | 2.54 | 50 |
|  | 分娩舍 | NH3 | 124.74m*36.59m | 41.15 | 0.2 | 6.52 | 50 |
|  |  | H2S |  | 0.64 | 0.01 | 1.72 | 50 |

卫生防护距离是居住区边界与无组织排放源之间的距离，目的是给恶臭提供一段稀释距离，使污染物到达居住区时符合环境质量标准。本项目为生猪养殖项目，恶臭主要污染物为硫化氢和氨，Cm参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，硫化氢：0.01mg/m3，氨：0.2mg/m3，按GB/T3840-91规定，L值为100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。采用趋近法计算L值，按最大QC/Cm计，但当按两种或两种以上的有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据计算本项目各大气污染源卫生防护距离见表7.2-11，因此本项目最终确定的卫生防护距离为妊娠舍及分娩舍外围100m范围为本项目卫生防护距离。

表7.2-11    最终确定的卫生防护距离

| 产污单元 | 卫生防护距离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氨（划定距离） | 硫化氢（划定距离） | 最终距离 |
| 妊娠舍 | 50m | 50m | 100m |
| 分娩舍 | 50m | 50m | 100m |

②防护距离范围用地控制：

A、卫生防护距离范围内敏感点保护措施

根据现场调查，项目拟划定的卫生防护距离范围内分布有1户居民（居民情况见表7.2-12），其为星星亮村3组居民，目前建设单位已与该户居民签订了房屋租赁协议，协议明确，租赁农户在养殖场经营期间，不返回原房屋居住，因此项目运营期间，项目卫生防护距离范围内无居民分布。

表7.2-12    项目卫生防护距离范围内居民分布情况

| 序号 | 户主姓名 | 所在村民小组 | 家庭人数 | 距离圈舍距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张永易 | 星星亮村3组 | 4人 | 38m |

B、为了避免本项目可能产生的影响，在厂区内各车间外修建5～10米的绿化隔离带、种植乔木以阻挡恶臭污染物的扩散，选择的树种有泡桐、龙柏、女贞等。

C、环评要求将卫生防护距离范围内做为控制发展区域，该区域内不得新修建集中式居民区、学校、医院、幼儿园等设施；

D、项目卫生防护距离范围内空地范围内不得引进与本项目环境不相容的企业。

### 7.2.2地表水环境影响预测与分析

本项目污废水全部运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程用于沼气发电，经发电后的沼液全部用于液态有机肥用于耕地施肥，不外排，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018），本项目评价等级为水污染影响型三级 B 评价，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：

a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

b）污水处理设施的环境可行性评价。”

#### 7.2.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施

①正常工况

项目正常工况下（即乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”正常运行），项目设置一集污池（池容500m3，加盖封闭），项目妊娠舍粪污经泵抽至集污池，分娩舍粪污依靠重力抽至集污池，每日由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司运输车辆进行清运至“大沼工程”进行综合利用。

②非正常工况

当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”处于非正常运行时，项目配备建设一台干湿分离机及沼气池（100m3），当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司出现不能正常运行时，项目将集污池内的粪污经干湿分离机进行处理后，废水经沼气池进行厌氧处理后排至暂存池（池容500m3）利用管道将沼液排至田间池（共12个，单个150m3），各田间暂存池管道采用阀门控制，便于用于周边耕地施肥。

（2）措施有效性评价

①正常工况

经工程分析计算，项目养殖废水产生量为30.99m3/d，本项目拟设置的集污池池容为500m3，可存储16d的污水，乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司每日采用5m3的吸粪车进行运输，根据乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司运营模式，由公司负责每日负责清运，因此项目在正常工况下，暂存池规模具有合理性。

②非正常工况

当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”处于非正常运行时且维修期大于16天情况下时即为本项目非正常工况，根据项目建设方案，项目同时配备建设一台干湿分离机+沼气池（100m3）+暂存池（1个500m3厂区暂存池+12个150m3田间暂存池）作为项目应急措施，当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司出现不能正常运行时，项目将集污池内的粪污经干湿分离机进行干湿分离后，废水排至沼气池进行厌氧处理后排入厂区暂存池，再经管道自流至田间暂存池内，项目拟建10个田间暂存池，各田间暂存池管道采用阀门控制，便于用于周边耕地施肥。

A、污水处理效果分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》及设计单位设计可知，本项目废水处理预测结果见表7.2-1 所示。

表7.2-1 废水处理各工段处理效率及预测结果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| 固液 分离机 | 进水 | 2640 | 1348 | 5000 | 261 | 370 | 43.5 |
|  | 去除率 | 30% | 25% | 95% | 10% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 1848 | 1011 | 500 | 235 | 333 | 39 |
| 沼气池 | 去除率 | 60% | 65% | 20% | 10% | 10% | 5% |
|  | 出水 | 739 | 354 | 400 | 212 | 300 | 37 |

当非正常工况下，项目粪污经固液分离、沼气池进行处理后由管道排至沼液暂存池，再经管道排至田间池，然后由农户根据其种植要求在田间池内抽取沼液进行施肥。

B、污水利用措施有效性分析

根据对乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程的调查了解，大沼工程日常检修期为1~3d，当出现设备损坏等极端情况，本次评价将其维修及调试时间等按照3个月（一个季度）计，则本项目3个月内产生的粪污将不能及时运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司，本项目3个月粪污产生量为2729.7m3。

本项目沼液消纳区域农作物种植结构主要以油菜、小麦、水稻、玉米、当季蔬菜为主。根据《四川省 2013-2014 年主要作物科学施肥指导意见》，本项目沼液消纳单位所种植的农作物所需的最低氮肥量为 6kg/亩（萝卜），最高氮肥量为 20kg/亩（玉米），同时根据表7.2-3可知，本项目废水处理后氮的浓度为300mg/L，本项目建成后3个月内，养殖废水及生活污水废水量为2972.7t，则本项目3个月内全氮排放量为891.81kg，按本项目沼液消纳单位所种植的农作物所需的最低氮肥量为6kg/亩计算，需要的土地量为149亩土地，要求一倍轮作面积，则需要消纳的土地应为298亩土地。

建设单位目前已对场地周边流转560亩耕地（见流转协议），足以消纳本项目在“大沼工程”大修状态下的沼液。

#### 7.2.2.2污水处理设施的环境可行性评价

（1）井研县大沼工程服务对象、服务范围

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司建设，接纳县境内茫溪河两岸农村面源以及周边养殖场。本项目在乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程接纳范围内。（本项目已与大沼工程签订合同）

（2）井研县大沼工程处理规模

井研县大沼工程占地42亩，总投资1.01亿元，设计规模为年集中处理畜禽粪污27.4万吨（日处理760吨），其中秸秆0.4万吨，年产沼气576万立方米（日产沼气16000立方米），年沼气发电量1152万度（“余电上网”模式）；年产高品质固态有机复混肥2.5万吨、沼液肥24.9万吨。

（3）井研县大沼工程依托可行性

本项目的总废水量为33.03t/d。井研县大沼工程目前剩余能力为360t/d，因此井研县大沼工程完全有能力接纳本项目产生的废水。井研县大沼工程每日派吸污车抽吸集污池内粪污运往大沼工程，吸污车容量为5t/车，约需7辆。

（4）“大沼工程”事故状态下的环境可行性

根据前述分析，项目拟配套建设固液分离机+沼气池+暂存池（含田间池）作为本项目在“大沼工程”事故状态下的环境可行性，项目已流转土地560亩作为本项目在“大沼工程”事故状态下的消纳土地，同时配套建设500m3的沼液储存池及12座150m3的田间暂存池，因此项目的集污池500m3连同沼液储存池及田间暂存池可暂存项目废水3个月的废水，因此项目在“大沼工程”出现设备大修状态下，项目污水也无外排。

综合以上，本项目依托井研县大沼工程，具有环境可行性。

#### 7.2.2.3建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表见表7.2-13。

表7.2-13	建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□； 饮用水取水口； 涉水的自然保护区□； 重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬 场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□； 涉水的风景名胜区□； 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  |  |  |  |  |  | 水温□；径流□； 水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□； 有毒有害污染物□； 非持久性污染物√； pH值□； 热污染□；富营养化□； 其他□ |  |  |  |  |  |  | 水温□；水位(水深) □；流速□；流量□； 其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级 A□；三级 B√； |  |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现状评价 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□； 在建□； 拟建□； 其他□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□； 既有实测□；现场监测√；入河排放口 数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期√；冰封期□；春 季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测√； 其他□ |  |  |  |
|  | 评价标准区域水资源开发利用状况 | 未开发√； 开发量40%以下□； 开发量 40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季√ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□； 其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | （pH、BOD5、CODCr、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群、总磷、总氮） |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |
|  | 评价范围 | 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | H、BOD5、CODCr、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群、总磷、总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 河流、湖库、河口：I 类□；II 类□；IlI 类√；IV 类□；V 类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况： 达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、 生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占，用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  | 达标区√；不达标区□ |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□； 冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区(流)域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区(流)域水环境质量改善目标√；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求√ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区(流)域水环境质量改善目标要求√ 水文要素影响型建没项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评 价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量 |  |  |  |  | 排放浓度 |  |  |
|  |  | （COD、氨氮、总磷、总氮） |  |  | 外排 |  |  |  |  | 不外排 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度/mg/L |  |
|  |  | () | () |  |  |  | () | () |  |  | () |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：--般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工 程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | 污水处理站出口 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.2.3地下水环境影响分析

#### 7.2.3.1区域水文地质条件

井研县属川中红层地区，岩性单一，地质构造简单。工程区域地面出露为中生界侏罗系中统沙溪庙组（J2s），为绿灰色粉砂岩、细粒岩屑砂岩与紫红色泥岩略等厚互层，与下伏地层呈整合接触，地层厚度为390m。

（1）地质构造

县境区域地质构造属于杨子准地台西部之四川台坳，次一级构造为威远穹隆构造和龙泉山褶皱断裂。出露的主要地层为中生界侏罗系、白垩系和新生界的第四系。侏罗系以砂岩、长石石英砂岩与粘土岩互层出现，白垩系以砖红色砂岩为主，第四系以粘土和砂质粘土为主。全区除少量含水岩层灰岩分布于东部外，余皆属于隔水岩层，地下水主要分布于断裂带、破碎带岩石裂隙之中。

（2）地下水类型

根据区域水文地质普查报告和项目区域水文地质资料，项目场区地下水主要为岩层裂隙水，主要赋存于红层砂泥岩层中，属红层砂泥岩风化带孔隙裂隙水，主要受大气降水补给。分布普遍，埋藏深度小于 60m，水量较小，单孔出水量小于 100m3/d。

（3）地下水补给、径流、排泄及动态特征

总体而言，区内地下水径流受地形条件控制，区域地下水径流方向为由西北向东南向的地表水补充。评价区上层地下水的主要补给来源于降水入渗、灌溉水入渗及河谷砂砾石地下径流入渗等。

其地下水获得雨水补给后一部分赋存并迳流于渗透性相对较强的上部土层中，部分以蒸发形式排泄，少量于低洼处汇成溪流，向下游排泄；另一部分则渗入基岩风化、构造裂隙中赋存。地下水流向总趋势与地形坡向一致。

项目区地下水接受降雨补给后，将由项目区北侧向西北侧径流，呈泄流方式排泄至评价区最低排泄基准面。

#### 7.2.3.2地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，包气带越厚，污染物达到含水层的阻滞力就越强，污染物的稀释机会就越多。同时，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

据本项目特点进行分析，可能造成的地下水污染途径有以下几种：

①集污管出现裂隙等破损，造成污水下渗污染地下水；

②集污池出现裂隙或废水外流造成粪污下渗。

本项目集污池收集的废水主要为粪污，污水水质较简单。本次环境影响评价主要分析项目运营过程中最坏情况下（集污池泄漏）的地下水影响情况。

项目区无不良地质现象，因此，因相关自然等因素导致的废水渗透因素较小。项目废水送至井研县大沼工程经沼气发酵罐处理后沼液用于果树施肥，不外排。同时，项目对猪舍、集污管道、集污池进行防渗措施处理，可有效避免由于废水下渗地下水引起地下水的污染影响，加上有粘土层的阻隔及过滤作用，基本不对地下水产生影响。

#### 7.2.3.3污染源分析及主要评价因子

项目实施后，运行过程中产生的生产废水、生活区污水经场内污水处理设施处理后由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司清运至“大沼”工程用于沼气发电，项目猪舍、隔离区、污水处理设施、粪便临时堆存间、医疗废物暂存间、危险废物暂存间均作为重点 防渗区进行防渗，防渗措施为：防渗混泥土+2mm 厚高密度聚乙烯或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，采取防渗措施后正常情况下不会对地下水产生影响。

事故情况下，企业在长期生产运行中，由于外力作用（地基不均匀沉降或地质营力作用等）或防渗处理不当（防渗层局部老化、破损），污水处理设施防渗层有可能出现破损，存在潜在泄露的风险，污水有可能通过漏洞渗漏，如泄漏不能及时发现和处理，长此下去有可能造成地下水污染，一旦发生地下水污染，对其修复、恢复都是极其困难的。因此，本次评价将项目污水处理设施作为地下水的主要污染源考虑。 本项目的水质预测因子主要为 CODcr 和氨氮。本次评价因子及浓度见表7.2-14。

表 7.2-14 地下水评价因子及源强浓度

| 评价因子 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 源强浓度（mg/L） | 2640 | 261 |

#### 7.2.3.4 地下水水质影响预测与评价

（1）地下水数学模型

本项目位于农村环境，厂区的水文地质条件较为简单，因此可通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

主要考虑防渗层破裂出现孔隙和微裂隙等非正常工况时，污水站废水发生渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常 工况的污染物进行正向推算，分别计算 100 天、1000 天、5 年、10 年、20 年和 30 年后的污染物的超标扩散距离和最大运移距离。 本项目地下水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，则一维连续污染物运移预测方程为：

式中：

x——预测点距污染源强的距离，m

t——为预测时间，d

C——为t时刻x处的污染物浓度，mg/L

C0——为地下水污染源强浓度，mg/L

erfc（）——为余误差函数

u——水流速度，m/d

u = K  I

K——为渗透系数，m/d

I——为水力坡度

DL——为纵向弥散系数(m2/d)

DL = aL×u

aL——为纵向弥散度m

（2）水文地质参数确定

①渗透系数

从区域水文地质来看，本项目区域出露地层岩性为泥石，属于粉土质砂层。 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表 B.1，粉土质砂渗 透系数为 0.5～1.0m/d，本次评价按照保守考虑，取渗透系数为 0.5m/d。

②水力坡度及水流速度

本区域地下水径流方向为由北向南向的地表水补充，结合地下水井的水位调查情况，通过两口水井的水位高差可计算出两口水井之间的水力坡度。计算结果见表7.2-15。

表 7.2-15 水力坡度计算结果

| 监测水井编号 | 两口井地下水水位差（m） | 两口水井间距(m) | 两口水井的水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.5 | 600 | 0.0008 |
| 2# |  |  |  |

由计算公式可知，水流速度=渗透系数×水力坡度=0.5×0.0008=4.2×10-4 m/d。

③弥散度及弥散系数

弥散度是一个和试验规模有关的参数，即弥散度随着试验尺度的增大而增大。D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象，松散沉积物纵向弥散度与研究区尺度关系见下图（数据来源于：Dirk Schulze-Makuch. Longitudinal Dispersivity Data and Implicationsfor Scaling Behavior[J]. Ground water.2005，43（3）：450）。

图 7.2-1 松散沉积物纵向弥散度与研究区尺度关系

根据区域岩土体透水性、地层岩性、颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比， 本次评价粉土质砂质层的纵向弥散度 aL取 50m。 由 计 算 公 式 可 知 ， 纵 向 弥 散 系 数 = 纵 向 弥 散 度 × 水 流 速 度 =50×4.2×10-4=0.02m2/d。

④计算参数取值统计

计算间隔距离为1m，计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强见表7.2-16。

表7.2-16  计算参数统计表

| 渗透参数K（m/d） | 水力坡度I | 水流速度u（m/d） | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.0008 | 4.2×10-4 | 50 | 0.02 |

依据污染源分析和地下水现状监测情况，各污染物的源强和背景浓度取值见表7.2-17。

表7.2-17  地下水评价因子及源强浓度

| 评价因子 | CODMn | 氨氮（以NH4计） |
| --- | --- | --- |
| 源强浓度（mg/L） | 2640 | 261 |
| 评价标准（mg/L） | 3.0 | 0.5 |
| 注：评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准； |  |  |

（3）污染物预测结果分析

非正常工况下，厂房渗漏持续100天、1000天、5年、10年、20年和30年时，计算各污染物的最远超标距离和对应的超标浓度，其计算结果见表7.2-17。

表7.2-17  非正常工况下污染物的最远超标距离和超标浓度

| 项目 |  | 100天 | 1000天 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 最远超标距离（m） | 300 | 1070 | 1450 | 2050 | 2900 | 3550 |
|  | 超标浓度（mg/L） | 3.75 | 3.09 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.05 |
| 氨氮（以NH4+计） | 最远超标距离（m） | 220 | 710 | 1010 | 1610 | 2290 | 3030 |
|  | 超标浓度（mg/L） | 0.302 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |

由计算结果可知，非正常工况下，随着时间的增加，污染物的最远超标扩散距离越来越大。项目运营5年内，各污染物的最远超标扩散距离在1640m范围内，项目运营30年内，各污染物的最远超标扩散距离在4030m范围内。环评要求本项目运行过程中，于项目暂存池下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施（如水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

综上所述，建设项目在非正常情况下废水泄漏将造成污水处理设施地下水环境质量标准出现超标现象。

#### 7.2.3.5 污水处理设施对分散居民饮用水的影响分析

本项目场界外分布有农户水井，正常情况下，项目集污池采取有效的防渗措施的前提下，项目运营期废水不会对周围敏感点地下水环境造成二次污染影响。若建设项目的防渗设施破裂，发生废水泄漏，外泄废水往低洼处漫流，可能会对区域低洼地区产生一定的影响。结合前文非正常工况下污染物的最远超标距离和超标浓度计算结果来看，项目运营30年内，非正常工况下，各污染物的最远超标扩散距离在4030m范围内，将对场界外分散居民饮用井水质造成影响。环评要求本项目运行过程中，于项目下游布设地下水水质监测井，故本项目不会发生长期污染地下水水质的情况，最远污染距离为380m，在本项目对污水处理设施的防渗措施做好的情况下，且定期监测地下水，本项目对周边分散居民饮用水影响能够接受。

### 7.2.4声环境影响分析

#### 7.2.4.1噪声源强分析

养殖场噪声主要来源于猪只生活叫声、猪舍配套水帘风机噪声、猪舍排气扇噪声及水泵噪声。工程主要噪声源强情况见表7.2-18。

    - 表7.2-18   主要噪声源强一览表

| 项目 | 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 1m处噪声级/dB（A） | 防治设施 | 采取措施后的噪声源dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 猪叫 | 全部猪舍 | 昼间及夜间间断 | 70 | 1、满足饮食及饮水，避免突发性噪声； 2、猪舍隔声 | <60 |
|  | 排气扇 | 全部猪舍 | 昼间及夜间连续 | 70 | 选低噪声设备，建筑、围墙及绿化隔声 | <60 |
|  | 水泵 | 污水处理设施 | 昼间连续 | 85 | 位于地下 | <60 |
|  | 风机 | 全部猪舍 | 昼间连续 | 80 | 1、选低噪声设备； 2、风口采用消声装置； 3、加装隔声罩； 4、基础减振 | <70 |

#### 7.2.4.2预测方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐工业模式。

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi— i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T — 预测计算的时间段，s；

ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

#### 7.2.4.3预测评价内容

根据项目周边外环境情况，在项目投入运营后拟建项目厂界以外200m范围内分布有散户，因此，本评价通过对本工程运行期噪声源源强进行类比调查，预测本工程噪声源对厂界外1m和距离项目较近的敏感点中散户的影响程度。

#### 7.2.4.4预测结果及分析

（1）厂界达标预测

根据项目所处的地理位置及平面布置情况，各生产车间与厂界距离详见表7.2-19。

表7.2-19   生产车间距厂界距离 （最近距离）          单位：m

| 名称 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 10 | 22 | 5 | 74 |

本项目评价方法是对厂界噪声进行预测，分析厂界噪声的达标情况，以分析拟建项目对厂界及声环境的影响程度。厂界噪声预测结果见表7.2-20。

    - 表7.2-20 本项目厂界噪声贡献值结果单位：Leq[dB(A)]

| 序号 | 位置 | 时间 | 最大贡献值 | 达标情况 | 评价执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目东侧厂界 | 昼间 | 51.46 | 达标 | GB12348-2008 2类 昼间60dB（A） 夜间50 dB（A） |
|  |  | 夜间 |  | 超标 |  |
| 2 | 本项目南侧厂界 | 昼间 | 44.61 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 达标 |  |
| 3 | 本项目西侧厂界 | 昼间 | 57.48 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 超标 |  |
| 4 | 本项目北侧厂界 | 昼间 | 34.08 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 达标 |  |

注：项目为新建项目，厂界噪声以贡献值作为本项目预测值。

根据表7.2-20可知，项目厂界噪声昼间均达标，但厂界西侧和东侧厂界夜间超标，根据项目平面布置可知，项目车间布置受基本农田制约，车间距离西侧及东侧距离较近，为此本次评价要求在西侧及东侧靠近车间处分别修建2m高的实心围墙，通过实心墙隔声后，厂界外噪声可衰减5~10dB(A)，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》2类标准。

（2）敏感点噪声预测

项目营运期，100m卫生防护距离范围内的住户已与本项目签订了拆迁协议，因此主要预测项目运营时对评价范围内卫生防护距离外的敏感保护目标的影响。敏感保护目标的现状值取临近住户的现状监测值，本项目敏感点噪声预测值见表7.2-21。

    - 表7.2-21 本项目敏感点噪声预测值结果单位：Leq[dB(A)]

| 序号 | 位置 | 时间 | 最大贡献值 | 现状值 | 预测值 | 达标情况 | 评价执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16户红星村4组村民（东北侧，与厂界最近距离66m） | 昼间 | 35.07 | 52.6 | 52.68 | 达标 | GB3096-2008 2类 昼间60dB（A）夜间50 dB（A） |
|  |  | 夜间 |  | 40.9 | 41.91 | 达标 |  |
| 2 | 7户红星村4组村民（东侧，与厂界最近距离182m） | 昼间 | 26.26 | 52.6 | 52.61 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 40.9 | 41.05 | 达标 |  |
| 3 | 3户星星亮村3组村民（南侧，与厂界最近距离144m | 昼间 | 28.29 | 50.8 | 50.82 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 44.3 | 44.41 | 达标 |  |
| 4 | 16户星星亮村3组村民（西侧，与厂界相距104m） | 昼间 | 31.12 | 51.7 | 51.74 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 45.0 | 45.17 | 达标 |  |
| 5 | 7户红星村4组村民（东侧，与厂界最近距离144m） | 昼间 | 28.29 | 53.3 | 53.31 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 |  | 42.0 | 53.61 | 达标 |  |

#### 7.2.4.5预测评价结论

由表7.2-20噪声预测结果可以看出，营运期各场界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。同时企业应加强猪的饲养管理和猪售卖运输过程的管理，避免发生猪受惊吓时，猪叫声扰民现象。

同时，项目场区周边有零星农户，无医院、疗养院、学校等声环境敏感点。根据表7.2-21敏感点噪声预测，本项目运营期噪声敏感点预测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，不会造成噪声扰民。项目建设对区域内的声环境影响不明显，不会改变区域声环境。

可见本工程的设备噪声对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境产生明显影响。因此，本项目噪声影响是可被周围环境接受的。

### 7.2.5固体废物环境影响分析

养殖场固体废物主要为猪粪、污泥、病死猪和母猪分娩物、办公区生活垃圾、少量医疗废物、少量废脱硫剂。

（1）猪粪

项目圈舍采用全漏缝地板，猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙地板下的集污沟，本项目养殖场产生的猪粪连同养殖废水一并进入到暂存池，每日由槽罐车运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程用于发电，根据乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司流程可知，待产生沼气后，进行干湿分离，干粪生产为固态有机肥，猪粪可得到妥善处置。

（2）生活垃圾

营运期间本项目产生生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运，交由临济镇环卫部门处置，对环境影响小。

（3）病死猪和母猪分娩物

本项目营运期产生病死猪约6.48t/a，胎盘约97.2t/a。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），病死猪只尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。淘汰种猪量为900头/a。

项目产生的病死猪及严格按照《乐山市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（乐府办函[2016]24号）处置，交由乐山市无害化处理中心处置。通过以上措施，本项目病死猪固体废物得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号，2010年12月30日发布），固体废物的处置措施妥当，去向明确，不会对环境造成二次污染。

（4）医疗废物

项目设置医务室，会产生以废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等医疗废物，预计产生量约为5.44t/a。不得随意丢弃，场内设置医疗废物存储间，并用专用密闭容器收集后，交由具有医疗废物处理资质的单位处置。采取措施后，医疗废物处置对环境影响较小。

综上，项目产生的固体废物对环境的影响小。

### 7.2.6土壤环境影响预测与评价

#### 7.2.6.1 评价目的

（1）结合国家、地方土壤相关资料和实地调查，掌握拟建项目地区土壤类型及理化特性等，查明土壤环境现状与土壤利用现状；

（2）根据拟建项目工程分析及与土壤污染相关的地表水、地下水、大气等评价结果，分析并识别出可能进入土壤的污染物种类、数量、方式等，预测拟建项目可能对土壤环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的土壤环境变化趋势；

（3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

（5）从土壤环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

#### 7.2.6.2 评价内容与评价重点

（1）评价内容

土壤环境的现状调查、监测与评价，以及建设项目对土壤环境可能造成的直接和间接危害的预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防控措施与对策。

（2）评价重点

结合工程的特点及区域环境特征，确定本次评价工作重点为：建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别、建设项目周边土壤环境现状调查、土壤环境影响预测及评价、土壤环境污染防治措施及建议。

（3）评价工作程序

评价工作分为准备阶段、现状调查与评价阶段、预测分析与评价阶段和结论阶段。

图7.2-2  项目土壤环境影响评价工作程序图

#### 7.2.6.3 土壤环境影响识别及评价等级

本项目为生猪养殖项目，根据项目建设内容及其对土壤可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。

（1）评价等级

根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，分类详见《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录A）。其中I类、II类及III类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

①项目类型

依据附录A，本项目归类为农林牧渔业类，年母猪存栏量3600头，出栏商品小猪61560头（折合成年猪6156头），属Ⅲ类项目。详见下表。

表7.2-22  土壤环境影响评价项目类别

| 项目类别 行业类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程，年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

②项目占地规模

本项目占地面积8.6hm2＞5hm2，5~50hm2，占地规模属于中型。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表：

表7.2-23  污染影响型敏感程度分级

| 敏感 程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 本项目位于乐山市井研县星星亮村，根据现场调查，项目周围基本有耕地及居民区，所在区域土壤环境敏感程度为“敏感”。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

④评价等级

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，归类为农林牧渔业中的年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区类，属Ⅲ类项目。占地规模属中型，土壤环境敏感程度为敏感，综合判定评价等级为“三级”。

（2）土壤环境影响识别

本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。

施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要针对排放的粪污污染物等对土壤产生的影响。

#### 7.2.6.4 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）“表 5 现状调查范围”，根据评价工作等级为三级的污染影响型项目，调查范围为厂界外扩0.05km。

#### 7.2.6.5 土壤环境敏感目标

项目调查评价范围内分布有农户，项目土壤环境敏感目标见表7.2-24。

表7.2-24  项目土壤环境敏感目标

| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 1 | 农户 | 东侧 |
|  | 2 | 耕地 | 项目四周 |

#### 7.2.6.6 土壤环境质量现状

根据环境质量现状监测结果可知，在项目周围设置的监测点位各项监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目筛选值，说明土壤环境质量良好。

#### 7.2.6.7 土壤环境影响识别

本项目属于新建项目，根据工程组成，主要为运营期对土壤的环境影响。

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水事故排放等，本项目主要包含恶臭排放、废水事故排放等使用过程中对土壤产生的影响。

本项目对土壤的影响类型和途径见表7.2-25。

表7.2-25 土壤环境影响评价项目类别

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | / | / |
| 运营期 | / | √ | √ |
| 服务期满后 | / | / | / |

#### 7.2.6.8 土壤预测与评价

（1）垂直入渗

对于厂区内的集污池，在事故情况下，会造成污染物的泄露，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，对集污池和医疗废物暂存间及污水管道均采取重点防渗；在全面落实分区防渗措施的情况下，污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

（2）地面漫流

对于集污池，在事故情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置事故应急池，事故废水排入应急池，然后由乐山乐高乐勤力生物质能源综合利用有限公司派吸污车抽吸，防控事故废水发生地面漫流，进入土壤。严格执行以上防控措施的情况下，污染物的地面漫流对土壤影响较小。

#### 7.2.6.9 土壤环境保护措施与对策

（1）源头控制措施

从粪污收集、运输等全过程控制各种泄露（含跑、冒、滴、漏），同事对可能泄露到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在管道、给排水等方面尽可能地采取泄露控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄露的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄露等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

从大气沉降物、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

- 大气沉降污染途径治理措施及效果

恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。项目厂区内可种植对恶臭有较强吸附降解能力的植物，从而减轻大气沉降对土壤的影响。

- 地面漫流污染途径治理措施

项目设置事故应急池收集事故废水。对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水不外排。

- 垂直入渗污染途径治理措施

项目按重点防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。

重点污染防渗区：在防渗区域内，依次铺设12cm防渗混凝土层，砂石基20~65cm，2mmHDPE土工膜，最下层为场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，切断污染地下水途径。

#### 7.2.6.10小结

本项目选址于乐山市井研县高凤乡星星亮村3、6、9组，区域现状为农村环境，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。

### 7.2.7生态系统影响分析

#### 7.2.7.1 动植物

据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类。项目施工造成部分植被被损坏，对植物生态系统造成了一定程度的损坏。但建设完成后，养殖场内部空地和场界四周通过加强绿化，辅以乔、灌、草等相结合的形式，相对增加了植被生态系统的多样性。随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动物生态系统影响不大。

项目建成运营后，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，对氨和硫化氢有一定的吸收作用，可减轻猪舍臭气对大气环境的影响。

由此分析可知，本项目实施后对当地动植物生态环境影响不大。

#### 7.2.7.2 运输环境影响分析

本项目建成后年出栏量商品小猪61560头，类比同类型企业，一般运输猪只车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m 内。因此项目运输对道路两侧50m范围内的居民有一定影响。因运输车辆处于动态，影响时间较短，1~2min 左右，随着运输车辆的离开，恶臭影响也逐渐消失。

进出运输应全部安排在白天进行，减少车辆鸣笛次数，则对运输道路沿途的居民区影响不大。

#### 7.2.7.3 卫生防疫影响分析

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。因此，建设单位应积极做好卫生防疫工作。

本项目采取以下措施进行卫生防疫：

⑴按照生物安全防疫法规的要求结合地形实行全封闭管理，与外界隔离。

⑵进入厂区的人及车辆均经过大门的消毒池消毒（容积为30m3），并严格控制非生产人员进入生产区。

⑶进入生产区时，要求更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入，有效防止了人畜共患病。

⑷同时购买的猪种取得官方的检疫证和非疫区证明，有效防止碳疽病及其它传染病传播。

⑸项目病死猪及时清运安全处置。

通过采取上述措施，可有效防止疫情。本环评要求若发生疫情，建设单位应立即隔离病猪，猪只停止进出调动，及时诊断治疗病猪及可疑病猪，并同步报告农业局、环保局、卫生防疫站等相关关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

综上所述，项目建成后，通过各种治污措施，做到达标排放。营运期所产生的“三废”只要严格按照本报告提出的治理措施和要求执行，其影响将会减小到最低程度，可以避免扰民现象的发生，对周围敏感点的影响不大。

#### 7.2.7.4 外环境对本工程影响分析

项目所在地为农村地区，未受工业企业“三废”污染，区域环境质量较好，外环境对本工程的影响主要为乡村公路上车辆噪声，本工程选址远离交通主干道，场地周围没有大型噪声源，周边噪声主要是农户的生活噪声及周围乡村公路上的车辆噪声，乡村道路车流量小。总体而言外环境对养殖场内猪只的生活基本没有影响。

- 环境风险分析

本项目属于生猪养殖项目，运营过程中存在危险因素主要为消毒剂的存储，项目猪场消毒需要使用到的消毒液有84消毒液（次氯酸钠）、过氧乙酸、安灭（戊二醛苯扎溴铵）等消毒液。为保证企业正常运行，防范风险事故发生，评价在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，确保项目风险度达到可接受水平。

本次评价以中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关要求为依据，以期通过风险评价，认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

8.1评价工作等级和评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。

表8.1-1 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表8.1-2  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

### 8.1.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

表8.1-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜100 | P2 | P3 | P4 | P4 |

（1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在对应《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：

1≤Q＜10； 10≤Q＜100； Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）识别本项目的危险物质为次氯酸钠。

表 8.1-4  建设项目 Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量Qn | 临界量Qn | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.5t | 10t | 0.05 |
| 2 | 柴油 | / | 0.8t | 2500t | 0.00032 |
| 项目Q值和 |  |  |  |  | 0.05032 |

根据上表分析，Q 值应取 Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）“附录 C”，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，则本项目的环境风险潜势为 I。

### 8.1.2 建设项目环境风险潜势划分

大气环境风险潜势、地表水环境风险潜势、地下水环境风险潜势均为 I 类，则环境风险评价等级为简单分析。

8.2环境敏感目标概况

建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见8.2-1。

表 8.2-1  项目环境风险保护目标

| 环境风险 | 地表水 | 无名溪沟 | 东侧 | 15m | 邻近水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下水 | 星星亮村3组农户分散水井（红星村4组已全部使用红星水库做饮用水源） |  |  |  |

8.3环境风险识别

### 8.3.1 物质危险性识别

本项目次氯酸钠主要位于兽医兽药室，柴油位于柴油发电机室内。危险物质危险特性表8.3-1

表 8.3-1  危险物质危险特性表

| 序号 | 物质名称 | 标识 | 理化性质 | 易燃易爆特性 | 有毒有害特性 | 急救方式 | 火灾爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | NaClO | 微黄色（溶液）或白色粉末 | 不燃 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 | / |

### 8.3.2 生产系统危险性识别

本项目在沼气产生、输送、贮存过程中，设备的弯曲连接、阀门、管线等均有可能导致沼气泄漏。泄漏的气体容易与空气混合形成爆炸性混合气体，当形成的气云浓度高于爆炸下限并且低于爆炸上限时，遇火源将引发火灾、爆炸，对周围人员、建筑物造成危害。详见图8.2-1。

本项目主要生产系统危险性来源于环境保护设施的不正常运营。

（1）集污池

本项目集污池可能发生的事故有：

①运送集污池的管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量的污水外溢，污染地表水和地下水。

②由于井研县大沼工程清运不及时，集污池内的粪污外溢，污染地表水和地下水。

（2）病死猪

项目产生的病死猪由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。

（3）医疗废物

项目产生的医疗废物贮存及转运过程中可能潜在的风险：危险废物残留及衍生的大量病菌、有毒物质是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延以及造成二次污染。

（4）消毒液

当项目使用的消毒液发生泄露，进入土壤中，将会对土壤、地下水、地表水甚至生态环境造成污染，因此，项目生产过程中必须加强管理，加强防渗，避免消毒剂泄露的发生。

（5）柴油

本工程备用柴油发电机燃料为 0#轻柴油，柴油储量0.8t。柴油在运输、储存和使用过程中，如遇到管阀失效、操作不当等，会引发泄漏，并可能引发火灾。柴油发生泄漏可能对地表水体和地下水体造成污染。火灾会造成烟尘污染，还可能造成人员伤亡。

（6）生猪疫情

在项目运营过程中，爆发生猪流行疾病，造成人畜共患疫情。

8.4环境风险分析

### 8.4.1地表水污染风险分析

养殖废水中有机物和微生物含量高，若井研县大沼工程未能及时运送粪污、集污池内粪污溢出或集污池防渗措施不足直接排至地表水，对地表水水质影响较明显。

### 8.4.2地下水污染风险分析

（1）集污池管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地下水。

（2）柴油发电机房油管泄露，且防渗层破坏，导致对地下水污染。

### 8.4.2生猪疫情风险分析

牲畜一旦发生传染病将会大量传染，带来不可估量的经济损失，尤其是禽流感，甚至造成社会恐慌。

参照养猪场有关资料，目前生猪常见流行疾病包括猪瘟、猪流感、猪丹毒、猪肺疫、猪流行性腹泻、猪副伤寒、猪水肿病、猪传染性胃肠炎等，其中猪流感、口蹄疫等属人畜共患疫情，一旦项目宰杀生猪中出现疫情，将可能感染项目区周边、运输线路周边及消费者周边人畜。

常见疫情为猪口蹄疫，猪口蹄疫是由口蹄疫病毒引起，表现为蹄冠、趾间、蹄踵皮肤发生水泡和烂斑，部分猪口腔黏膜和鼻盘也有同样病变。治宜抗病毒、局部消炎。猪口蹄疫一般多发于冬春季节直接和间接接触都能使猪患病，如病猪、泔水、被污染的饲养用具及运输工具等都能传播。临床症状：以蹄部水疱为特征，体温升高，全身症状明显，蹄冠、蹄叉、蹄踵发红、形成水疱和溃烂、有继发感染时，蹄壳可能脱落；病猪跛行，喜卧；病猪鼻盘、口腔、齿龈、舌也可见到水疱和烂斑。

8.5环境风险防范措施及应急要求

### 8.5.1环境风险防范措施

#### 8.5.1.1水环境风险防范措施

（1）落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度，保证设备良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的产生量；

（2）加强设备的运行管理和维修，对污水处理系统的运行，必须严格按规定操作，避免事故性排放；

（3）粪污输送泵发生故障时，应立即关闭所有粪污输送阀门，生产部应及时组织抢修。

（4）项目厂区内应设置有固液分离机+200m3沼气池+500m3暂存池+12个150m3田间池，若井研县大沼工程运行不正常时，将未能处理的污水暂存于事故池内，待井研县大沼工程恢复，禁止外排。

（5）加强院内管网铺设工作，硬化其管道附近地面，切实做好管道及其地面的防渗工作。

#### 8.5.1.2地下水风险防范措施

（1）集污池、柴油储罐、沼气池、储存池、田间池均要求进行重点防渗，池壁和池底部采用防渗等级不低于 10-10cm/s 的防渗材料，防渗等效黏土层要求≥6m。

（2）本环评要求柴油发电机房进行重点防渗，池壁和池底部采用防渗等级不低于 10-10cm/s 的防渗材料，防渗等效黏土层要求≥6m。定期检查防渗面层，是否破损，如有破碎，需要及时进行修补。

（3）危废暂存间及无害化暂存间要求进行重点防渗，医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后委托有资质的单位进行处理。

#### 8.5.1.3 生猪疫情

在猪场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭种猪疾病，特别是传染病、代谢病，使种猪更好地发挥生产性能，延长使用年限，提高养猪的经济效益。

（1）日常的预防措施

①把好大门入口关。猪场场区和生产区应设围墙或挖防疫沟，场区、生产区、猪舍门口设置脚踏消毒池和紫外线灯，生产区设更衣室。内部车辆出入须经消毒池，通过喷雾消毒后才能通行。大门口应设标识“防疫重地，谢绝参观”，设专人把手，严禁外来车辆和人员入场，进入生产区时必须洗手消毒并经紫外线消毒通道（有消毒水池和紫外线光）方可进入。

②防止交叉感染。各舍饲养员禁止窜场窜岗，以防止交叉感染。场区环境应该保持干净清洁，随时射杀进入场区的野鸟，严防其粪便污染饲料和运动场；坚持定期的全场消毒和带猪消毒，发病期间要天天消毒；做好消毒灭鼠灭蚊蝇工作。病死猪必须做无害化处理，不得任其污染环境，造成人为疾病发生。

③科学疾病防治。兽医对病死猪要勤于解剖，病料应进行实验室检验，依据药敏结果用药防治。初期投药后兽医应仍进行跟踪治疗，直到病愈为止。兽医根据药敏试验，临床用药情况，发病日龄和季节结合生产实践，获得本场的用药程序。在选药时，避免使用假冒伪劣兽药而造成治疗和免疫失败，造成严重经济损失。

④做好基础免疫工作。为了预防传染病的发生，种猪场必须制定合理的免疫程序以保护猪群健康。种猪免疫应避开产蛋高峰期，雏猪免疫应考虑母源抗体的存在。使用油乳剂灭活苗时要预温，否则注射到皮下的疫苗形成疫苗团而不易吸收；夏季要保证充足饮水，选择凉爽时进行免疫。

（2）发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一只病猪痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法。

④猪场对病猪应最大限度进行及时的综合医治，对可能的死亡应提前最好准备。若发生病死，病死猪尸体要严格按照《畜禽养殖污染防治管理办法》和《重大动物疫情应急条例》进行处置。出现病死猪时主要应对方法有：及时处置病死猪尸体，严禁随意丢弃，严谨出售或作为饲料再利用；及时通知无害化处理公司将病死猪拉走。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。

（3）疫卫生预防措施

建立严格的卫生防疫制度是工厂化养殖场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保养殖场安全生产。采取的措施有：

设计中考虑养殖场布局合理，采取分离的布置方法，按牲畜的不同饲养阶段设置畜舍，并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

建立正常的卫生防疫制度，按计划对畜舍进行清扫、消毒按计划对牲畜实施免疫程序，建立免疫档案。

健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死牲畜必须投入尸体处理坑，严格消毒现场。不得乱扔污染环境。

牲畜饲养采用全进全出制度，为各阶段畜舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

（4）疫情控制方案

根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下。

发生一类疫病时，应当及时报告当地政府畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请湖源乡人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。镇政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的牲畜进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由当地人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，当地政府等管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由当地政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。一些常见疫病防治可以采用如下办法。

猪瘟：猪瘟又叫烂肠瘟，是由猪瘟病毒引起的一种急性、热性、败血性传染病，不同品种、性别、年龄的猪均可感染该病。在该病的常发季节，要对种母猪于配种前或配种后免疫一次；仔猪于20～25日龄首免，50～60日龄二免。在非疫季节，应对种母猪于配种前或后免疫一次；种公猪于春秋两季各免疫一次；仔猪断奶后免疫一次。另外，可以对仔猪进行超前免疫（出生后肌肉注射1头份，1小时后再喂初乳）。

猪传染性胃炎：该病是由猪传染性胃肠炎病毒引起的以2周龄内仔猪呕吐、水样腹泻、脱水为特征的接触性传染病，10日龄以下病猪死亡率达50～100%。可对怀孕母猪注射传染性胃肠炎弱病毒，使仔猪通过母乳获得被动免疫。

猪流行性感冒：该病是由猪流行性感冒病毒引起的一种急性、高度接触性传染病，发病猪不分品种、性别和年龄，多发生于春季，往往突然发病，迅速传播整个猪群。本病目前尚无有效的疫苗。预防本病应加强猪舍的消毒工作，保持猪舍清洁干燥。

仔猪副伤寒：该病是由沙门氏菌引起的一种传染病，多发生于2～4月龄的仔猪，1个月以下和6个月以上的猪很少发生。在非疫区仔猪断奶后接种副伤寒弱毒冻干苗，疫区要对20～30日龄的仔猪用副伤寒甲醛苗首免，间隔5～8天再免疫一次。

仔猪大肠杆菌病毒引起，包括仔猪黄痢油剂苗（以1～3日龄仔猪多见）、仔猪白痢（以10～30日龄仔猪多发）、仔猪水肿病（多发生于断奶前后体质健壮的仔猪）。仔猪黄痢的免疫是对怀孕母猪于产前40天肌肉注射2毫升仔猪黄痢油剂苗；仔猪白痢的免疫方法是让怀孕母猪于产前40天口服遗传工程活菌苗，产前15天进行加强免疫；仔猪水肿病的免疫方法是对妊娠母猪注射采用本猪场病猪分离的致病菌株制备的灭活苗。

猪喘气病：该病又称猪霉形体肺炎，是由肺炎霉形体（支原体）引起的一种慢性呼吸道传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要影响猪的生长速度。可对15日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

猪肺疫：该病是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性、败血性传染病，各种年龄的猪均易感染，但以仔猪和架子猪发病率较高。仔猪断奶时肌肉注射猪肺疫弱毒苗。

#### 8.5.1.4环境风险防范措施投资

项目环境风险控制措施及投资见表8.5-1。

表8.5-1	项目环境风险控制措施及投资

| 项目 | 风险防范措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粪便及时交由井研县大沼工程，集污池加盖；病死猪及时交由乐山无害化处理中心处理，避免病菌滋生和传播。 | 计入工程投资 |
| 废水 | 废水事故应急系统：配套建设固液分离机+200m3沼气池+500m3暂存池+12个田间暂存池； | 纳入水污染防治措施 |
| 地下水 | 按要求进行防渗 | 纳入地下水保护措施投资 |
| 动物疫情 | ①建立严格的卫生防疫制度 ②组成防疫小组 | 8.0 |
| 合计 |  | 8.0 |

### 8.5.2应急要求

（1）火灾爆炸

在柴油贮存及运输使用过程中，如发生火灾、爆炸应采取以下措施：

①报警：迅速向当地119 消防、政府报警并申请紧急救援。由消防、医疗、工程技术人员及厂领导共同组成事故应急救援领导小组统一指挥事故现场的火灾扑救，并根据火势和风向划定安全距离组织周围公众的疏散撤退，及受伤人员的救助。

②隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，建立不小于500m 的警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

③事故应急救援领导小组应立即查明原因，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。

（2）应急撤离

根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点：

①警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

②除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

③应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；

④不要在低洼处滞留；

⑤要查清是否有人留在污染区与着火区；

⑥为使疏散工作顺利进行，每个工段应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志；

⑦厂外区域应根据事故发生情况及当时风向、风速，由指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离，并做好疏散、道路管制工作。

（3）应急设施、设备与器材

①配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施；

②配备一定的防毒面具；

③应规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障。

8.6分析结论

本项目风险潜势为Ⅰ，环境分析可接受，通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。

因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

8.7环境风险评价自查

本项目环境风险评价自查表如表8.7-1。

表8.7-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量 | 0.8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05032kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数200 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 10000人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3√ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3√ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感 |  |  |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  |  | D1□ |  |  |  | D2√ |  |  |  |  |  | D3□ |
| 物质及工艺系危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞10□ |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  | M2□ |  |  |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  | P2□ |  |  |  |  |  | P3√ |  |  |  |  |  | P4□ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3√ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3√ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+ |  | IV |  |  |  | III |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | I√ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露√ |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  |  |  |  | 经验估值法 |  |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB |  |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，达到时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界达到时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，达到时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点防范措施 |  | 环境风险管理制度、应急预案、与井研县、乐山市的联动预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 风险可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 总量控制

本评价在工程分析的基础上，计算出本项目的废水、废气、固体废物年污染物排放总量，提供给环保管理部门，作为制定该公司总量控制指标时的参考。

9.1总量控制因子确定

根据拟建项目排污特征，对本项目污染物排放总量控制分为两类：

（1）国家要求进行总量控制的污染物，提出污染物总量控制建议指标；

（2）对于未列入国家污染物总量控制的特征污染物，提出污染物排放总量考核要求，由当地环境保护部门对企业废水、废气污染物排放总量进行考核。

9.2污染物总量控制指标

根据国家制定的总量控制指标，同时结合本项目的污染物排放特点，特制定以下总量控制指标及特征污染物排放考核指标。

### 9.2.1水污染物总量控制

本项目粪污全部交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程处理，进行处理后用于发电，待沼气发电后进行固液分离，沼液用于农田施肥，粪便用于生产有机废，均不外排，不设置水污染总量控制。

### 9.2.2废气污染物总量控制

本项目产生的废气无SO2、NOX，因此不需要申请大气污染物总量控制指标。

### 9.2.3固体废物总量控制

项目建成后固体废物均去向明确，无总量控制指标。

- 环境保护措施分析

本项目根据工程排污特点以及外环境的要求，项目采取的环境保护措施主要有：废水治理、废气治理、设备噪声控制、固体废物处置、地下水防护等，其环保投资总额为471.2万元人民币。

## 10.1 施工期环境保护措施

### 10.1.1 声环境污染防治措施

本项目在施工期噪声污染防治措施如下：

（1）选用符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。

（2）夜间（22：00～6：00）禁止高噪声机械施工作业，必须连续施工作业的工艺，建设单位和施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（3）项目区域内的现有道路将在项目施工期用于运输施工物资，应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经路段附近有学校等敏感目标的路段，应减速慢行、禁止鸣笛。材料运输道路尽量避免穿越市中心繁华地段和交通拥堵地段，将施工噪声影响降到最低限度。

（4）监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。

采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小施工噪声对区域环境和周围敏感目标的影响，因此本项目采取的施工期噪声污染防治措施技术经济可行。

### 10.1.2 水环境污染防治措施

（1）管理措施

开展施工场所的环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；施工时，应制定合理的施工程序，高效组织施工作业，加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体。施工材料如油料等集中放置在空置的建筑中。通过科学合理、高效严格的施工管理，有助于减少建设施工期对地表水体的影响。

（2）施工期废水处理措施

①在施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。

②施工区内的雨水需经过沉淀池收集处理后方可排入城市雨水管网中。

③施工人员产生的生活污水，采取节水式移动卫生厕所，由专人对卫生厕所进行清扫管理。

通过以上措施，有效地限制施工期产生的悬浮污染物和油类污染物等，并通过加强管理和调度，可以有效地防止本项目施工期对地表水的影响，因此本环评提出的施工期水环境污染防治措施技术经济可行，能避免对洗银河及关帝庙河水体的污染。

### 10.1.3 大气环境污染防治措施

本项目施工期大气污染防治措施如下：

（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

（2）洗车平台、排水、泥浆沉淀设施的设置。施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

（3）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过

（4）天气预报4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。

### 10.1.4 固体废弃物污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，建议施工期在施工营地对生活垃圾进行分类清理，并交由环卫部门定期送往城市垃圾处理场进行处置。对垃圾堆放点应加强维护管理，避免垃圾的随意堆放造成四处散落，同时应定期喷洒杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌滋生。

本项目施工人员产生的生活垃圾由简阳市环卫部门收集处理，日产日清。

项目产生的建筑垃圾及时运往简阳市指定的建渣场进行处理，废钢材等可回收废料外售给当地的废品收集站。

通过以上措施，本项目施工期产生的固体废弃物均得到了妥善处理，不会污染当地环境，因此本环评提出的固体废物防治措施技术经济可行。

10.2 废水治理措施

根据工程分析，本项目运营过程中废水分为生活污水、养殖废水。

### 10.2.1 生活污水处理措施

本项目的生活污水经化粪池（池容100m3）处理后连同养殖废水一并运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程进行综合利用，其中食堂废水先经过2m3的隔油池进行隔油处理后再进入到化粪池。

### 10.2.2 生产废水

（1）正常工况

项目正常工况下（即乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”正常运行），项目设置一集污池（池容500m3，加盖封闭），项目妊娠舍粪污经泵抽至集污池，分娩舍粪污依靠重力抽至集污池，每日由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司运输车辆进行清运至“大沼工程”进行综合利用。

（2）非正常工况

当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”处于非正常运行时且维修期大于16天情况下时即为本项目非正常工况，根据项目建设方案，项目同时配备建设一台干湿分离机+沼气池（100m3）+暂存池（1个厂区暂存池+12个150m3田间暂存池）作为项目应急措施，当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司出现不能正常运行时，项目将集污池内的粪污经干湿分离机进行干湿分离后，废水排至沼气池进行厌氧处理后排入厂区暂存池，再经管道自流至田间暂存池内，项目拟建12个田间暂存池，各田间暂存池管道采用阀门控制，便于用于周边耕地施肥。

### 10.2.3废水治理可行性

根据工程分析，正常工况下，本项目的养殖废水和生活全部正常工况下全部交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼工程”处理，不外排，非正常工况下，项目粪污经配套建设一台干湿分离机+沼气池（100m3）+暂存池（1个厂区暂存池+12个150m3田间暂存池）作为项目应急措施，当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司出现不能正常运行时，项目将集污池内的粪污经干湿分离机进行干湿分离后，废水排至沼气池进行厌氧处理后排入厂区暂存池，再经管道自流至田间暂存池内，项目拟建12个田间暂存池，各田间暂存池管道采用阀门控制，便于用于周边耕地施肥。

#### 10.2.3.1污水处理设施规模可行性

（1）正常工况下污水设施规模可行性

项目养殖废水产生量为30.99m3/d，本项目拟设置的集污池池容为500m3，可存储16d的污水，乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司每日采用5m3的吸粪车进行运输，根据乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司运营模式，由公司负责每日负责清运，因此项目在正常工况下，暂存池规模具有合理性

（2）非正常工况下污水设施规模可行性

当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”处于非正常运行时且维修期大于16天情况下时即为本项目非正常工况，根据项目建设方案，项目同时配备建设一台干湿分离机+沼气池（100m3）+暂存池（1个厂区暂存池+12个150m3田间暂存池）作为项目应急措施，当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司出现不能正常运行时，项目将集污池内的粪污经干湿分离机进行干湿分离后，废水排至沼气池进行厌氧处理后排入厂区暂存池，再经管道自流至田间暂存池内，项目拟建12个田间暂存池，各田间暂存池管道采用阀门控制，便于用于周边耕地施肥。

根据对乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程的调查了解，大沼工程日常检修期为1~3d，当出现设备损坏等极端情况，本次评价将其维修及调试时间等按照3个月（一个季度）计，则本项目3个月内产生的粪污将不能及时运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司，本项目3个月粪污产生量为2729.7m3。

根据前述分析，项目拟配套建设固液分离机+沼气池+暂存池（含田间池）作为本项目在“大沼工程”事故状态下的环境可行性，项目已流转土地560亩作为本项目在“大沼工程”事故状态下的消纳土地，同时配套建设500m3的沼液储存池及12座150m3的田间暂存池，因此项目建设的集污池500m3连同沼液储存池及田间暂存池可暂存项目废水3个月的废水，因此项目在“大沼工程”出现设备大修状态下，项目污水也无外排，故项目配套建设的固液分离机、沼气池、暂存池、田间池规模合理。

#### 10.2.3.2“大沼工程”简介

（1）井研县大沼工程基本情况

乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程（下称井研县“大沼”项目），项目于2018年开始动工建设，于2019年建成并投产，项目日处理畜禽粪污761.11t/d（年处理27.40万t），秸秆10t/d（年处理0.36万t），日产沼气16000m³（576万m³/a），日发电量3.2万kWh，产生的沼渣经堆肥后配制成有机肥出厂销售，年产、固体有机肥2.5万t。年产沼液肥24.95万t。项目年上网电量（扣除自用电部分）约966.50万kWh；沼渣堆制成品有机肥约2.5万吨/年。

“大沼工程”主要内容如下：

原料准备：集料池1座96m3；格栅渠7.5m；预处理池1座400m3；旋流除砂池1座（φ1.8m）；进料池1座400m³；东门卫室及磅房建筑面积48㎡；西门卫室建筑面积31.7㎡；进料泵房1间建筑面积42㎡；秸秆青储槽3间共1350m³；青储槽顶盖建筑面积380㎡；车辆消毒区建筑面积125㎡。

沼气生产系统：4000m³中温厌氧发酵罐4套；顶搅拌机（DJ6300）4套；-300～4000pa正负压保护装置（ZQYA-30-400）4套；工艺管道及阀门（DN125～DN350）1套；钢制操作平台及斜梯1 套；管架1套长度为104m。

沼气提纯、利用系统设备工程：沼气发电机组（800kw/台）2台，（含发电机余热回收系统1套），热水循环泵4台，沼气输配管道及阀门1套，变送电系统设备1套。沼气提纯装置（膜分离工艺）1套（含CNG压缩机及加压柱）天然气流量计（LWQ-100）1台，天然气成分检测仪1套，凝水器3个。

沼液存储利用系统：沼渣液暂存池1座530m³;站内沼液储存池1座8200m³；沼液储存池顶盖2900㎡；浓污水池、清水池700m³；液态有机肥包装车间600㎡，站内提灌泵房96㎡，固液分离棚145㎡。

沼液储存利用工程：固液分离机（LW530×1800）3套；提升泵（WQG30-10）3台；桨式搅拌机（JBJ-3000）1台；液肥加工设备1套；站内工艺管道及阀门1套。

沼渣制肥系统：建设面积2400㎡。内设固态肥加工设备1套。

（2）“大沼工程”服务对象及服务范围

根据“大沼工程”环境影响评价报告表可知，“大沼工程”主要针对井研县县境内120家规模化养殖产生的粪污进行处理（包含规划及已建），禽畜粪污来自茫溪河流域各大小型养殖场，合计存栏生猪10万头，蛋鸡及肉鸡22.5万只、羊6750只、肉牛1000头，可收集粪污761.11t/d。

（3）处理规模

井研县大沼工程占地42亩，总投资1.01亿元，设计规模为年集中处理畜禽粪污27.4万吨（日处理760吨），其中秸秆0.4万吨，年产沼气576万立方米（日产沼气16000立方米），年沼气发电量1152万度（“余电上网”模式）；年产高品质固态有机复混肥2.5万吨、沼液肥24.9万吨。

（4）处理工艺

工艺见图10.2-1。

图10.2-1 大沼工程工艺流程和产污环节图

（5）粪污最终去向

①粪便

经发酵后的沼液全部进行干湿分离，干粪全部用于生产有机肥，并进行外售。

②沼液

本项目发酵工艺采用的是中温厌氧发酵，根据“大沼工程”产生的沼液约为712.8t/d，沼液经固液分离后，沼液进入厂区内的沼液暂存池内暂存，最终用作农肥，目前该厂区内已建有一座8200m3的沼液暂存池，可暂存约12天的沼液产生量，大沼工程产生的沼液由项目所在地的“万亩柑橘园”和井研县正打造的“百里产业大环线”进行消纳，施肥面积5.9万亩（其中柑橘林4.3万亩，水稻、油菜、玉米、蔬菜等耕地1.6万亩），其消纳可行性已在《“大沼工程”环境影响报告表》进行可行性论证。

#### 10.2.3.3“大沼工程”依托可行性

（1）服务范围及服务对象

本项目位于“大沼工程”服务范围，项目为生猪养殖，其属于“大沼工程”服务对象。

（2）处理规模可行性

本项目废水产生量共计45.49t/d（含粪便11.2t/a），根据调查，“大沼工程”处理规模为760t/d，目前实际处理规模仅为400t/d，剩余处理能力为360t/d，因此大沼工程仍有处理能力消纳本项目粪污。

（3）粪污运输可行性

根据调查，“大沼工程”配备有专用运输车辆，运输车辆均为密闭吸粪车，见图10.2-2，单车运输能力为5t，本项目粪污产生量为45.49，每日仅需10车次即可运输完毕，运输量较小，且运输车辆均为封闭运输车辆，运输途中几乎无恶臭外溢。

图10.2-2   吸污车图片

综上，项目属于乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程服务范围内，且属于其服务对象，“大沼工程”目前具有处理能力处理本项目产生的粪污，因此项目粪污依托“大沼工程”处理可行。目前建设单位已与乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司签订了粪污综合利用协议。

#### 10.2.3.4“大沼工程”非正常工况下粪污治理措施

当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”处于非正常运行时且维修期大于16天情况下时即为本项目非正常工况，根据项目建设方案，项目同时配备建设一台干湿分离机+沼气池（100m3）+暂存池（1个厂区暂存池+12个150m3田间暂存池）作为项目应急措施，当乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司出现不能正常运行时，项目将集污池内的粪污经干湿分离机进行干湿分离后，废水排至沼气池进行厌氧处理后排入厂区暂存池，再经管道自流至田间暂存池内，项目拟建12个田间暂存池，各田间暂存池管道采用阀门控制，便于用于周边耕地施肥。

（1）污水处理设施效果

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》及设计单位设计可知，本项目废水处理预测结果见表10.2-1 所示。

表10.2-1 废水处理各工段处理效率及预测结果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| 固液分离机 | 进水 | 2640 | 1348 | 5000 | 261 | 370 | 43.5 |
|  | 去除率 | 30% | 25% | 95% | 10% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 1848 | 1011 | 500 | 235 | 333 | 39 |
| 沼气池 | 去除率 | 60% | 65% | 20% | 10% | 10% | 5% |
|  | 出水 | 739 | 354 | 400 | 212 | 300 | 37 |

当非正常工况下，项目粪污经固液分离、沼气池进行处理后由管道排至沼液暂存池，再经管道排至田间池，然后由农户根据其种植要求在田间池内抽取沼液进行施肥。

（2）施肥可行性

根据对乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司井研县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目规模化大型沼气工程的调查了解，大沼工程日常检修期为1~3d，当出现设备损坏等极端情况，本次评价将其维修及调试时间等按照3个月（一个季度）计，则本项目3个月内产生的粪污将不能及时运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司，本项目3个月粪污产生量为2729.7m3。

本项目沼液消纳区域农作物种植结构主要以油菜、小麦、水稻、玉米、当季蔬菜为主。根据《四川省 2013-2014 年主要作物科学施肥指导意见》（表10.2-2），本项目沼液消纳单位所种植的农作物所需的最低氮肥量为 6kg/亩（萝卜），最高氮肥量为 20kg/亩（玉米），同时根据表7.2-3可知，本项目废水处理后氮的浓度为300mg/L，本项目建成后3个月内，养殖废水及生活污水废水量为2972.7t，则本项目3个月内全氮排放量为891.81kg，按本项目沼液消纳单位所种植的农作物所需的最低氮肥量为6kg/亩计算，需要的土地量为149亩土地，要求一倍轮作面积，则需要消纳的土地应为298亩土地。

建设单位目前已对场地周边流转560亩耕地（见流转协议），足以消纳本项目在“大沼工程”大修状态下的沼液。

表10.2-2 四川省2013-2014年主要作物科学施肥指导意见

| 产量 产量 作物 | 高产量 | 一般产量 | 低产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 9-12kg/亩 | 8-11kg/亩 | — |
| 玉米 | 16-20kg/亩 | 14-16kg/亩 | 10-14kg/亩 |
| 水稻 | 11-13kg/亩 | 9-11kg/亩 | 7-9kg/亩 |
| 油菜 | 12-14kg/亩 | 10-12kg/亩 | 9-10kg/亩 |
| 青菜（叶用芥菜） | 16-18 kg/亩 | 14-16 kg/亩 | 12-14 kg/亩 |
| 萝卜 | 10-12 kg/亩 | 8-10 kg/亩 | 6-8 kg/亩 |
| 辣椒 | 15-17 kg/亩 | 13-15 kg/亩 | 11-13 kg/亩 |

表10.2-3 四川省2013-2014年主要作物科学施肥指导意见

| 沼液消纳面积 | 春季种植植物 | 夏季种植植物 | 秋季种植植物 | 冬季种植植物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 560亩 | 油菜、小麦、玉米、当季蔬菜 | 油菜、小麦、玉米、当季蔬菜 | 水稻、当季蔬菜 | 小麦、当季蔬菜 |

（3）沼液综合利用措施可行性分析

①沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼 液，不仅含有作物所需求丰富的 N、P、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

②消纳区土壤类型及作物种植情况

目前本项目沼液消纳区农作物以油菜、小麦、水稻、玉米、当季蔬菜为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

根据当地的种植规律及施肥规律，油菜、小麦、水稻、玉米基本为施基肥一次，追肥一次，当季蔬菜可能会施多次肥。结合当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年四次基肥，四次追肥（每季一次），沼液储存于本项目的集污池、沼气池、沼液暂存池、田间暂存池（总体积共2900m3，至多可储存项目3个月的废水量），周围农户根据需求自行在项目建设的田间池内取用沼液进行施肥。

环评要求在乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司处于设备大修期间，对沼液施肥区域定期进行观测，且在施肥区域均设置地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

综上，项目废水治理及综合利用措施可行

#### 10.2.3.5粪污运输过程的管理要求

本项目的沼液由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司专用车辆进行运输，运输过程中的管理要求：

（1）粪污运输必须使用封闭的罐车运输，用泵将沼液打入罐车后，将粪污封闭好后进行运输，运输过程中基本无恶臭产生。

（2）粪污运输过程应加强管理，建设单位、乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司均应建立粪污输送管理台帐（由农业和林业局定期检查监督），保证本项目产生的粪污均合理有效地充分综合利用，严禁乱排乱弃现场的产生。

（3）合理安排粪污运输时间，减少对沿路敏感点的影响。

（4）本项目废水严禁向地表水排放，故环保监管部门及建设单位应定期对项目北侧的东河进行监测，避免此情况发生。

综上，项目废水治理及综合利用措施可行。

10.3 废气治理措施分析

项目废气主要来自于养殖过程中产生的恶臭，暂存池产生的恶臭、生活油烟等。

### 10.3.1恶臭治理措施

本项目臭气污染源主要有猪舍、粪污暂存池。

猪舍恶臭气体属于无组织面源排放，主要由氨（NH3）和硫化氢（H2S）等物质组成。单靠某一种除臭技术很难取得良好治理效果，只有采取综合除臭措施，必须从源头断绝臭气的产生、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效防治和减轻其危害，保证人畜健康。恶臭防治措施如下：

（1）科学设计日粮，促进猪只消化能力猪采食以后，食物在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此合理设计猪食物的种类和结构，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少了肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生。

本项目猪舍以饲料、五谷杂粮为主食，不添加其他化学猪饲料，食物中纤维素较高，有利于育肥猪的营养吸收。且本项目拟在饲料中添加 EM 制剂等措施； 畜牧业 2001 年第 2 期发布的《规模化养猪场中的恶臭及其控制措施》（黄雪泉、 黄锦华）可知，EM 制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡､防治猪只下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护 监测中心对 EM 除臭效果进行测试的结果表明使用 EM 一个月后，恶臭浓度下降 了 97.7%。同时为了验证本项目的饲料结构（五谷杂粮+EM 制剂）可以减少恶臭的产生，本项目对成都市百欧森农牧发展有限公司的恶臭源进行监测，通过监 测可知，成都市百欧森农牧发展有限公司经过改变饲料结构后，NH3产生量减少 了 74%，H2S 产生量减少了 98%。 EM 是日本硫球大学比嘉照夫教授发明的微生物技术，取自“Effective Microorganisms”（有效微生物）的缩写。它是将包括好氧菌及厌氧菌在内的多种有益微生物通过独特的发酵技术有机地整合在一起，其中各微生物在增殖过程中 互生共长，形成一个功能强大的整体，发挥“有益分解”、“抗氧化”等多方面的作 用。EM 制剂经中国农业大学、中科院南京土壤所、江苏省农业科学院等多家单 位在全国 20 多个省市和地区试验，证明其性质稳定、功能广泛、在种植、养殖、环境净化等方面都有着显著的作用。在养殖方面，中国农业大学经过对上百万只 鸡、上万头猪与牛以及其它动物进行 EM 产品的养殖实验，充分证明 EM 产品在促进生长、防病抗病、提高成活率、除臭杀菌去病毒、改善品质、生产无公害产品等方面有明显的作用。 EM 是由光合细菌、乳酸菌、和放线菌群等 10 个种类 80 多种微生物结成的 有效微生物活菌群。EM 进入动物消化道内仍可大量生长繁殖，在动物肠道内形成一个动物营养生产厂，不但可以为宿主动物生长提供大量的营养物质，还保持着动物肠道内的生态平衡，提高动物的免疫力，减少氨气的产生和排量，消除动物粪便的臭味。

（2）及时清理粪污

项目妊娠舍内的粪污每日抽至集污池内，不在妊娠舍地板底下的收集池内长时间存放。

（3）暂存设施进行加盖封闭

拟建的集污池、备用的沼气池、暂存池、田间池均全部进行加盖封闭，其中集污池采取日产日清。

（4）强化猪舍消毒措施

消毒间均设置紫外线灯照射消毒。主入口车行道设置消毒池，每周更换两次消毒液；猪舍每周使用84消毒液喷雾带猪消毒1次；出栏后猪舍彻底清扫并冲洗 后，使用过氧乙酸、戊二醛苯扎溴铵溶液等消毒液喷洒消毒，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用消毒溶液喷洒地面。

（5）合理绿化

在项目场区内部及周围进行绿化和种植防护林，特别是加强场区周边面绿化高度和密度，强化绿化林对恶臭的阻隔效果，阻挡猪舍臭气向北面扩散；场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、夹竹桃、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

种植绿色植物可通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。同时对于规模化猪场所产生的粪尿及其它废弃 物在发酵过程中产生的H2S、NH3等有毒有害气体采用生物除臭方法和除臭剂 （MPC）等，可降低猪场这些有害气体挥发量，净化空气。绿化植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。此外，场内还应尽可能多种花草、果树。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。

（6）投放吸附剂及喷洒除臭剂

本项目会定时向猪舍内投放吸附剂（如沸石、膨润土以及秸秆等含纤维素和木质素较多的材料），以减少恶臭的散发，并且每天多次喷洒除臭剂，以减少恶臭的产生，且使用高锰酸钾等氧化剂及一些杀菌剂，可杀死厌氧发酵的细菌，达到除臭目的。

（7）及时消杀蚊蝇

采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

（8）防护距离设置

①大气环境防护距离

本评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式计算项目运营期恶臭气体无组织排放的大气环境防护距离，通过计算结果显示NH3及H2S均无超标点，不需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

根据前述分析，本项目最终确定的卫生防护距离为生产车间3#车间妊娠舍、分娩舍外围100m范围为本项目卫生防护距离。根据调查，拟划定的卫生防护距离范围内共有1户农户（住户情况见表10.3-1），目前建设单位已与该农户签订了房屋租赁协议，协议明确了该农户在养殖场生产经营期间均不得返回原房屋继续居住，由建设单位出资，原农户自行解决住房问题，评价要求：在项目建成运营前，建设单位应合理处理好卫生防护距离100m范围内的农户的房屋租赁工作。同时，建设单位应切实做好环境管理、加强与周边农户的沟通，尽可能减少恶臭气体对周边农户的影响。

表10.3-1    项目卫生防护距离范围内居民分布情况

| 序号 | 户主姓名 | 经纬度 | 所在村民小组 | 距离圈舍距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张永易 | 104°12′48.15″，29°38′51.87″ | 星星亮村3组 | 38m |

综上所述，采取上述恶臭防治措施，可有效控制猪舍恶臭对环境的影响，污染防治措施技术、经济可行。

### 10.3.2 食堂油烟

本环评要求按照国家关于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求，安装油烟去除效率与其规模相匹配的油烟净化装置和专门的油烟排气筒，确保其排放烟气中油烟浓度值达到标准限值（≤2.0mg/m3）的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶（排放口高出所在建筑物3m以上）排放。

### 10.3.3 柴油发电机废气

本项目选用环保型柴油发电机，设备自带发电机尾气净化装置，发电机尾气经净化处理后由屋顶排放。

10.4 噪声污染防治对策分析

噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接受者之前，采用隔声、消声、个人防护和建筑布局等几大措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接受者的影响，这样则可达到控制噪声的目的。

本项目通过合理布置总图；选用低噪声设备；采取工程降噪等有效的降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

10.5 固体污染防治对策分析

本项目产生的固体废物种类较多，有一般固废和危险废物。根据各物质的物理性质和相关法律法规的要求，固废产生量及处理方式见下表10.5-1所示。

表10.5-1  固废产生量及处理方式

| 项目 | 日产生量 | 年产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪粪便 | 11.02t/d | 4022.3t/a | 连同废水一并运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 |
| 病死猪 | 37.48kg/d | 13.68t/a | 交由乐山市无害化处理中心处置 |
| 母猪分娩物 | 0.27t/a | 97.2t/a |  |
| 淘汰种猪 | / | 900头/a | 交由当地农户饲养 |
| 生活垃圾 | 33kg/d | 12.05t/a | 送至当地生活垃圾处理场集中处理 |
| 医疗废物 | 14.91kg/d | 5.44t/a | 交由资质单位处理 |

### 10.5.1 措施论证

本环评要求，对地面进行硬化、防渗处理，及防风、防雨等措施，并根据废物化学特性和物理形态分类堆放，贴上危险标识。医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，地面做好地面防雨、防渗、防腐措施。危险废物暂存间在现有防渗等级的基础上提高防渗等级，按重点防渗区进行防渗，至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。生活垃圾收集点按一般防渗区进行防渗，水泥防渗，防渗结构层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

综上，项目固废均按不同的性质、种类采取了不同的处置方式，因此，固废处置措施经济可行。

### 10.5.2 医疗废物暂存间相关要求

按照《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发《医疗废物分类目录》的通知》（卫医发[2003]287号）的相关要求，医疗废物应采取以下管理措施；

（1）医疗废物的收集和管理

医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。医疗废物必须由指定的专人定时收集，收集人应有必要的防护措施。医疗机构的负责人应按照相关的法规及办法进行监督和管理。

（2）医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

③感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

④批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由有资质的单位处置；

⑤放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

（3）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

（4）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（5）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

（6）医疗废物的暂时贮存和管理

①本项目医疗废物暂存间设置在兽医站旁。

②医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

远离养殖区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，易于清洁和消毒；避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件；在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

采取以上措施后，项目运营期产生的危险废物防治措施合理、可行。

10.6地下水污染防治对策分析

### 10.6.1防止地下水污染的总体防控原则

防止地下水污染应坚持预防与控制相符合的全过程防控原则。

（1）全过程控制原则

针对工程可能发生的地下水污染，地下水污染防治按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”，从污染物的产生、入渗、扩散、应急处理全过程进行防控。

（2）分区防治原则

根据工艺、设备、管线设计方案及操作工况、所涉及的物料及其可能泄露的途径等，进行地下水污染分区划分，不同分区采取与之相适应的防止地下水污染设计。污染区划分应结合项目实际情况确定。

（3）“可视化”原则

加工、储存、输送可能污染地下水物质的设备、管线应尽量布置在地上，便于物料泄漏情况下的及时发现和及时处理。

（4）可实施性原则

采用可靠的防止地下水污染材料、技术和实施手段，在不对地下水污染的前提下，又能满足项目建设整体的进度和费用要求。

### 10.6.2 防渗区域的合理划分

（1）防渗区域的划分原则

根据不同区域或部位可能泄露物对地下水可能污染的程度，制定客观与科学合理的防渗分区方案，在保护地下水环境的前提下，尽可能降低工程投资。将项目厂区是否为隐蔽工程、发生物料泄漏是否容易发现和能否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则。据此划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区 三大区域。

①重点污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能发现和处理的区域或部位。

②一般污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，容易发现和可及时处理的区域或部位。主要包括架空设备、容器、管道、地面、明沟等。

③简单防治区

指没有污染物泄漏或泄漏物不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括办公生活区、集中控制区等辅助区域、雨水明沟等。

（2）本项目污染防治区的划分

地面防渗采取分区防渗原则，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。分区情况见下表10.6-1。

表10.6-1 项目厂区污染防治分区情况一览表

| 序号 | 构筑物 | 主要污染介质 | 分区类别 | 防渗级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗暂存间、病死猪暂存间、分娩物暂存间、粪污集污池、圈舍底部的收集池、柴油发电机房、化粪池、备用沼气池、沼液暂存池、田间池 | / | 重点污染防治区 | 渗透系数≤1.0×10-10cm/s |
| 2 | 生产车间、生活垃圾收集点 | 少量原辅材料、产品等 | 一般污染防治区 | 渗透系数≤1.0×10-7cm/s |
| 3 | 道路区、办公生活区、倒班宿舍、食堂 | / | 简单防治区 | / |

本项目厂区地下水污染防渗措施设计情况如下表11.6-2。

表11.6-2 项目地下水污染防治区防渗结构型式建议

| 区域名称 | 位置 | 防渗级别 | 防渗结构型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 医疗暂存间、病死猪暂存间、分娩物暂存间、粪污集污池、圈舍底部的收集池、柴油发电机房、化粪池、备用沼气池、沼液暂存池、田间池 | 渗透系数≤1.0×10-10cm/s | 2mmHDPE土工膜+水泥防渗/防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的粘土层，其中污水管道采用PE管。 |
| 一般污染防治区 | 生产车间、生活垃圾收集点 | 渗透系数≤1.0×10-7cm/s | 采用抗渗等级为P8的抗渗混凝土防渗/防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层； |

### 10.6.3 防渗技术要求

（1）防渗层的性能要求

根据不同污染防治分区的防渗要求，采用相应的防渗设计方案。

①一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；

②重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的粘土层的防渗性能。

（2）防渗层的寿命要求

项目防渗工程的设计使用年限应不低于其防护主体（如设备、管道及建、构筑物）的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水环境造成污染。根据调研，企业内各生产功能单元的设计寿命是不同的，如地下管道约20年，建、构筑物的设计使用年限为50年。

### 10.6.4 跟踪监测

本次评价要求建设单位设置监测井，分别位于项目集污池上游（1#井）、项目集污池地下水流向下游（厂界南侧2#井），1#井作为背景监测井，2#井作为跟踪监测井。

10.7 土壤环境保护措施

项目外购的原料均进行成分检测，确保其满足中华人民共和国农业行业标准《无公害食品生猪饲养饲料使用准则》（NY5032-2001），从源头控制重金属及微生物的允许量，确保饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性。

10.8 运输过程污染防治措施

（1）交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强以下措施进行防范：

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22时以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输沿线恶臭防治措施

①生猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

②猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

③应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

④运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

⑤运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猪，冲净猪粪（尿）。

10.9 环保投资

项目环保拟投资362.4万元，占总投资11064万元的3.28%。主要用于废水的处理、恶臭的处理、噪声控制和绿化等，经过对废水、废气的治理和噪声设备的降噪治理，能满足环保的要求，环保设施合理可行。具体环保投资见表10.9-1。

表10.9-1  项目主要环保投资估算一览表         单位：万元

| 项目 | 时段 | 污染物 名称 | 环保治理措施 | 数量 | 投资 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护措施 | 施工期间 | 生活污水 | 生活污水经三级化粪池处理后用于周围农地施肥 | 1 | 2.0 |
|  |  | 施工机械冲洗废水 | 施工期间设置1处车辆冲洗点，产生车辆冲洗废水分别仅隔油池和沉淀处理后回用 | 1 | 3.0 |
|  | 运行期 | 水污染治理措施 | 设置一座500m3的集污池，并采取加盖封闭，每日由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程处理 | 1 | 30.0 |
|  |  |  | 设置雨污分流沟 | / | 纳入主体工程 |
|  |  |  | 食堂废水设置一座2m3的隔油池及100m3的化粪池 | 1 | 5.0 |
|  |  |  | 养殖区雨水收集渠设置分流阀，设置400m3的初期雨水收集池 | 1 | 2.0 |
|  |  |  | 备用设施：1台固液分离机+100m3沼气池+500m3暂存池+12座150m3田间池 | 1 | 200 |
|  | 小计 |  |  |  | 242.0 |
| 废气治理 | 施工期间 | 燃油废气 | 不使用超标排放的机械设备 | / | / |
|  |  | 扬尘 | 封闭打围施工 |  | 2.0 |
|  |  |  | 场地采取防尘洒水 |  | 1.0 |
|  |  |  | 运输车辆加盖有篷布 |  | 0.5 |
|  | 运行期 | 恶臭 | ①采用全漏缝干清粪工艺，管沟、污水处理设施加盖封闭； ②改良饲料、科学配比饲料； ③合理平面布置、加强对猪舍的通风换气； ④及时抽尿粪、集污池加蓬盖、粪污及时抽出外运； ⑤喷洒抑臭剂 | / | 80.0 |
|  |  | 厨房油烟 | 经油烟净化器净化处理后经烟道进行楼顶排放 |  | 1.5 |
|  | 小计 |  |  |  | 85.0 |
| 噪声治理 | 施工期间 | 降噪措施 | 全部选用的低噪声设备 |  | 1.0 |
|  |  |  | 实行打围封闭施工，利用围挡设施隔声 |  | / |
|  |  |  | 施工全部安排在昼间，夜间不施工 |  | / |
|  |  |  | 东侧和北侧临居民一侧设置实心围墙 |  | 3.0 |
|  |  |  | 设备噪声：选用低噪设备，加强日常维护、减振、隔声、消声、密闭等措施 |  | 3.0 |
|  |  |  | 运输噪声：运输安排在昼间，夜间不运输。 | / | / |
|  | 小计 |  |  |  | 7.0 |
| 固废处置 | 施工期间 | 弃方 | 运至建渣场； |  | 5.0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 分类回收、不能回收的送至建渣场 |  | 1.0 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  | 0.2 |
|  | 运营期间 | 固体废物 | 猪粪：粪污清理采用机械清粪至集污池，交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程处理 |  | 纳入水处理设施费用 |
|  |  |  | 设置垃圾桶，每日依托高凤乡垃圾清运系统一并清运 |  | 0.2 |
|  |  |  | 建设1间10m2的医疗废物暂存间，交由有资质的单位进行处理 |  | 2 |
|  |  |  | 粪便临时堆存区：用于存放固液分离后的干粪 |  | 2 |
|  | 小计 |  |  |  | 10.4 |
| 地下水污染防治 | 项目采取分区防渗，简单防渗区包括道路区、办公生活区等区域，采取水泥硬化。 一般防渗区：包括废水处理系统各构筑物、管道，车间及冷库地面、墙裙等，采用抗渗等级为P8的抗渗混凝土防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗。 重点防渗区：包括污水处理站、无害化暂存间、危废暂存间、事故池，采用2mmHDPE土工膜+水泥防渗，防渗结构层渗透系数≤1.0×10-10cm/s， 污水管道采用采用PE管。 监测井：设置两口监测井 |  |  |  | 10.0 |
|  | 小计 |  |  |  | 10.0 |
| 环境风险 | 1、废水事故应急系统： 2、粪便及时交由井研县大沼工程，集污池加盖；病死猪及时交由乐山无害化处理中心处理，避免病菌滋生和传播。 3、地下水：按要求进行防渗 4、动物疫情： ①建立严格的卫生防疫制度②组成防疫小组 |  |  |  | 28.0 |
|  | 小计 |  |  |  | 8.0 |
| 合计 |  |  |  |  | 362.4 |

- 环境影响经济损益分析

生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的重要食品。根据市场调查，猪肉加工产品在市场上是畅销产品，具有营养丰富、口感好、再加工方便等优点，备受消费者的欢迎。本项目的投产运行不仅能带来良好的经济效益，而且能够缓解当地劳动力的就业压力，具有良好的社会效益。下面就该项目的社会效益、经济效益和环境损益做简要分析。

11.1 项目的社会效益分析

本项目的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目的建设加快了井研县的建设步伐，为井研县乃乐山市推进畜牧养殖、 发展现代农业和优化生态环境发挥示范作用，提供宝贵经验，为市场提供大量的优质仔猪。具有较好的社会效益。

（2）项目投入一定比例的资金进行环保治理，对于项目的建设和生产都是有利的，同时对建设环境友好型社会也是有益的。

项目建成后可以为当地提供一定数量的工作岗位，同时可以带动种植业、饲料种植加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会安定具有重要的意义。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程，为推动当地经济的发展将起到重要的作用。

（3） “大沼”工程推进

本项目的粪污交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司处理后用于发电，沼液也用作沼肥，具有较好的社会效益。

11.2 环境效益分析

本工程拟实施的环保治理措施全部落实到位以后将对工程所产生的废水、废气、废渣以及噪声进行比较彻底的治理，可以实现“达标排放”，污染物排放量较小。

项目环保投资471.2万元，带来的环境效益主要体现在减少污染物的排放，具有良好的环境效益。

本项目环境保护措施的经济效益大致可分为：

（1）可用市场价值估算的经济收益

本项目废气、废水等处理效果好，能较大程度地削减生产废水和废气中污染物的排放量，从而大幅度降低排污费。

（2）改善环境质量的非货币效益

①通过对本工程的废气、废水、噪声进行治理，达标排放；对固体废物、废液进行处置，去向明确，不会产生二次污染，降低了对周围环境的影响。

②对动力设备采取的降噪措施，可避免或很大程度地缓解噪声对人体的听力及正常生活的影响。

由此可见工程在取得良好的经济效益和社会效益的前提下，对环境的影响比较小，从此角度讲，工程的环境效益是可行的。

11.3 经济效益分析

该项目建设有利于调整区域农业结构，带动井研县及周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成生猪养殖产业链，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

因此，项目建设可提高井研县以致乐山市的畜牧业生产水平，对促进农村生产力发展，增加农民收入，繁荣农村经济，提高城乡居民生活水平，促进工农业和国民经济的全面发展，对于和谐社会及新农村建设具有十分重要的意义。

综上所述，本项目的建设具有良好的经济效益。

11.4 环境经济损益分析结论

乐山正邦养殖有限公司拟建的井研县高凤循环农业生态园生猪标准化生态养殖园区符合国家产业政策和环境保护政策的要求，项目采用成熟先进的养殖工艺、设备装备以及管理体系，可体现养殖规模化生产物耗低、利率高、污染小的特征。项目的实施在促进地方经济发展的同时，将给当地人民提供广阔的就业、致富机遇，对促进当地社会稳定，提高人民生活水平发挥积极作用。项目市场前景良好，并有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，从社会经济角度看是可行的。从经济可行性分析来看，项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放并不增大区域污染负荷，环境效益比较明显，从环境经济角度来看也是合理可行的。因此，本项目建设可行。

- 环境管理与监测

企业的环境管理是企业的管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对企业合理开发利用资源、能源、控制环境污染与保护环境所实施重要措施。

环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善，改进防治措施，不断适应环境保护发展的要求；是实现企业环境管理定量化，规范化的重要举措。建立一套完善的行之有效的环境管理与监测制度是企业环境保护工作的重要组成部分。

12.1 环境管理

### 12.1.1 建立环境管理体系

为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下地贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议：

（1）公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。

（2）建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员和兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。

（3）以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。

（4）按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各生产部门和人，签订责任书，定期考核。

（5）按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。

### 12.1.2 环境管理规章制度

建立和完善环境管理制度，是企业环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度主要有：

（1）环境管理岗位责任制；

（2）环保设施运行和管理制度；

（3）环境污染物排放和监测制度；

（4）原材料的管理和使用、节约制度；

（5）环境污染事故应急和处理制度；

（6）生产环境管理制度；

（7）厂区绿化和管理制度。

### 12.1.3 环境管理机构的主要职责

公司环境管理机构主要职责是：

（1）贯彻执行中华人民共和国的环境保护法规和标准，接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况；

（2）接受环境保护主管部门的检查，定期上报各项管理工作的执行情况；

（3）如实向环保主管部门申报公司使用的各种化学品，如有变更，事先征得主管部门许可，培训并让每个员工掌握这些化学品的危险性、毒性、腐蚀性物质的特征及防护措施；

（4）组织制定工厂内各部门的环保管理规章制度，并监督执行；

（5）检查公司内部环保治理设备的运转情况以及日常维护保养，保证其正常运转；

（6）组织参加环境监测工作；

（7）定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。

### 12.1.4 规范排污口

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470 号）的要求，企业所有排放口（包括气、声、固体废物），必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。

（1）固定噪声源

对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（2）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。

标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m；排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。

本项目排污口设置牌可参照以下标识设置。

表 12.1-1 排放源图形标识

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

### 12.1.5 实施环境影响后评价

本次评价要求项目建成运营一定时间后（1~3年），建设单位须按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令 第37号）积极开展环境影响后评价工作。

12.2环境监测

环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善，改进防治措施，以适应环境保护发展的要求，是实现企业环境管理定量化，规范化的重要举措。

### 12.2.1 环境监测的主要任务

公司环境监测以厂区污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是：

（1）预留地下水监测井，定期对地下水进行监测；

（2）定期对卫生防护距离范围处进行监测；

（3）定期对厂界噪声进行监测；

（4）对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告公司有关部门；

（5）当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料；

（6）编制环境监测季报或年报，及时上报区、市环保主管部门。

### 12.2.2 环境监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。建议的环境监测计划见下表12.2-1。

表12.2-1  环境监测计划一览表

| 项目 |  | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放监测点 | 厂界上风向 | 氨、H2S、臭气浓度等 | 每季一次 | 外协 |
|  |  | 厂界下风向（厂界外10m） | 氨、H2S、臭气浓度等 | 每季度一次 （夏季每月一次） | 外协 |
|  | 敏感点 | 车间西侧星星亮村农户 | 氨、H2S、臭气浓度等 | 每季度一次 （夏季每月一次） | 外协 |
|  | 无组织排放 | 东厂界、北厂界、南厂界、西厂界外100m处（卫生防护距离包络线处） | 氨、H2S、臭气浓度等 | 每季一次 | 外协 |
| 噪声 |  | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 每季一次 | 外协 |
| 地下水 |  | 地下水监测井 | pH、氨氮、耗氧量、总硬度（以CaCO3计）、总大肠菌群、氯化物 | 每季一次 | 外协 |

- 环境影响评价结论及建议

13.1 环境影响评价结论

### 13.1.1 产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017）关于国民经济行业的分类，项目属于“猪的饲养（A0313）”，项目年存栏种猪3600头，对照中华人民共和国发展和改革委员会第29号令发布的《产业结构调整指导目录(2019年本）》中相关规定，本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号），“第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》”。因此，本项目为允许类，项目的建设符合国家产业政策。

目前项目经乐山市发展和改革局同意备案（川投资备[2019-511124-03-03-362212]FGQB-0050号）。

因此，本项目符合国家现行产业政策。

### 13.1.2 规划符合性

（1）与《四川畜牧业发展“十三五”规划》的符合性分析

乐山正邦养殖有限公司拟投资11064万元，在乐山市井研县高凤乡星星亮村建设“井研县高凤循环农业生态园生猪标准化生态养殖园区建设项目”。项目为种猪场，建设猪舍等主体工程并配套办公区、集污池等基础设施，对项目产生的污染物按照相关要求进行规范化、无害化、资源化处理；符合四川省畜牧业发展“十三五”规划中的相关要求。

（2）与井研县发展规划的符合性分析

根据井研县农业农村局、井研县自然资源井研县高凤乡人民政府出具《设施农业用地备案表》（井设农备字[2019]第44号），明确项目符合农业发展政策和规划，不在禁养区、禁建区及井研县人民政府《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（井府【2017】2号），本项目属于井研县宜养区，项目符合井府【2017】2号要求，符合当地农业发展规划。

（3）与养殖场相关规划和要求符合性分析

项目选址符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于印发井研县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（井府发[2017]2号）对养殖场选址的要求。

### 13.1.2 选址合理性

本项目选址主要受周围居民的制约，通过对拟划定的卫生防护距离内的居民进行租赁搬迁，同时通过调整厂区布置，并采取相应的除臭、降噪措施后，项目选址具有环境合理性。

### 13.1.3 环境质量现状

（1）大气环境

评价区域大气常规污染物根据《乐山市2018年环境质量公报》，二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)环境空气质量现状未达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，项目区属于不达标区，井研县已编制完成《井研县空气质量达标规划（2017~2025）》中大气环境质量达标总体战略，将在规划期内实现达标。根据大气环境质量的监测结果可看出，本项目所在区域各监测点的其他污染物均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考浓度限值要求。

（2）评价区域内地表水环境质量现状检测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。

（3）评价区域地下水各采样点的各项监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）项目所在地厂界各监测点位声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）项目区土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地标准。

### 14.1.4 环境影响分析

（1）地表水：本项目的生活污水和养殖废水进入集污池暂存，一并交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程处理合理可行，可实现“零排放”，对地表水体无影响。

（2）地下水：根据分析，本项目在采取相应的工程防渗措施和管理措施后，对地下水环境影响较小。

（3）大气：根据分析，项目产生的废气均得到有效治理，能够做到达标排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的保护目标造成明显不利影响。

（4）噪声：本项目噪声源经过采取降噪措施后，通过距离衰减，各厂界贡献值昼间、夜间噪声贡献值分别小于60dB(A)、50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。可见本项目噪声源经过采取降噪措施后，通过距离衰减，对厂界噪声贡献较小。

（5）项目产生的固废均能得到妥善处理，不会对周围环境造成二次污染。

### 14.1.5 总量控制

（1）废水

本项目废水排放量为45.49 m3 /d，全部交由乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼”工程处理，进行处理后用于发电，不外排，不设置水污染总量控制。

（2）废气

本项目产生的废气无SO2、NOX，因此不需要申请大气污染物总量控制指标。

### 14.1.6 清洁生产

项目从生产管理措施、先进生产工艺、合理选用原辅材料、节能措施等各个环节采取有效、可行措施，能够达到清洁生产的要求。

### 14.1.7 公众参与

本次公众参与采取了网上公示和发放问卷调查表两种方式进行，公众参与调查问卷具体由建设单位负责。

2019年10月14日～2019年10月25日期间在环评互联网进行了第一次环评公示。评价单位在编制完成环境影响报告书初稿后，于2019年11月5日～2019年11月19日期间在环评互联网网站进行了第二次环评公示。

建设单位对项目周围400m范围内的农户进行了全覆盖调查。共发放了20份个人调查表，问卷收回20份有效问卷，回收率为100%。回收的调查表均无人反对本项目的建设，同意项目建设的比例为100%，无人反对。

调查结果显示，该项目得到当地绝大多数居民的支持。

### 14.1.8 评价总结论

乐山正邦养殖有限公司拟建的井研县高凤循环农业生态园生猪标准化生态养殖园区建设项目选址于乐山市井研县高凤乡星星亮村3、6、9组，项目符合国家当前产业政策、符合井研县城市规划。项目运营过程中尽管其生产不可避免产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，但与之配套的环保设施比较完善，治理方案选择合理，只要认真加强管理、落实环保措施，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。在贯彻落实本环境影响报告书各项环境保护措施的前提下，从环境影响的角度而言，本项目在乐山市井研县高凤乡星星亮村3、6、9组建设是可行的。

14.2 环境保护对策建议

（1）项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目的“三同时”工作。

（2）认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。

（3）公司在生产过程中，应严格按照国家有关危险废物管理和处置的规定，加强对固废的分类收集和管理工作；在储存和运输过程中，严防中途泄漏，并定期对危险废物处置情况的回访，确保不对周围环境造成二次污染。

（4）按国家《清洁生产促进法》的规定，建立有效的环境管理体系，提高企业管理水平，从产品设计、产品生产、商品流通和商品使用的各个环节，从新产品的原材料、技术装备、工艺流程、废物排放和废物处置的各个方面，进行“全过程控制”，进一步全面提高清洁生产水平，减少原材料消耗，降低能耗，降低生产成本，减少污染物排放。

（5）项目建成运营一定时间后，建设单位须按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令 第37号）积极开展环境影响后评价工作。